- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江碳源材料有限公司高纯氧化石墨项目

建设单位（盖章）：黑龙江碳源材料有限公司

编制日期：   二零二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	81

四、主要环境影响和保护措施	91

五、环境保护措施监督检查清单	133

六、结论	138

附表建设项目污染物排放量汇总表	139

环境风险影响评价专篇	141

附图

附图1地理位置示意图

附图2鹤岗石墨新材料产业园区位置示意图

附图3鹤岗石墨新材料产业园A区位置示意图

附图4鹤岗石墨新材料产业园A区管制范围图

附图5鹤岗市环境管控单元分布图

附图6土地利用规划图

附图7厂区总平面图

附图8废水处理车间平面布置图

附图9环境空气监测布点图

附图10土壤检测布点

附图11大气环境、声环境、地下水环境保护目标调查范围示意图

附图12大气环境和声环境评价范围示意图

附图13分区防渗示意图

附图14地下水流向示意图

附件

附件1分区管控报告

附件2园区总规批复

附件3园区规划环评审查意见

附件4园区污水处理厂环评批复

附件5园区污水处理厂污水接收协议

附件6鹤岗市西部污水处理厂接收园区污水处理厂出水协议

附件7现有工程环评批复

附件8验收意见

附件9排污许可证

附件10应急预案备案表

附件11环境现状监测报告

附件12现有工程废水处理车间监测报告

附件13园区污水处理厂废水在线监测数据及例行监测数据

附件14总量核算

附件15废水总含盐监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 黑龙江碳源材料有限公司高纯氧化石墨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨航 | 联系方式 | 13439938483 |
| 建设地点 |  | 黑龙江省鹤岗市东山区鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （130度15分45.749秒，47度9分7.819秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 60、石墨及其他非金属矿物制品业309；98-专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、 废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1049.52 | 环保投资（万元） | 51.38 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.90 | 施工工期 | 2025年7月-2025年12月，施工期5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 表1-1本项目专题设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有纳入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害污染物、二嗯英、苯并[a]比、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目为石墨提纯中试项目，运营期产生的有毒有害大气污染物为氯气，厂界外500范围内无环境空气保护目标，无需设置大气专项。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水部分回用，其余进入一期工程废水处理车间处理后，再进入园区A区污水处理厂处理，无需设置地表水专项。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目使用硫酸、盐酸、硝酸等酸类做为辅料，其中硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸超过临界量，项目设置环境风险专项。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自产卵场、索饵场、越冬场和河游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口，无需设置生态环境专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，无需设置海洋专项。. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展专项评价; 本项目选址不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需设置地下水专项。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）》 审查机关：鹤岗市人民政府 审查文件名称及文号：《鹤岗市人民政府关于鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）的批复》鹤政函[2022]29号，见附件2。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书》 审查机关：鹤岗市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于<鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书>的审查意见》（鹤环函[2022]14号），见附件3。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）》的符合性分析 （1）规划内容 规划目标：目前，鹤岗市已初步形成新能源材料、石墨烯应用材料和密封散热材料三条产业链；规划发展超硬材料及其他终端产品产业链；培育壮大石墨润滑、晶硅提纯用坩埚、硅碳负极等高端石墨产品产业链。 规划范围：鹤岗石墨新材料产业园分为A片区、B片区和海达片区，其中A片区为发展石墨提纯、负极材料、可膨胀石墨及柔性石墨、石墨坩埚为主的石墨新材料产业板块。石墨新材料产业园A区位于鹤岗市南部，鹤大高速东侧，哈萝公路西侧，规划面积79.8公顷。具体见附图2鹤岗石墨新材料产业园区位置示意图。 功能分区：鹤岗石墨新材料产业园的总体布局结构概括为“一园、三片、三区”。 一园：园区用地分处三地，但对外统称鹤岗石墨新材料产业园。 三片：园区分为A、B和海达三个片区。其中A片区和海达两个片区主要集中布局石墨材料加工产业；B片区主要集中布局石墨高新技术产业。 三区：根据用地功能分类，将园区用地划分为综合服务区、石墨材料加工产业区和石墨高新技术产业区三个分区。其中石墨材料加工产业区位于A片区（三类工业用地）和海达片区（二类工业用地）；综合服务区和石墨高新技术产业区位于B片区（二类工业用地）。 基础设施： ①规划水源 石墨新材料产业园分为A区、B区和海达片区，均为规划新区，没有完善的供水系统，规划A区、B区的工业用水均由小鹤立河水库、关门嘴子水库及峻兴净水厂（峻德矿矿井疏干水）直接供水，工业用水输水管道位于小鹤立河右岸，管径DN900。A区管道接口位于红太阳加油站附近，距A区约2km，管径DN700；B区管道接口位于B区污水处理厂附近，距B区约6.5km；海达片区的生产一次用水直接由市政供水管网供给，从市政管网引出DN150给水管道进入片区内，在片区内呈环状布置。 鹤岗石墨新材料产业园区的生活用水方面，A区、B区由峻兴水厂供水；海达片区的生活用水由鹤岗市政供水管网供给。 ②排水（A区部分） A区规划排水量为10000t/d，A区规划建设园区生产、生活污水处理厂，处理能力为12100t/d（其中12000t/d为生产废水，100t/d为生活污水），园区污水处理厂分期建设，其中一期设计规模为7100m3/d（含7000m3/d工业废水及100m3/d生活污水），废水处理至满足鹤岗西部污水处理厂进水指标后通过管网输送至鹤岗西部污水处理厂处理后排放至鹤立河；二期设计规模为5000m3/d，废水处理后回用至园区不外排。 ③供热 A片区供暖热水可由市政管网接入园区2座新建的水-水换热站，一次水供回水温度为90/50℃。一次水经室外管网由水-水换热机组换热，为热用户提供70/45℃热水供暖。热力网采用闭式双管制，管沟敷设，DN250螺旋缝埋弧焊钢管约2.1km，DN300螺旋缝埋弧焊钢管约0.7m。B片区新建6座水-水换热站，一次热源由万隆热力公司提供的市政外网供给，一次水供回水温度为90/50℃。经室外管网由水-水换热机组换热，为热用户提供70/45℃热水供暖。海达片区为自采暖，供热主要来源于拟建项目余热。 工业燃料结构规划 ①园区燃料结构现状 目前，园区已开发面积约为0.311km2，现已入驻企业2户，全部投产，园区内企业目前以生产石墨类产品为主，供热能源均为生产用膨化炉，采用的能源以电为主。 ②规划企业燃料结构 园区内来入驻企业燃料应以天然气、生物质等清洁燃料为主，最大限度的降低工业企业对大气环境的影响，降低园区发展对煤炭的依赖度，减缓园区区域碳排放压力。 ③禁止使用高污染燃料 园区内企业禁止使用《高污染燃料目录》中所规定的高污染燃料进行生产、生活用燃料供给。 ④燃气 石墨产业园A片区和B片区均有天然气需求。A片区燃气供应，根据与鹤岗市燃气主管部门及燃气公司沟通反馈情况，按照在A片区附近设置天然气转换站为园区供气，站内设置天然气储罐考虑。B片区内部有鹤岗奥德燃气有限公司的天然气PE中压管道（DN200），根据园区需求可随时可以开设分支使用。海达片区无天然气需求。 （2）符合性分析 本项目位于鹤岗石墨新材料产业园A区，占地类型为工业用地。项目生产废水部分回用，其余进入一期工程废水处理车间处理后，再进入园区A区污水处理厂处理；生活污水经过化粪池处理后排入园区A区污水处理厂处理。A区污水处理厂处理后达标的水再进入鹤岗市西部污水处理厂进行再一步处理，处理达标后排入鹤立河。 项目为石墨提纯中试项目，产品为高纯石墨和高纯氧化石墨，符合石墨新材料产业园A区规划石墨材料加工产业的要求。本项目依托园区规划水源、园区污水处理厂工程。办公区供暖由生产区蒸汽锅炉余热供应；A区换热站及配套管网计划2025年建设，年底投入运行时候，待A区换热站及供热管网运行后，办公区由园区集中供热。本项目建设符合园区供热规划。 综上，本项目符合《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划》。 2.与《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书》的符合性分析 （1）功能定位 依托鹤岗现有石墨矿产资源特点和产业基础，建设“一平台、两园区、构建‘3+1’模式”。加快形成产业优势，力争到2025年，将鹤岗石墨打造成以“资源为基础、技术为支撑、石墨高科技战略新材料及新能源材料共同发展”的资源利用率一流、技术装备智能制造水平一流、生态环境保护一流、创新能力一流、高终端产品一流、知名品牌一流的国内领先、国际知名的国家石墨新材料产业集聚区。将鹤岗石墨新材料产业园打造成“以负极材料、锂离子电池、超硬材料、石墨烯等应用产品生产基地”，并在此基础上延伸壮大石墨润滑、硅碳负极等高新材料产业。 （2）近期（2021-2022年）产业园区开发布局 考虑到高纯石墨项目将于石墨新材料产业园A区建设，产业园A区基础设施规划“七通一平”，规划建设污水处理厂、园区路网、输电线路、供水管线、污水管线、通讯光缆、燃气设施管线、供暖管线等基础设施。 表1-2园区基础设施完成时限 项目; 基础设施; 完成时间. 供水; 供水水源; A区已通过管网，正常供水；生活用水由峻兴水厂供水，生产用水由小鹤立河水库、关门嘴子水库供应. 管网; 工业园区用地供水管网覆盖率100%。. 排水; 污水处理厂; A区污水处理厂一期工程已建设完成，建设规模为7100m3/d，处理后的水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂继续处理。. 污水管网; 污水管网全部覆盖，覆盖率达到100%。. 供热; 换热站及配套管网; 暂未建设；计划2025年建设，年底投入运行使用. （3）产业园区环境准入 表1-3生态空间管制清单 类别; 序号; 所含空间单元; 面积hm2; 现状用地类型; 四至范围; 管控要求. 生态空间; 禁止建设区; 1; 有条件禁止开发区; 36; 商务设施用地; B区内商务设施用地范围; 鹤岗市国土空间总体规划未正式审批完成前，禁止开发区严格禁止任何工业开发行为，从而最大限度的确保用地合法。. 2; 有条件禁止开发区; 5; 一般耕地; A区内一般耕地. 限制建设区; 1; 卫生防护距离内; 79.03; 建设用地; 经一路、鹤兴路南侧用地界线—松鹤大道—鹤伊公路—世纪大道—珠江路—湖滨大道所围合的区域; 限制占用. 2; 缓冲地带; 4.16; 建设用地; 沿鹤立河向A区西侧边界向东侧延伸30m的A区园区用地范围内; 限制占用. 3; 环境风险防护距离内; 按拟引入企业环评文件结论执行; 建设用地; /; 限制占用. 4; 大气防护距离内; 按拟引入企业环评文件结论执行; 建设用地; /; 限制占用. 表1-4开发区准入条件对照清单 类别; 准入指标. 布局选址; 根据生态空间管制要求进行布局、选址. 资源利用效率; 内容; 规划期. 用水总量上限; 12631.62t/d. 土地资源总量上限; 168.14公顷. 建设用地总量上限; 168.14公顷. 工业用地总量上限; 168.14公顷. 单位工业增加值综合能耗; ≤0.5吨标煤/万元. 环境质量; 大气环境; 满足《环境空气质量标准》二级标准等要求. 地表水环境; 满足《地表水环境质量标准》IV类要求. 土壤环境; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》第一类、第二类标准及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》农用地土壤污染风险筛选值标准要求，土壤环境质量总体保持稳定。. 总量控制（t/a）; SO2; 143.47. NOX; 133.27. 烟尘; 124.96. 粉尘（PM10）; 30.059. 硫酸雾; 0.091. 氯化氢; 5.683. 氟化氢; 0.636. 沥青烟; 0.000342. 苯并[a]比; 0.000056. VOCs; 2.145. 化学需氧量; 199.3413（分担量）. 氨氮; 19.93413（分担量）. 表1-5开发区酸总量管控指标 （t/a） 控制因子; 现状排放量; 规划期使用量. 硫酸; 0.00; 33200. 盐酸; 0.06; 100000（31%浓度）. 氢氟酸（A区）; 0.00; 20000（50%浓度）. 硝酸; 0.00; 20000（60%浓度）. 表1-6产业环境准入负面清单（A区） 产业及项目准入. 行业; 管控要求; 依据/原因. 石墨产业（A区）; 限制类; 无; 无. 禁止类; A区设立的缓冲地带内禁止建设涉及各类化学品（强酸类、危险化学品、危险废物）建设、运行、存储等各类行为、禁止涉及石墨烯的生产工程; 本次规划环评调整建议成果. 禁止引入石墨烯生产线; 不符合鹤岗石墨新材料产业园区A区产业定位. 禁止引入粉体生产线装置单条规模低于10吨/年的石墨烯材料生产企业; 不符合《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》的要求. 禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染的项目; 东山区无重金属排放指标，不能入驻排放重金属的项目. （4）本项目符合性： 本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区A区，本项目为石墨提纯中试项目，产品为高纯石墨和高纯氧化石墨，符合石墨新材料产业园A区功能定位要求。 本项目依托厂区现有供水系统，本项目生产废水部分回用，其余进入一期工程废水处理车间处理后，再进入园区A区污水处理厂处理。园区供水、排水基础设施均已投入使用。 本项目生活办公区现由生产区蒸汽锅炉余热供应；A区换热站及配套管网计划2025年建设，年底投入运行时候，待A区换热站及供热管网运行后，办公区由园区集中供热。 经现有废水处理车间处理后，满足园区A区污水处理厂进水标准；投料、包装工序产生的颗粒物经本次新建的布袋除尘器处理后，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放，配套安装1台30000m3/h风机。高纯石墨和氧化石墨制备工艺产生的酸雾、烘干酸雾通过本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放；污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。本项目布袋除尘器收集的粉尘、废水处理产生的废渣及污泥、一般废包装袋等一般固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。本项目采取相应环境保护措施后符合园区环境保护规划要求。 项目产生的危险化学品废包装物（废酸桶、废弃高锰酸钾包装袋、废弃氢氧化钠包装袋）、化验室废液、废导热油暂存于已建的危废贮存点，本次对已建的危废贮存点设置活性炭吸附箱，采取负压收集的方式，在废机油及废导热油贮存区上方设置集气罩，废气经集气罩进入活性炭吸附箱，通过新建的15m排气筒DA0017排放。氧化石墨1-B路线产生的废酸不在厂区内暂存，直接交由有资质单位拉运处置；氧化石墨2产生的废酸回用氧化石墨1-A路线。危废贮存点已进行重点防渗，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 本项目位于东山区鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内，不占用A区内一般耕地，不属于禁止建设区，不占用石墨A区缓冲地带，不属于生态空间管制清单中禁止或限制建设范围。本项目使用能源为电能，符合园区资源利用效率指标要求，本项目建成后利用资源量不超过资源利用上线，对区域环境质量影响较小，本项目新增污染物排放量颗粒物0.107t/a，硫酸雾0.074t/a，氯化氢0.702t/a，氟化物0.008t/a，氮氧化物0.007t/a，乙酸雾0.003t/a，VOCS0.0006t/a，COD1.933t/a，氨氮0.015t/a，符合园区总量控制要求。本项目使用盐酸、硝酸和硫酸等酸类，使用量小于开发区酸总量管控指标。本项目不涉及缓冲地带，项目所排污染物不含重金属污染物，不属于产业园区产业环境准入负面清单（A区）限制或禁止类产业。 综上，本项目建设符合《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告》中园区功能区划、市政工程规划及环境保护规划、环境准入等要求。 3.与《关于<鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书>的审查意见》的符合性分析 本项目与鹤岗市生态环境局《关于<鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书>的审查意见》（鹤环函[2022]14号）的符合性分析见下表。 表1-7与规划环评审查意见符合性分析一览表 审查意见; 本项目落实情况; 符合性. （一）应坚持绿色发展、协调发展。严格控制工业开发的总体规模与强度，不得占用禁止开发区域，对不符合“两规”的用地，暂时设定为有条件禁止开发用地，禁止任何工业开发行为，待鹤岗市国土空间总体规划正式发布后从其结果。做好与国土空间规划和区域“三线一单”成果的协调衔接。; 本项目位于园区A区现有厂区范围内，建设内容和规模符合规划要求，不占用禁止开发区域或有条件禁止开发用地，具体见附图4，本项目符合鹤岗市“三线一单”管控要求。; 符合. （二）严守环境质量底线。严格落实报告书污染防治措施，控制园区污染物排放总量指标，采取有效措施控制园区各类污染物排放量。源头控制污染物排放，按照报告书提出的环境准入负面清单要求严格项目准入，石墨提纯等典型工艺生产各类化学品严格用量限值。园区引进项目的工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等指标均需达到同行业国内先进水平，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量，推动园区高质量发展。; 本项目污染防治措施符合《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书》中相关要求，污染物总量指标符合园区污染物排放总量指标要求。本项目不属于产业准入负面清单（A区）中相关产业。 本项目盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸等酸类使用量均小于规划各类化学品用量限值。本项目工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等指标均需达到同行业国内先进水平。; 符合. （三）严格空间管控。入区企业选址时，应根据防护距离要求及单体项目环境影响评价结论，留有足够的防护距离。对距离敏感点规划用地较近的企业执行限制入驻企业清单要求。; 本项目厂址不在规划环境影响报告书中的生态空间管制清单内。; 符合. （四）做好环保基础设施配套建设，按照“基础设施先行”的原则，做好环保基础设施配套建设，及时配套大气污染治理、污水处理、中水回用工程、固体废物利用处置等设施。合理安排开发建设时序，需要依托污水处理厂的项目应在污水处理厂建成投运后方可投入生产，确保废水达标排放。; 本项目依托园区A区现有的给水、排水等基础设施。A区污水处理厂现正在组织环保验收工作，根据园区污水处理厂例行监测报告及在线监测数据，污染物达标排放，工况运行稳定。园区污水处理厂计划年底完成环保验收工作，本项目于年底建设完成，试运行。项目处理后废水排入园区污水处理厂，可确保废水达标排放。; 符合. 综上所述，本项目的建设内容、建设地点及环境保护措施等均符合《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书》及其批复的有关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.与生态环境分区管控相符性分析 根据《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（鹤政发〔2021〕6号）》及《黑龙江碳源材料有限公司生态环境分区管控分析报告》，本项目位于鹤岗市东山区重点管控单元，重点管控单元突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。 （1）与生态红线符合性分析 本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内，根据《黑龙江碳源材料有限公司生态环境分区管控分析报告》，本项目选址与生态保护红线区域无交集。 本项目选址不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、风景名胜区、文物古迹、饮用水水源保护区、重要湿地、森林公园、水产种质资源保护区等区域。 （2）与环境质量底线符合性分析 ①大气环境 本项目所在区域为环境空气二类区。环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 本项目产生的废气主要为工艺产生的酸雾、烘干工序产生的酸雾产生的酸雾，投料、包装工序产生的粉尘。本项目采取相应的废气治理设施，正常工况下污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率要求，厂界污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 ②水环境 本项目生产废水部分回用，其余进入现有的废水处理车间处理后，再进入园区A区污水处理厂处理；生活污水经过化粪池处理后排入园区A区污水处理厂处理。A区污水处理厂处理后达标的水再进入鹤岗市西部污水处理厂进行再一步处理，处理达标后排入鹤立河。 项目附近最近地表水体为鹤立河部分流域（前进沟汇入口断面-201国道公路桥下断面），根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（黑龙江省）可知，前进沟汇入口断面-201国道公路桥下断面无水体功能区划；该区域以下河段“201国道公路桥下”至“入梧桐河河口”规划水体类别为IV类。 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》鹤岗市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ-Ⅲ类水质比例为87.5%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面，鹤立河水质为Ⅳ类，满足水体功能规划目标。 ③土壤 本项目位于鹤岗市东山区鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内，占地为工业用地。本项目开展了土壤环境质量现状调查、监测，由分析可知，酸雾及粉尘沉降对厂界周围土壤的影响较小，且本项目所在的废水处理车间已进行重点防渗处置，本次改建的酸储车间2、高锰酸钾贮存间进行重点防渗，防渗性能满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗要求。项目运行过程中产生的固体废物均得到有效处置，不会污染土壤。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 根据《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（鹤政发〔2021〕6号）》，鹤岗市2017年全域为水资源地下水超载区，执行本清单全市准入要求中“6.4水资源超载区”准入要求。“1.严格实行地下水水量和水位双控，对于临界超载及以上区域，制定地下水压采方案并严格落实压采措施。2.执行节水行动实施方案，逐级建立节约用水工作联席会议制度；加强非常规水利用；对主要用水行业领域实施最严格的节水标准；退减不合理灌溉面积，优化调整产业结构。3.禁止地下水超载区工业建设项目和服务业新增取用地下水。4.严格取用水管控，落实跨县江河流域水量分配方案。加强取水口监督管理工作。5.地下水超载区确需新建、改扩建地下水取水工程的，报省级水行政主管部门批准。” 本项目用水由供水管网供给，不使用地下水，未涉及水资源利用上线。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 根据《鹤岗市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鹤政发〔2021〕6号）、《鹤岗市生态环境准入清单》（2023年版）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）及《黑龙江碳源材料有限公司生态环境分区管控分析报告》，本项目位于ZH23040620003鹤岗石墨新材料产业园区，为重点管控单元，项目与东山区生态准入清单符合性分析详见表1-8。 综上所述，本项目符合《鹤岗市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鹤政发〔2021〕6号）和《鹤岗市生态环境准入清单》（2023年版）的要求。 2.产业政策符合性 本项目产品为高纯石墨和高纯氧化石墨，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目建设符合国家相关法律和政策，符合国家产业政策要求。 3.与《石墨行业规范条件》（工信部公告2020年第29号）符合性分析 表1-9与《石墨行业规范条件》的符合性一览表 序号; 要求; 本项目; 符合性. 一、建设条件和生产布局; （一）石墨项目须符合国家及地方产业政策，国土空间规划、矿产资源规划等，以及相关环保、节能、安全等法律法规和政策。 石墨行业发展应立足国内需求，优化存量，调整结构，推进兼并重组，提高产业集中度，加强战略资源保护。新建和扩建石墨选矿项目应与淘汰落后相结合，鼓励在资源富集地和产业优势区发展石墨深加工产业。; 本项目属于石墨提纯中试项目，符合国家产业政策，用地为工业用地，符合鹤岗石墨新材料产业园区总体规划，符合《鹤岗市国土空间总体规划（2021—2035年）》。; 符合. （二）新设开采项目应在国家和地方规定的禁采区、限采区范围以外；已建在上述区域内的开采项目应按照国家有关规定进行处置。 新建和扩建石墨项目应在自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区以及国家和地方规定的环境保护、安全保护距离以外，应根据环境影响评结论确定厂址位置及其与人群和敏感区域的距离。; 本项目为石墨提纯中试项目，不属于开采类项目，项目位于已规划园区内，不属于禁采区、限采区范围； 本项目选址不涉及自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区，不在国家和地方规定的防护距离之内。; 符合. 二、工艺技术与装备; （四）鼓励使用多碎少磨、磨浮短流程等节能环保的工艺技术，鼓励使用大型破碎磨矿设备、大型立式磨机、充气搅拌浮选机、自动板框压滤机、带脱硫功能压延机等先进设备，提高自动化和智能化水平。; 本项目使用自动板框压滤机，自动化程度高。; 符合. （五）高纯石墨项目，成品率不低于85%；可膨胀石墨项目，成品率不低于95%；柔性石墨项目，成品率不低于90%；球形石墨项目，一次球化成品率不低于35%，两次球化总成品率不低于70%。; 本项目为石墨提纯中试项目，产品为氧化石墨，成品率均不低于85%。; 符合. 三、产品质量; （六）企业应建立完善的质量管理体系，相关产品质量应符合《鳞片石墨》(GB/T3518)、《微晶石墨》(GB/T3519)、《可膨胀石墨》(GB/T10698)、《柔性石墨板技术条件》(JB/T7758.2)、《球化天然石墨》(JC/T2315）等相关标准要求。; 本项目产品质量满足《高纯石墨》（JB/T2750-2020）标准。; 符合. 四、能源、水资源消耗和资源综合利用; （七）石墨项目产品综合能耗应符合下列标准： 高纯石墨：高温法不高于1000千克标煤/吨，化学法不高于185千克标煤/吨；; 本项目消耗电能，使用化学法制备高纯石墨，综合能耗约为107.94千克标煤/吨。; 符合. （九）石墨项目应加强水资源循环利用。晶质石墨选矿工艺水循环利用率不低于90%。高纯石墨、可膨胀石墨工艺水循环利用率不低于80%。; 本项目生产氧化石墨，生产废水循环利用率不低于80%。; 符合. 五、环境保护; （十一）石墨项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，控制污染物总量，实现达标排放。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。采取清洁生产工艺，建立环境管理体系，制定完善的突发环境事件应急预案。; 本项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，控制污染物总量，在严格落实本报告提出的环保措施前提下，无超标排放。; 符合. （十二）原料转运、破碎、粉磨、干燥等重点烟、粉尘产生工序。应配备抑尘和除尘设施。烟气、含尘气体等废气经处理后，应符合国家和地方相关排放标准要求。; 投料、包装工序产生颗粒物经布袋除尘器处理后，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放，配套安装1台30000m3/h风机。 工艺及烘干产生的酸雾经本次新建2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过已建的排气筒排放，污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。; 符合. （十三）应采用低噪音设备，设置隔声屏障等进行噪声治理，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348）等相关标准要求。; 采用低噪音设备，隔声、减振等措施，实施环保措施前提下，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 符合. （十四）应配套建设相应的废水治理设施，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限值要求。加强对土壤和地下水环境的保护，有效防控土壤和地下水环境风险。; 本项目生产废水部分回用，其余经处理后，满足相关污染物排放标准。 项目采取分区防渗措施，厂区内设有地下水监测井，定期对地下水进行监测；项目产生的固体废物均得到有效处置，不会污染土壤。; 符合. （十五）按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物进行处理处置。尾矿、废石等固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）。; 本项目布袋除尘器收集的粉尘、废水处理产生的废渣及污泥、一般废包装袋等一般固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。; 符合. 本项目建设符合《石墨行业规范条件》（工信部公告2020年第29号）要求。 4.与鹤岗市“十四五”生态环境保护规划（鹤政规〔2022〕8号）符合性分析 表1-10与鹤岗市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 规划; 本项目; 符合性. 强化生态环境分区管控。统筹衔接国土空间规划、生态保护红线、自然保护地分区和用途管制要求，动态更新“三线一单”成果，完善生态环境分区管控体系。; 本项目建设符合鹤岗市东山区生态准入清单要求。; 符合. 强化土壤污染源系统防控。加强日常环境监管，动态调整土壤污染重点监管单位名录，监督企业落实土壤污染防治义务；定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测。; 本项目采取分区防渗措施，生产车间位于已建的废水处理车间内，已进行重点防渗处置；本次改建的酸储车间2及高锰酸钾贮存间进行重点防渗，防渗性能满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗要求。项目运行过程中产生的固体废物均得到有效处置，不会污染土壤。厂区内设置地下水跟踪监测井，定期对地下水进行监测。; 符合. 加强地下水生态环境保护。按照国家、省工作部署开展地下水污染防治工作，建立部门协调机制，配合省级完成地下水环境监测网，强化地下水环境监测技术力量，配合省级组织开展地下水调查评估项目。; 符合. 加强固体废物与危险废物污染防治。进一步深化固体废物管理信息系统应用，开展危险废物规范化环境管理和专项治理。建立完善危险废物重点监管清单，强化危险废物全过程监管。; 本项目布袋除尘器收集的粉尘、废水处理产生的废渣及污泥、一般废包装袋等一般固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定； 企业建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放位置、存入日期、运出日期、及接收单位名称等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。; 符合. 实施环境风险防范。加强环境风险源头防控，压实企业环境安全主体责任，开展环境风险企业突发事件生态环境风险隐患排查治理。; 项目依托现有工程已建的1座有效容积的9000m3事故水池，本次改扩建后，已建事故水池满足全厂事故状态下废水存储；且本次新建的高纯石墨间和高纯氧化石墨中试间设置围堰；酸储车间2硫酸储罐区与双氧水储罐区设置防火墙，硫酸储罐区设置围堰，硫酸储罐区占地面积55.7m2，围堰高度0.5m，围堰内有效容积为25.3m3，可有效对泄漏物料进行围堵。; 符合. 项目建设符合鹤岗市“十四五”生态环境保护规划（鹤政规〔2022〕8号）要求。 |

| 其他符合性分析 | 表1-8与鹤岗市东山区生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH23040620003; 鹤岗石墨新材料产业园区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止引入粉体生产线装置单条规模低于10吨/年的石墨烯材料生产企业。 2.禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染的项目。 3.石墨产业（A区）：禁止设立的缓冲地带内禁止建设涉及各类化学品（强酸类、危险化学品、危险废物）建设、运行、存储等各类行为、禁止涉及石墨烯的生产工程。 4.石墨产业（B区）：禁止引入石墨烯（化学法）生产线；限制引入生产石墨电极制造的企业；限制引入可膨胀石墨制备项目；限制引入使用氢氟酸进行石墨提纯的企业。 5.石墨产业（海达片区）：限制引入使用氢氟酸进行石墨提纯的企业。 6.入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。 7.新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。 8.重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。 9.未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。 10.禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 11.编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。 12.规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。 13.产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。 14.产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。 15.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 16.加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。 17.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 18.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 19.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 20.园区规划及规划环评变更后执行新的园区规划和规划环评管控要求。; 1.本项目为石墨提纯中试项目，产品为高纯石墨和高纯氧化石墨，符合石墨新材料产业园A区规划产业要求，不涉及禁止或限制产业，不占用缓冲地带。 2.本项目不产生重金属污染物。 3.本项目符合鹤岗石墨新材料产业园区环评与规划环评结论及审查意见相关要求，不属于全市准入要求中禁止或限制建设项目，不涉及禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为，不属于两高行业。; 符合. 污染物排放管控; 1.大气污染物总量控制指标：SO2为143.47t/a；NOX为133.27t/a；烟尘为124.96t/a；粉尘为30.059t/a；硫酸雾为0.091t/a；氯化氢为5.683t/a；氟化氢为0.636t/a；沥青烟为0.000342t/a；苯并[a]比为0.000056t/a；VOCS为2.145t/a。 2.水污染物总量控制指标：化学需氧量为199.3413t/a（分担量）；氨氮为19.93413t/a（分担量）； 硫酸为33200t/a；盐酸为100000t/a（31%浓度）；氢氟酸（A区）为20000t/a（50%浓度）；硝酸为20000t/a（60%浓度）。 3.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 4.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。 5.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 6.对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。 7.加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。 8.新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。 9.各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。 10.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 11.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 12.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 13.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目污染物排放量颗粒物0.107t/a，硫酸雾0.074t/a，氯化氢0.702t/a，氟化物0.008t/a，氮氧化物0.007t/a，乙酸雾0.003t/a，VOCS0.0006t/a，COD1.933t/a，氨氮0.015t/a，符合园区总量控制要求。 本项目利用厂区现有废水处理系统，处理达标后排入园区A区污水处理厂，耗能主要为电能，不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 环境风险防控; 1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。 2.排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 3.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区，企业现有工程已完成应急预案备案，园区暂未编制应急预案，待园区应急预案备案完成后，与园区应急预案建立分级响应、信息互通、资源共享的协同机制，可显著提升区域协同应急能力。 本项目不涉及排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物。 本项目1km范围内无居住区、学校、医疗和养老机构等保护目标。; 符合. 资源利用效率要求; 1.用水总量上限为12631.62t/d。 2.土地资源总量上限为168.14公顷；建设用地总量上限为168.14公顷；工业用地总量上限为168.14公顷。 3.单位工业增加值综合能耗：≤0.5吨标煤/万元。 4.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。 5.全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。; 本项目用水量为99.11t/d，项目建设完成后，厂区总用水量为5306t/d，满足用水总量上限要求；本项目不新增占地，符合资源利用效率指标要求。本项目能源采用电能。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 黑龙江碳源材料有限公司高纯石墨（一期）项目原为萝北县云山石墨新材料有限公司高纯石墨（一期）项目，萝北县云山石墨新材料有限公司高纯石墨（一期）项目于2024年4月在鹤岗市东山区发展和改革局进行该项目实施主体变更，实施主体变更为黑龙江碳源材料有限公司，变更后项目规模和建设内容等均无变化。 黑龙江碳源材料有限公司高纯石墨（一期）项目于2022年9月9日取得《关于萝北县云山石墨新材料有限公司高纯石墨（一期）项目环境影响报告表的批复》（鹤环审〔2022〕17号），黑龙江碳源材料有限公司于2024年7月30日取得排污许可证，排污许可证编号为91230406MABR43TM61001Z，于2024年12月13日进行应急预案备案，备案编号为230406-2024-046-L，该项目于2024年12月完成自主验收。 项目由来： 本次拟在黑龙江碳源材料有限公司一期工程现有的废水处理车间内，建设黑龙江碳源材料有限公司高纯氧化石墨项目，年产高纯石墨1200t，高纯氧化石墨1-1581t，高纯氧化石墨2-140t。 本次生产的高纯石墨使用盐酸（35%）及氢氧化钠（99%）进行提纯制备，一期工程使用盐酸（31%）、硝酸（60%）、氢氟酸（45%）混合酸进行酸洗提纯，本次采用酸碱法进行提纯，制备的高纯石墨与一期工程生产的高纯石墨（酸洗法提纯）不同。 本次均采用氧化插层法制备高纯氧化石墨，高纯氧化石墨1和高纯氧化石墨2区别在于氧化程度及膨胀倍数的差异，氧化石墨2比氧化石墨1氧化程度更高，膨胀倍数更大。 为突破企业生产核心技术，企业前期已做小试，选用不同酸的浓度、配比、反应时间、反应温度针对产品纯度、膨胀倍数、电阻率、振实密度、固液比等方面进行测试试验，与国内同行业企业相比，提高产品性能。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目不含焙烧工艺，属于“二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品309”中的“其他”及“四十五、研究和试验发展-98-专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，编制环境影响评价报告表。 1.工程概况 （1）建设项目名称：黑龙江碳源材料有限公司高纯氧化石墨项目 （2）建设单位：黑龙江碳源材料有限公司 （3）建设性质：改、扩建 （4）建设地点：黑龙江省鹤岗市东山区鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内 （5）建设规模：碱酸法工艺生产高纯石墨中试线1条，年产高纯石墨1200t；高纯氧化石墨1中试线1条，采用氧化插层法，使用不同种类的酸，2种工艺路线制备，年产量高纯氧化石墨1-A路线-1116t，高纯氧化石墨1-B路线-465t；高纯氧化石墨2中试线1条，采用氧化插层法，年产氧化石墨2-140t （6）产品方案：高纯石墨1200t/a（碳元素纯度99%－99.95%），高纯氧化石墨1-1581t/a（碳元素99%－99.95%，硫含量0.07%－0.03%），高纯氧化石墨2-140t/a（含固率43%，碳元素纯度99%－99.95%） （7）建设内容：在已建的废水处理车间内闲置区域新建高纯石墨间1间，高纯氧化石墨1中试间1间，高纯氧化石墨2中试间1间，将厂区闲置的氧气乙炔气瓶库房改建为酸储车间2，企业闲置库房改建为高锰酸钾贮存间。 （8）总投资：1049.52万元。 项目主要组成内容表2-1。厂区平面布置见附图7。 表2-1项目组成一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 高纯石墨间; 1间，位于现有废水处理车间内西北角，占地面积252m2，采取碱酸法制备高纯石墨，年产量1200t；主要工艺流程：搅拌混料→中温碱熔除硅→水洗→酸浸→水洗→烘干→包装; 利用现有车间，车间为单层构建物，（72.1×54×13）m，总占地面积3893m2，已用面积1500m2. 高纯氧化石墨1中试间; 1间，位于现有废水处理车间内南侧区域，占地面积1008m2，采取加酸插层法制备高纯氧化石墨1；本次采用2种工艺路线制备高纯氧化石墨1，使用不同酸参与反应，对比不同工艺路线产品的硫含量，2种工艺路线使用同一条生产线生产设备。 高纯氧化石墨1-A工艺流程：鳞片石墨→高锰酸钾、双氧水→加酸（硫酸）插层处理→脱酸→一次提纯→一次压滤→二次提纯→二次压滤→烘干筛分→包装，年产量1116t； 高纯氧化石墨1-B工艺流程：鳞片石墨→高锰酸钾、双氧水→加酸（硝酸、高氯酸、乙酸）插层处理→脱酸→一次提纯→一次压滤→二次提纯→二次压滤→烘干筛分→包装；年产量465t. 高纯氧化石墨2中试间; 1间，位于现有废水处理车间内西侧区域，占地面积504m2，采取氧化还原剥离法制备高纯氧化石墨2，年产量140t，主要工艺流程：鳞片石墨→搅拌、插层反应（硫酸、高锰酸钾）→压滤、搅拌→稀释恒温反应（盐酸）→压滤、洗涤→烘干→包装. 储运工程; 酸储车间2; 1间，位于厂区南侧，原为氧气乙炔气瓶库房，原计划在厂区内进行设备机修作业，使用氧气、乙炔气瓶，现取消厂区内设备机修作业，聘请专业工作人员定期对设备进行机修。 车间占地面积130m2，车间内新设置5个储罐，硫酸（98%）2个，双氧水（50%）3个，储罐规格均为Φ1.8m×2.5m，有效容积为5m3/座。硫酸储罐组与双氧水储罐组使用隔火墙进行分离。各设置围堰，高度为0.5m，其中硫酸储罐区围堰内有效容积为25.3m3。; 改建. 酸储车间; 本项目使用的盐酸、硝酸、磷酸、高氯酸、乙酸、氢氟酸储存于现有酸储车间内。其中磷酸、高氯酸、乙酸购买桶装成品，盐酸、氢氟酸、硝酸罐车拉运进厂，利用车间内原有储罐储存。 盐酸（35%）储罐规格Φ3.5×5.5m，1个，最大储存量为59t； 氢氟酸（50%）储罐规格Φ3.5×4.5m，1个，最大储存量为46t； 硝酸（65%）储罐规格Φ3.5×4.5m，1个，最大储存量为56.4t； 磷酸（85%）、高氯酸（70%）、乙酸（85%），每桶规格均为1m3/桶，最大储存量分别为1.67t，1.68t，1.05t; 利用现有. 原料库; 位于厂区西北侧，占地面积6022.86m2； 本项目原料存储在厂区现有的原料库内，原料库总存储量为3000t，本项目投产运行后，根据企业生产调整，原料按每批次进行存储，一期工程每批次原料存储2100t，二期工程每批次原料存储24t，厂区已建的原料库满足全厂生产存储需求。; 利用现有. 成品库; 位于厂区西北角，原料库北侧，占地面积3892.68m2； 本项目产品存储在成品库内，成品库总存储量为2000t，根据企业生产调整，企业产生的产品按批次进行存储，一期工程每批次产品1911t，二期工程每批次产品23t，厂区已建的原料库满足全厂生产存储需求。; 利用现有. 危废贮存点; 厂区已建危废贮存点1间，占地面积20m2，现分区贮存废机油、化验废液，均桶装暂置于托盘内暂存，定期交由有资质单位处置。危废贮存点地面与裙角基础均做防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，已采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 本次重新对贮存点进行分区，设置为4个分区，分别存储HW49-900-041-49、HW49-900-039-49、HW08-900-249-08及HW49-900-047-49危险废物。 本项目产生的危险废物为危险化学品废包装物（废酸桶、废弃高锰酸钾包装袋、废弃氢氧化钠包装袋）、化验室废液、废导热油、废活性炭及废酸，除废酸其余均暂存在厂区已建的危废贮存点内； 氧化石墨1-B路线产生的废酸不在厂区内暂存，直接交由有资质单位拉运处置；氧化石墨2产生的废酸回用氧化石墨1-A路线。 本次在废机油及废导热油贮存区上方设置集气罩，采取负压收集的方式，废气经集气罩进入二级活性炭吸附箱，通过新建的15m排气筒DA0017排放。; 改建. 高锰酸钾贮存间; 将企业闲置库房改建为高锰酸钾贮存间；该库房为园区管理公司出资建设，碳源材料公司所属。位于园区A区东北角，总占地面积138m2（23×6×5）m，单层钢筋混凝土构建物。 该库房原计划用于碳源材料公司高纯石墨下游产品建设，由于企业生产调整，现下游产品项目未建设，该库房闲置，本次用于高锰酸钾贮存。; 改建. 污泥暂存库; 位于厂区西南角，建筑面积为583m2（31.5×18.5×12.5）m，单层钢筋混凝土构建物，存储废水处理产生的污泥，本项目产生的废渣及污泥共3653.303t/a，暂存库总储存量为2000t，本项目投产运行后，全厂污泥储运周期为25-30天; 利用现有. 辅助工程; 办公区及食堂; 本项目办公区域依托园区综合办公楼，位于A区西北角，钢筋混凝土6层构建物，建筑面积7450m2；食堂设置5个电灶头，食堂油烟通过油烟净化装置净后通过专用的排烟通道高于楼顶排放。; 利用现有. 化验室; 需要对产品指标进行监测，依托现有监测设备及化验室；化验室位于已建的辅助车间内。; 利用现有. 公用工程; 给水; 本项目用水由园区供水管网供给，工业用水来源为小鹤立河水库和关门嘴子水库；生活用水来源峻兴水厂; 利用现有. 依托厂区现有软化水及纯水制备系统； 厂区现有净化水车间内设6套软化水系统和4套纯水系统；软化水制备工艺为离子交换，制备能力为50m3/h•每套，总制备能力300m3/h，2160000m3/a； 纯水制备工艺为RO反渗透，制备能力为105m3/h•每套。总制备能力420m3/h，3024000m3/a。 一期工程满负荷运行，使用软化水总量为889891m3/a，使用纯水量为1000001.46m3/a，本项目软化水用量为8207m3/a，纯水用量17957m3/a，已建的净化水系统剩余制水能力满足本项目使用需求。; 利用现有. 排水; 本项目生产废水部分回用，其余进入厂区现有废水处理车间处理，再进入园区A区污水处理厂处理；生活污水经过化粪池处理后排入园区A区污水处理厂处理； A区污水处理厂处理后的水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入鹤立河。; 利用现有. 供电; 本项目用电由国家电网供应；由净化水变电1回10kV输电线路引来，供电电压等级10kV。在废水处理车间东侧旁设1250kVA箱变，作为本项目用电380V电源。; 新建. 供暖; 办公区由生产区已建的燃气蒸汽锅炉余热供应；A区换热站及配套管网计划2025年建设，年底投入运行时候，待A区换热站及供热管网运行后，办公区由园区集中供热。; 利用现有. 本次新设置1台导热油炉，对氧化石墨1和氧化石墨2产品进行辅助烘干，导热油炉为电加热设备，不使用燃料。; 新建. 供汽; 本项目产品生产不使用蒸汽。; /. 环保工程; 废气; 投料、包装工序产生颗粒物经本次新建的1套布袋除尘器处理，除尘效率为99.5%，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放，配套安装1台30000m3/h风机。; 新建. 项目提纯过程、烘干工序产生的酸雾通过本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔，处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 废水收集池上方设置集气罩，采取负压收集的方式对废水挥发的酸雾进行收集，酸雾经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔，处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 新建的4级碱液喷淋塔位于废水处理车间东南角。本次将反应设备与碱液喷淋塔采用废气收集管道连接，废气收集管道整体由高纯石墨间南侧出线，向南铺设、连接高纯氧化石墨1中试间，然后向东铺设，连接高纯氧化石墨2中试间，最终接入新建的4级碱液喷淋塔。 已建的DA001位于一期工程废酸处理车间西南角，与废水处理车间相对距离12m，废气收集管道全长168m，直径800mm。; 2套4级碱液喷淋塔新建，排气筒依托现有. 本次使用的盐酸（35%）、氢氟酸（50%）、硝酸（65%）均依托一期工程酸储车间已建的储罐进行存储。已建储罐采用废气收集管道直接与酸储车间内已建的4套已建的4级碱液喷淋塔连接，存储期间酸雾经废气收集管道进入4套已建的4级碱液喷淋塔（TA001-TA004）处理，处理后通过1根已建的26m高排气筒DA002排放。; 依托. 项目使用的磷酸（85%）、高氯酸（70%）、乙酸（85%）购买桶装成品储存在酸储车间内，随用随开封，平时密封保存，减少酸雾挥发。; 新建. 本次对已建的危废贮存点设置活性炭吸附箱，在废机油及废导热油贮存区上方设置集气罩，采取负压收集的方式，废气经集气罩进入二级活性炭吸附箱，通过新建的15m排气筒DA0017排放。; 改建. 废水; 喷淋废水、净化水系统产生的废水、循环冷却水排水、化验冲洗废水进入现有的废水处理车间处理，后进入A区污水处理厂；工艺废水部分回用，其余进入现有的废水处理车间处理; 利用现有. 生活污水经过化粪池处理后排入A区污水处理厂处理. 废水处理车间处理后的废水进入A区污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入鹤立河. 现有废水处理系统先采用石灰中和沉淀法，主要工艺为制浆-中和反应-压滤；投加氧化钙，除去废水中盐类，产生不溶于水的盐类物质废渣，废渣经压滤脱水后暂存于污泥暂存库中，定期外售； 经沉淀、压滤后废水进行进一步处理，采用调节-混凝-絮凝工艺，投加PAC及PAM进行进一步沉淀，沉淀污泥存于污泥暂存库中，定期外售。 现有废水车间处理规模为7000m3/d，2.56×106m3/a，一期工程满负荷运行，废水产生量为1838332.68m3/a，项目生产废水主要污染因子为SO42-、Cl-、NO3-及F-，均能与石灰发生充分的化学反应，生产钙盐类物质。本项目污水产生量共93.78m3/d，废水处理车间剩余处理量及处理工艺满足本项目废水处理需求。. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、隔声等降噪措施。; 新建. 固体废物; 本项目产生的固体废物为生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋、废水处理产生的废渣及污泥、一般废弃包装袋、危险化学品废包装物（废酸桶、废弃高锰酸钾包装袋、废弃氢氧化钠包装袋）、废活性炭、化验室废液、废导热油及废酸。 布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；废渣及污泥外售给水泥厂综合利用；一般废弃包装袋集中收集，外售综合利用；废布袋由设备厂家回收处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 危险化学品废包装物、化验室废液、废活性炭及废导热油分别收集，暂存在已建危废贮存点内，交由有资质单位处置。 氧化石墨1-B路线产生的废酸不在厂区内暂存，直接交由有资质单位拉运处置；氧化石墨2产生的废酸回用氧化石墨1-A路线。; 利用现有. 环境风险措施; 厂区已建的1座有效容积的9000m3事故池，位于废酸回收车间内，根据一期工程设计及环评阶段核算的事故废水产生量最大为2000m3，设计阶段考虑园区污水处理厂发生故障无法接收企业废水，企业在保障生产运行前提下，存储1-2天产生的废水，建设总容积10000m3，有效容积为9000m3事故池。事故池内表面已做耐酸碱处理，池底及池壁铺设2mm厚的HDPE膜，同时池底膜上铺设800g/m2无纺土工布一层（膜上保护层），上方再铺设方砖，渗透系数≤1×10-10cm/s。本项目事故废水经核算，产生量约6103.3m3。已建事故池满足本项目事故状态下废水存储需求。; 利用现有. 本次新建的高纯石墨间和高纯氧化石墨中试间设置围堰，围堰面积分别为252m2，1008m2及504m2；围堰高度均为300mm，可有效对泄漏物料进行围堵。 酸储车间2储罐区设置0.5m围堰，硫酸储罐区围堰内有效容积为50.6m3，若发生储罐破损，可有效对泄漏物料进行拦截存储。; 新建. 防渗; 次改建的酸储车间2，高锰酸钾贮存间进行重点防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗要求。; 新建. 依托工程; 鹤岗石墨新材料产业园A区污水处理厂; A区污水处理厂设计规模为12100m3/d，分两期建设。一期建设规模7100m3/d，二期建设规模5000m3/d。一期项目于2022年6月14日取得鹤岗市生态环境局《关于鹤岗市昌瑞污、废水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（鹤环审[2022]7号），鹤岗市昌瑞污水厂于2024年3月29日取得排污许可证，91230407MA7M2HRLOQ001V，A区污水处理厂现正在组织环保验收工作，根据园区污水处理厂例行监测报告及在线监测数据，污染物达标排放，工况运行稳定。园区污水处理厂计划年底完成环保验收工作。 一期工程进入园区污水处理厂废水量为1819312.68m3/a，本项目经废水车间处理后，进入A区污水处理厂废水量为25161.28m3/a，A区污水处理厂剩余处理能力满足本项目处理需求。污水处理厂二期工程暂未建设。 A区污水处理厂建设预处理区、二级生物处理区、深度处理区、污泥脱水区、办公区、DN400压力出水管线6.1km，采用“粗格栅+调节池+细格栅及旋流沉砂池+反硝化反应池+二沉池+机械混合絮凝池+斜板沉淀池”，处理后水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂继续处理，处理达标排至鹤立河。; 依托. 表2-2本项目建构筑物信息一览表 序号; 构建物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 位置; 备注. 1; 高纯石墨间; 252; 252; 现有废水车间内; 现有车间内空余区域. 2; 高纯氧化石墨1中试间; 1008; 1008. 3; 高纯氧化石墨2中试间; 504; 504. 4; 酸储车间2; 130; 130; 厂区原氧气乙炔气瓶库房; 闲置库房改建. 5; 高锰酸钾贮存间; 138; 138; 园区闲置库房; 闲置库房改建. 总计; 2032; 2032; /; /. - 2.产品方案 项目产品方案见表2-3，产品指标见表2-4。3条生产线同时生产运行，年运行280d。其中氧化石墨1A/B路线共用一条生产线设备，本次改扩建后，全厂产品方案见表2-5。 表2-3本项目产品信息一览表 序号; 产品; 产量（t/a）; 年生产批次; 每批次产量/t; 每批次生产时间/h; 规格; 备注. 1; 高纯石墨; 1200; 120; 10; 12h; 纯度99%－99.95%; 固体. 2; 高纯氧化石墨1; A路线-1116; 186; 6; 24h; 纯度99%－99.95%，硫含量0.07%－0.03%; 固体. B路线-465; 93; 5; 24h. 3; 高纯氧化石墨2; 140; 140; 1; 48h; 含固率43%，碳元素纯度99%－99.95%; 膏状. 表2-4产品指标 序号; 指标; 性能; 标准来源. 1; 硫含量（质量分数）%; ≤0.02; 《高纯石墨》（JB/T2750-2020）. 2; 钙含量（质量分数）%; ≤0.0045. 3; 真密度g/cm3; ≥2.10. 4; 体积密度g/cm3; ≥1.75. 5; 灰分含量（质量分数）%; ≤0.01. 6; 电阻率μΩ·m; ≤15. 7; 抗折强度MPa; ≥25. 8; 抗压强度MPa; ≥55. 9; 抗拉强度MPa; ≥13. 10; 热膨胀系数10-6℃-1; ≤6.0. 11; 石墨化度%; ≥88. 表2-5全厂产品方案一览表 单位t/a 产品名称; 年产量; 生产线数. 改扩建前; 增减量; 改扩建后. 高纯石墨（酸洗法）; 5万; 0; 5万; 3条. 高纯石墨（酸碱法）; 0; +1200; 1200; 1条. 高碳石墨; 2万; 0; 2万; 2条. 高纯氧化石墨1; 0; +1581; 1581; 1条. 高纯氧化石墨2; 0; +140; 140; 1条. 产品外售给其他石墨制品企业使用。 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表2-6原辅材料表使用情况一览表 序号; 物料; 单位; 规格; 存储形式; 年消耗量; 备注. 一、高纯石墨. 1; 球形石墨; t; 碳含量95%; 袋装; 1343; 外购. 2; 氢氧化钠; t; 99%; 袋装，25kg/袋; 360; 外购. 3; 盐酸; t; 35%; 储罐，Φ3.5m*5.5m; 330; 外购. 4; 包装袋; 个; /; /; 1200; 外购. 二、高纯氧化石墨1. 1; 鳞片石墨; t; 碳含量95%; 袋装; 1700; 外购. 2; 硫酸; t; 98%; 储罐，Φ1.8m*2.5m; 1000; 外购. 3; 硝酸; t; 65%; 储罐，Φ3.5m*4.5m; 300; 外购. 4; 高锰酸钾; t; 99%; 袋装，50kg/袋; 150; 外购. 5; 双氧水; t; 50%; 储罐，Φ1.8m*2.5m; 150; 外购. 6; 磷酸; t; 85%; 桶装，1m3/桶; 25; 外购. 7; 高氯酸; t; 70%; 桶装，1m3/桶; 25; 外购. 8; 乙酸; t; 85%; 桶装，1m3/桶; 50; 外购. 9; 氢氟酸; t; 50%; 储罐，Φ3.5m*4.5m; 289; 外购. 10; 盐酸; 35%; 储罐，Φ3.5m*5.5m; 85; 外购. 11; 包装袋; 个; /; /; 1500; 外购. 三、高纯氧化石墨2. 1; 鳞片石墨; t; 碳含量95%; 袋装; 40; 外购. 2; 硫酸; t; 98%; 储罐，Φ1.8m*2.5m; 1300; 外购. 3; 高锰酸钾; t; 99%; 袋装，50kg/袋; 120; 外购. 4; 盐酸; t; 35%; 储罐，Φ3.5m*5.5m; 200; 外购. 5; 双氧水; t; 50%; 储罐，Φ1.8m*2.5m; 120; 外购. 6; 包装桶; 个; /; /; 100; 外购. 电力消耗. 1; 电; 万kW•h; /; /; 225; 国家电网供应. 用水量. 1; 水; t; /; /; 27750.92; 管网供应. 废水处理. 1; 氧化钙; t; /; 袋装，50kg/袋; 3100; 外购. 2; 絮凝剂; t; /; 袋装，50kg/袋; 3; 外购. 3; 助凝剂; t; /; 袋装，50kg/袋; 0.5; 外购. 废气处理. 1; 氢氧化钠; t; /; 袋装，50kg/袋; 7.5; 外购. 表2-7全厂原辅料情况一览表 序号; 原辅料; 改扩建前; 增减量; 改扩建后; 最大存储量; 单位. 1; 球形石墨; 55000; +1343; 56343; 1000; t/a. 2; 中碳石墨; 23000; 0; 23000; 1000; t/a. 3; 鳞片石墨; 0; +1740; 1740; 500; t/a. 4; 盐酸（31%）; 60000; 0; 60000; 1595; t/a. 5; 盐酸（35%）; 0; +615; 615; 59; t/a. 6; 硝酸（60%）; 3000; 0; 3000; 194.4; t/a. 7; 硝酸（65%）; 0; +300; 300; 56.4; t/a. 8; 氢氟酸（45%）; 13000; 0; 13000; 400; t/a. 9; 氢氟酸（50%）; 0; +289; 289; 46; t/a. 10; 硫酸（98%）; 0; +2300; 2300; 18.4; t/a. 11; 氢氧化钠（99%）; 0; +360; 360; 5; t/a. 12; 高锰酸钾（99%）; 0; +270; 270; 3; t/a. 13; 双氧水（50%）; 0; +270; 270; 15; t/a. 14; 磷酸（85%）; 0; +25; 25; 1.67; t/a. 15; 高氯酸（70%）; 0; +25; 25; 1.68; t/a. 16; 乙酸（85%）; 0; +50; 50; 1.05; t/a. 17; 包装桶; 0; +100; 100; 50; t/a. 18; 吨包装袋; 50000; +2700; 52700; 10000; 个/a. 19; 乙炔; 0.3; -0.3; 0; 0; t/a. 20; 氧气; 0.3; -0.3; 0; 0; t/a. 21; 水; 1908919.84; +27750.92; 1936670.76; /; t/a. 22; 氧化钙; 60000; +3100; 63100; 200; t/a. 23; 絮凝剂; 150; +3; 153; 153; t/a. 24; 助凝剂; 3.75; +0.5; 4.25; 4.25; t/a. 25; 碱液（NaOH）; 52.5; +7.5; 60; 10; t/a. 26; 电; 2264.23; +225; 2489.23; /; 万kW•h. 4.物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-8本项目高纯石墨工艺物料平衡表（每批次） 投入量（t/a）; 产出量（t/a）; 去向. 序号; 物料; 用量; 序号; 物质; 产量. 1; 球形石墨; 11.19; 1; 高纯石墨; 10; 产品. 2; 氢氧化钠; 3; 2; 废气; 颗粒物; 0.004; 处理后无组织排放. 3; 盐酸; 2.75; 3; 酸雾（氯化氢）; 0.037; 处理后有组织排放. 4; 软化水; 61.55; 4; 废水; 59.10; 进入废水处理系统. /; /; /; 5; 废渣、污泥; 5.11; 固体废物，含水30%. /; /; /; 6; 蒸发带走水分; 4.14; 损失. /; /; /; 7; 产品含水率1%; 0.1; 进入产品. 合计; 78.49; 合计; 78.49; /. 表2-9本项目高纯氧化石墨1-A路线物料平衡表（每批次） 投入量（t/a）; 产出量（t/a）; 去向. 序号; 物料; 用量; 序号; 物质; 产量. 1; 鳞片石墨; 6.452; 1; 高纯氧化石墨1-A; 6; 产品. 2; 硫酸; 5.376; 2; 废气; 颗粒物; 0.002; 处理后无组织排放. 3; 氢氟酸; 1.097; 3; 酸雾; 0.03; 处理后有组织排放. 4; 盐酸; 0.323; 4; 废水; 38.33; 进入废水处理系统. 5; 硝酸; 0.758; 5; 废渣、污泥; 11.84; 固体废物，含水30%. 6; 高锰酸钾; 0.570; 6; 蒸发带走水分; 2.486; /. 7; 双氧水; 0.570; 7; 氧气; 0.172; 排放至空气中. 8; 纯水; 38.882; 产品含水率1%; 0.06; 进入产品. 9; 废酸（80%硫酸）; 4.892; /; /; /; /. 合计; 58.92; 合计; 58.92; /. 表2-10本项目高纯氧化石墨1-B路线物料平衡表（每批次） 投入量（t/a）; 产出量（t/a）; 去向. 序号; 物料; 用量; 序号; 物质; 产量. 1; 鳞片石墨; 5.376; 1; 高纯氧化石墨1-B; 5; 产品. 2; 乙酸; 0.538; 2; 废气; 颗粒物; 0.002; 处理后无组织排放. 3; 磷酸; 0.269; 3; 酸雾; 0.02; 处理后有组织排放. 4; 高氯酸; 0.269; 3; 废水; 31.8; 进入废水处理系统. 5; 氢氟酸; 0.91; 4; 废渣、污泥; 2.66; 跟随废水进入废水处理系统. 6; 盐酸; 0.269; 5; 二氧化碳; 0.19; 排放至空气中. 7; 硝酸; 1.710; 6; 蒸发带走水分; 2.07; /. 8; 高锰酸钾; 0.47; /; 产品含水率1%; 0.05; 进入产品. 9; 双氧水; 0.47; /; 废酸; 0.75; /. 10; 纯水; 32.26; /; /; /; /. 合计; 42.54; 合计; 42.54; /. 表2-11本项目高纯氧化石墨2路线物料平衡表（每批次） 投入量（t/a）; 产出量（t/a）; 去向. 序号; 物料; 用量; 序号; 物质; 产量. 1; 鳞片石墨; 0.285; 1; 高纯氧化石墨2; 1; 产品. 2; 硫酸; 9.286; 2; 废气; 颗粒物; 0.0002; 处理后无组织排放. 3; 高锰酸钾; 0.857; 3; 酸雾; 0.205; 处理后有组织排放. 4; 盐酸; 1.429; 4; 废水; 10.65; 进入废水处理系统. 5; 双氧水; 0.857; 5; 废渣、污泥; 4.22; 跟随废水进入废水处理系统. /; 纯水; 10.29; 6; 蒸发带走水分; 0.43; 损失. /; /; /; 8; 废酸; 6.5; 80%硫酸. 合计; 23; 合计; 23; /. 5.主要生产设备 主要工艺设备见表2-12。 表2-12本项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 高纯石墨. 1; 螺旋带式混料机; WSL-0.5P/I; 台; 1; 新增; /. 2; 中温台车炉; LYL-16TC; 台; 1; 新增; /. 3; 低温反应釜; HH-500L; 台; 1; 新增; /. 4; 压滤机; XAZG20-800-U; 台; 1; 新增; /. 5; 真空抽滤系统; FRPP-360; 套; 1; 新增; /. 6; 中转罐; /; 套; 6; 新增; 废水收集暂存. 7; 纯水罐; Փ1.8m×2.7m; 套; 2; 新增; /. 8; 鼓风干燥箱; WSL-1P/I; 1; 新增; /. 9; 4级碱液喷淋塔; Ф2.5×10－4层; 套; 2; 新增; 与氧化1/2共用. 10; 布袋除尘器; /; 套; 1; 新增; 与氧化1/2共用. 11; 刮板机; SGB620-40; 套; 1; 新增; /. 高纯氧化石墨1. 1; 浓硫酸储罐; 碳钢内衬四氟/内衬PP，Ф1.7m×2m; 个; 3; 新增; /. 2; 双氧水储罐; 304内衬四氟/内衬PP，Ф1.7m×2m; 个; 2; 新增; /. 3; 配酸罐; 316不锈钢，Ф2m×2m; 个; 1; 新增; /. 4; 计量罐; PP/PPH，Ф1m×1.2m; 个; 6; 新增; 硫酸、氢氟酸、盐酸、双氧水、水. 5; 计量地秤; /; 个; 7; 新增; 计量罐、吨桶. 6; 吸料轴流风机; /; 个; 1; 新增; 上料. 7; 绞龙0; 碳钢，Ф0.15m×1m; 个; 2; 新增; 反应釜高锰酸钾进料. 8; 反应釜; 碳钢内衬304，2000L; 个; 2; 新增; 膨胀反应. 9; 放料罐; 304，Ф1.2m×3m卧式; 个; 1; 新增; 反应釜放料. 10; 气动隔膜泵; PP; 个; 2; 新增; 40压滤机进料. 11; 隔膜压滤机; 40平; 个; 1; 新增; 膨胀料脱酸. 12; 放料搅拌罐; PP，Ф3m×2m; 个; 1; 新增; 40平压滤机放料. 13; 泵; 防腐; 个; 1; 新增; 放料罐料输送到浸泡提纯罐A. 14; 回收酸中转罐; PP，Ф2.5m×2.5m; 个; 1; 新增; 收40压滤机排酸，中转. 15; 泵; 防腐; 个; 新增; 回收. 16; 陈化提纯罐; PP，Ф2.5m×2.5m; 个; 4; 新增; /. 17; 气动隔膜泵; PP; 个; 2; 新增; 80压滤机进料. 18; 隔膜压滤机; 80平; 个; 2; 新增; 一次脱水. 19; 压滤机放料搅拌罐; PP，Ф3m×2m; 个; 1; 新增; 80平压滤放料. 20; 泵; 防腐; 个; 1; 新增; 80压滤机放料罐料输送到浸泡提纯罐B. 21; 压滤机脱水罐; PP，Ф2.5m×2.5m; 个; 1; 新增; 80平压滤排水中转. 22; 泵; 防腐; 个; 1; 新增; 废水回输送至中和车间. 23; 浸泡提纯罐; PP，Ф2.5m×2.5m; 个; 4; 新增; 二次洗涤脱水. 24; 气动隔膜泵; PP; 个; 2; 新增; 洗涤80平压滤机进料. 25; 烘干机; 2.2; 个; 3; 新增; 干燥. 26; 导热油炉; 100KW; 个; 1; 新增; 电加热，与高纯石墨氧化2共用. 27; 双氧水计量泵; 防腐; 个; 1; 新增; 计量. 28; 硫酸泵; 防腐; 个; 1; 新增; 卸酸. 29; 硫酸泵; 防腐; 个; 3; 新增; 输送. 30; 双氧水泵; 防腐; 个; 1; 新增; 卸酸. 31; 双氧水泵; 防腐; 个; 1; 新增; 输送. 32; 配酸泵; 防腐; 个; 1; 新增; 配酸罐. 33; 纯水自动供水泵组; /; 个; 1; 新增; 车间自动给水. 34; 立式多级洗涤泵; /; 个; 1; 新增; 供80压滤机洗涤水. 35; PP板材; 6m×1.5m×0.02m; 个; 5; 新增; 制作下料斗和水槽. 36; 4级碱液喷淋塔; Ф2.5×10－4层; 套; 2; 新增; 与高纯石墨/氧化2共用. 37; 布袋除尘器; /; 套; 1; 新增; 与高纯石墨/氧化2共用. 38; 回收酸中转罐; PP，Ф2.5m×2.5m; 个; 4; 新增; 收80压滤机排酸. 高纯氧化石墨2. 1; 预混釜; 600L; 台; 1; 新增; /. 2; 插层反应釜; 600L; 台; 2; 新增; /. 3; 稀释釜; 2000L; 台; 1; 新增; /. 4; 沉降釜; 2000L; 台; 2; 新增; /. 5; 洗涤釜; 2000L; 台; 2; 新增; /. 6; 硫酸计量罐; 500L; 台; 1; 新增; /. 7; 双氧水计量罐; 100L; 台; 1; 新增; /. 8; 洗涤液稀释罐; 500L; 台; 1; 新增; /. 9; 纯水计量罐; 1000L; 台; 1; 新增; /. 10; 螺旋给料机; 20kg; 台; 2; 新增; /. 11; 纯水机; 100L/h; 台; 1; 新增; /. 12; 板框压滤机; /; 台; 1; 新增; /. 13; 四氟离心泵; 0.75KW; 台; 2; 新增; /. 14; 隔膜泵; /; 台; 3; 新增; /. 15; 冷水机; 10HP; 台; 1; 新增; /. 16; 模温机; 28KW; 台; 1; 新增; /. 17; 空压机; 17.5KW; 台; 1; 新增; /. 18; 增压泵; /; 台; 1; 新增; /. 19; 4级碱液喷淋塔; Ф2.5×10－4层; 套; 2; 新增; 与高纯石墨/氧化1共用. 20; 布袋除尘器; /; 套; 1; 新增; 与高纯石墨/氧化1共用. 21; 烘干机; /; 个; 1; 新增; 干燥. 22; 导热油炉; 100KW; 个; 1; 新增; 电加热，与高纯石墨氧化1共用. 23; 回收酸中转罐; PP，Ф2.5m×2.5m; 个; 2; 新增; /. 产品指标检测. 1; 粒度仪; MS-3000; 台; 2; 依托现有; /. 2; 粒度仪; BT-2000; 台; 2; /. 3; 振实密度仪; BT-301; 台; 3; /. 4; 图像颗粒分析仪; BT-1600; 台; 2; /. 5; 比表面积仪; JW-DX; 台; 2; /. 6; ICP（原子发射光谱仪）; ICP-7000; 台; 1; /. 7; 碳硫联测仪; CS-910; 台; 2; /. 8; pH计; PHS-3E; 台; 4; /. 9; 马弗炉; x-5-12; 台; 4; /. 10; 恒温干燥箱; /; 台; 4; /. 11; 电热板; /; 台; 4; /. 12; 酸液浓度分析仪; AU-300C; 台; 4; /. 13; 水分测定仪; KLS-01; 台; 4; /. 14; 分析天平; GL224Ii-1SCN; 台; 6; 感量0.01g. 15; 电子天平; Gl3202; 台; 6; 感量0.0001g. 16; 顶击式振筛机; /; 台; 2; /. 17; 样品试验筛机; /; 台; 2; /. 18; 试验筛网; Ф200; 个; 20; /. 19; X射线荧光光谱仪（XRF）; /; 台; 1; /. 6.公用工程 （1）给水工程 本项目用水由管网供应；工业用水由小鹤立河水库（原西山水厂水源）和关门嘴子水库管输供应，供水能力4.5万m3/d，工业用水输水管道位于小鹤立河右岸，管径DN900。A区管道接口位于红太阳加油站附近，距A区约2km，管径DN700。生活用水由峻兴水厂管网供水。 项目主要用水环节包括工艺用水、喷淋用水、反应釜冷却用水、化验用水和员工生活用水。 ①工艺用水 1）高纯石墨 根据项目设计资料，高纯石墨生产线用水量为38947t/a，新鲜用水量为7386.5t/a，61.55t/批次，回用水量31560.5t/a，263.0t/批次。 高纯石墨生产碱熔后，进行水洗。首次冲洗废水与后续酸浸反应后水洗产生的首次酸性水洗废水先中和，再进入废水处理车间处理。剩余碱性水洗废水多次回用，最后与剩余多次回用的酸性水洗废水先中和，再进入废水处理车间处理。 废水回用率达到81.03%，满足《石墨行业规范条件》（工信部公告2020年第29号）水资源循环利用要求。 - 2）氧化石墨1 根据项目设计资料，氧化石墨1-A路线用水量为39632t/a，新鲜用水量为7232t/a，38.88t/批次，回用水量32400t/a，174.19t/批次。 根据项目设计资料，氧化石墨1-B路线用水量为16500t/a，新鲜用水量为3000t/a，32.26t/批次，回用水量13500t/a，145.16t/批次。 首次批次一次脱酸压滤水洗用水为纯水，后续产品一次脱酸压滤水洗使用前批次产品酸性浓度较低的二次脱酸压滤水洗产生的水，剩余酸性浓度较低的二次脱酸压滤水洗产生的水回用至下批次产品二次脱酸压滤水洗。酸性浓度较高的二次脱酸压滤水洗产生的水进入废水处理车间处理。 A路线及B路线废水回用率分别为81.75%及81.82%，满足《石墨行业规范条件》（工信部公告2020年第29号）水资源循环利用要求。 3）氧化石墨2 根据项目设计资料，氧化石墨2用水量为7840t/a，新鲜用水量为1440t/a，10.29t/批次，回用水量6400t/a，45.71t/批次。 氧化石墨2使用的50%双氧水加纯水进行稀释、搅拌工序均使用纯水，产品压滤脱酸、水洗分2个阶段；首批产品生产使用纯水；后续产品生产第一阶段水洗使用前批次产品第二阶段产生的水洗废水；剩余第二阶段水洗废水用于下批次产品第二阶段水洗用水，回用2次后，进入废水处理车间处理。 废水回用率分别为81.63%，满足《石墨行业规范条件》（工信部公告2020年第29号）水资源循环利用要求。 ②冷却水 本项目高纯氧化石墨1/2恒温反应需使用循环冷却水进行控温，冷却水在反应釜夹套循环，封闭式循环，每季度置换1次，根据建设单位提供资料，冷却水用水量为430L/3个月，1.72m3/a。 ③喷淋用水 本项目新建2套串联的4级碱液喷淋塔，需定期进行补水，根据建设单位提供的资料，单台喷淋塔工作时间为6696h（项目3种产品同时生产，则全年生产280d），循环水量为8m3/h（53760m3/a），喷淋塔蒸发量按循环水量的1%计，则单台喷淋塔蒸发水量为0.08m3/h（537.6m3/a），总蒸发量为0.16m3/h（1075.2m3/a），碱液喷淋塔废水置换频率为1月/次，每次更换量为15m3/台，则喷淋用水量1435.2m3/a。 ④化验用水 本项目化验用水量为150m3/a，用于产品检测及仪器器皿清洗。 ⑤生活用水 本项目新增劳动定员30人，用水定额根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），员工日用水量按80L/（人·d）计，生活用水量720m3/a。 （2）排水工程 ①工艺废水 - 1）高纯石墨生产线新鲜用水量为7386.5t/a，61.55t/批次，物料带来水量为214.5t/a，1.79t/批次；水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。脱水后的物料含水率约为30%，为湿料，湿料经烘干后含水率最大1%。则进入产品水量为12t/a，0.1t/批次；烘干前物料水量为509.1t/a，4.24t/批次，则进入废水处理车间废水量为7091.9t/a，59.1t/批次。 - 2）氧化石墨1-A路线新鲜用水量为7232t/a，38.88t/批次，物料带来水量为372.35t/a，2.00t/批次；水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。脱水后的物料含水率约为30%，为湿料，湿料经烘干后含水率最大1%。则进入产品水量为11.16t/a，0.06t/批次；烘干前物料水量为473.50t/a，2.55t/批次，则进入废水处理车间废水量为7130.85t/a，38.33t/批次。 - 氧化石墨1-B路线新鲜用水量为3000t/a，32.26t/批次，物料带来水量为155.15t/a，1.67t/批次；水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。脱水后的物料含水率约为30%，为湿料，湿料经烘干后含水率最大1%。则进入产品水量为4.65t/a，0.05t/批次；烘干前物料水量为197.29t/a，2.12t/批次，则进入废水处理车间废水量为2957.86t/a，31.80t/批次。 - 3）氧化石墨2新鲜用水量为1440t/a，10.29t/批次，物料带来水量为190t/a，1.36t/批次；水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。脱水后的物料含水率约为70%，为絮状物，湿料经烘干后含水率为57%。则进入产品水量为79.8t/a，0.57t/批次；烘干前物料水量为140.47t/a，1.00t/批次，则进入废水处理车间废水量为1489.53t/a，10.65t/批次。 现有废水处理系统先采用石灰中和沉淀法，主要工艺为制浆-中和反应-压滤；投加氧化钙，除去废水中盐类，产生不溶于水的盐类物质废渣，废渣经压滤脱水后暂存于污泥暂存库中，定期外运； 经沉淀、压滤后废水进行进一步处理，采用调节-混凝-絮凝工艺，投加PAC及PAM进行进一步沉淀，沉淀污泥存于污泥暂存库中，定期外运。 ②硬水 本项目净化水系统废水产生量为7105.5m3/a，进入现有的废水处理车间处理，经处理后进入A区污水处理厂处理。 ③生活污水 本项目生活污水产生量为576m3/a，经过化粪池处理后排入园区A区污水处理厂处理。 ④喷淋废水 碱液喷淋塔定期进行置换排水，排水频次为每月1次，排水量为15m3/台，360m3/a，进入现有的废水处理车间处理，经处理后进入A区污水处理厂处理。 ⑤循环冷却水排水 循环冷却水每季度置换1次，反应釜夹套封闭式循环，蒸发量小，以5%计，则循环冷却水排水量为1.63m3/a。 ⑥化验冲洗废水 本项目化验用水量为150m3/a，消耗量按用水量20%计，则化验冲洗废水产生量为120m3/a。进入现有废水处理车间处理，经处理后进入A区污水处理厂处理。 经中和、絮凝沉淀产生的废渣及污泥量为3653.303m3/a，含水量约为30%，则经现有的废水处理车间处理后废水量为25161.28m3/a，进入A区污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入鹤立河。 图2-1本项目产品水量平衡图 单位：t/每批次 图2-2本项目水量平衡图 t/a 图2-3全厂水量平衡图 t/a （3）供热工程 办公区由生产区蒸汽锅炉余热供应；A区换热站及配套管网计划2025年建设，年底投入运行时候，待A区换热站及供热管网运行后，办公区由园区集中供热。 （4）供电工程 本项目用电由国家电网供应，由净化水变电1回10kV输电线路引来，供电电压等级10kV。在废水处理车间东侧旁设1250KVA箱变，作为项目用电380V电源。 7.工作人员与工作制度 本项目生产工人24人，管理及服务人员6人。本项目生产工作制度：280d/a，3班/d，8h/班，3条生产线同时生产，其中高纯石墨生产120d/a，12h/d；氧化石墨1-A路线生产186d/a，24h/d；氧化石墨1-B路线生产936d/a，24h/d；氧化石墨2生产280d/a，24h/d。管理部门工作制度：280d/a，1班/d，8h/班。 8.项目实施进度安排 本项目预计于2025年12月投入使用。 9.厂区总图布置 本次在现有的废水处理车间剩余区域建设高纯石墨间、高纯氧化石墨1/2中试间，将厂区原有的氧气乙炔气瓶库房改建为酸储车间2，将企业闲置库房改建为高锰酸钾贮存间。本项目平面布置图见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 本项目施工期涉及的工程内容为设备的运输及安装，库房改建，施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水、生活垃圾及建筑废物。施工期工艺流程及产污情况见图2-4。 图2-4施工期工艺流程图 2.运营期 （1）高纯石墨生产工艺 图2-5高纯石墨生产工艺流程图 注：G1：颗粒物；G2：酸雾（氯化氢）；G3：酸雾（氯化氢）；G0：颗粒物；W1：碱性水洗废水；W2：酸性水洗废水；W3：水洗废水；N：噪声；S1：一般废弃包装袋；S3：危险化学品废包装物（废弃氢氧化钠包装袋） ①制备原理： 利用石墨中的杂质在高温下与苛性钠起化学反应，生成可溶性盐类和氢氧化物，然后再与盐酸发生化学反应，生成可溶于水的氯化物，通过洗涤后除去。 中温碱熔除硅：苛性钠和石墨原料混合，并在400-600℃以上的高温下熔融，使之产生如下化学反应： SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O Fe3++3OH－=Fe(OH)3 Al3++3OH－=Al(OH)3 Ca2++2OH－=Ca(OH)2 Mg2++2OH－=Mg(OH)2 酸浸反应：完成了上述化学反应后，加入盐酸，与部分碱类物质中和，并产生如下化学反应： Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2SiO3 Fe(OH)3+3HCl＝FeCl3+3H2O A12(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O ②工艺流程说明： 1）混料工艺 采用的是螺旋带式混料机，石墨原料与氢氧化钠质量按照（3.6～3.9）：1的比例进行投料，搅拌时间大约0.5h-1h。设备最高使用温度为250℃，实际应用200℃，拌料混料产生的颗粒物G1负压收集，经本次新建的布袋除尘器处理后，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。 2）中温碱熔除硅 应用的是非真空的中温台车炉，设备设计最高使用温度为800℃，实际应用温度为400-600℃，反应时间为4h-8h。设备符合安全要求，加热过程为缓慢加热，物料装在料槽内，过程为静止状态，无粉尘爆炸等安全隐患。 - 3）水洗 - 除去含硅等可溶杂质，设备采用安全的真空抽滤系统、压滤机，并且设有中转罐，易于废水回收利用及最终处理。水洗次数为4-6次，每次水洗用水量大约为石墨物料质量的1-1.5倍，最大用水量为12087t。加碱后，此水洗工序产生的水洗废水W1呈碱性，首次水洗使用软化水，冲洗废水暂存在废水中转罐内，用于与后续酸洗首次废水W2先进行酸碱中和反应，产生的废水W3进入一期工程现有的废水处理车间处理。 - 后批次产品生产产生的碱洗废水暂存在废水中转罐内，回用于下批次产品水洗，最终与后批次产品生产产生的回用后的酸洗废水W2进行酸碱中和反应，产生的废水W3进入一期工程现有的废水处理车间处理。 4）酸浸，除杂质 使用盐酸反应除杂，设备采用密闭酸浸釜，设备设计使用温度为160℃，压力为10个大气压，设有防爆装置，内壁补氟材料防腐，实际使用温度为80-100℃，压力小于3个大气压，无安全隐患。盐酸浓度为35%，按照与石墨原料质量（0.22～0.25）：1的比例投加，反应温度为60℃-80℃，反应时间为2h-4h，终点控制为酸液PH稳定在1-2，且Fe3+、Al3+等离子浓度不再上升。此过程产生的酸雾G2进入反应釜连接的废气收集管道后，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 5）水洗 设备采用压滤机及真空抽滤系统，设有中转罐，易于废水回收利用及最终处理。使用软化水进行水洗，水洗次数为7-10次，每次水洗用水量大约为石墨物料质量的1-2倍，最大用水量为26860t。 加酸后，此水洗工序产生的水洗废水W2呈酸性，首2次酸洗废水暂存在废水中转罐内，用于与W1碱性水洗废水进行酸碱中和反应，产生的废水W3进入一期工程现有的废水处理车间处理。 后8次水洗废水W2暂存在废水中转罐内，回用下批次产品水洗，最终剩余碱性废水W1进行酸碱中和反应，产生的废水W3进入一期工程现有的废水处理车间处理。 6）烘干 采用鼓风干燥箱进行烘干，温度控制在100℃-150℃，时间为2h-4h，烘干前石墨物料含水率约30%，出料含水率1%。烘干加热过程产生酸雾G3，鼓风干燥箱为密封设备，连接废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 7）包装 经干燥后的产品包装产生的颗粒物G0负压收集，经本次新建的布袋除尘器处理后，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。 （2）高纯氧化石墨1生产工艺 ①工作原理 本次采用2种工艺路线制备高纯氧化石墨1，A工艺路线使用不同浓度硫酸进行氧化插层反应，B工艺路线使用磷酸、高氯酸及乙酸替代硫酸进行氧化插层反应，A、B工艺路线氧化插层反应使用的酸不同，其他操作均相同。使用2种工艺路线的目的是对比不同工艺路线产品硫含量，2种工艺路线使用同一条生产线生产设备。 鳞片石墨与酸及高浓度双氧水混合液发生反应，利用反应温度与反应时间的调整，使氧化剂充分进入石墨层间，形成具有高度层状结构的氧化石墨。拉大石墨层间距离，降低石墨中硫元素的含量。为降低氧化石墨1中硫元素含量，利用其它不含硫的插层剂代替硫酸，本次使用磷酸、高氯酸及乙酸。 图2-6高纯氧化石墨1-A路线生产工艺流程图 注：G4：颗粒物；G5：酸雾（硫酸雾）；S1：一般废弃包装袋；S3：危险化学品废包装物（废弃高锰酸钾包装袋）；G6：酸雾（氟化物、硫酸雾）；G7：酸雾（氟化物、氯化物、氮氧化物）；G8：酸雾。 A工艺路线： 1）氧化插层反应： 首先将鳞片石墨与50%双氧水按照（10～12）:1的比例投入反应釜中，搅拌3～5分钟进行氧化反应。再将98%硫酸稀释至95%，需投入32吨纯水，按照与石墨原料质量（0.7～0.85）:1的比例投加到反应釜，并通过反应釜夹层中的冷却水保持反应釜内温度稳定在30℃，按照与石墨原料质量（0.07～0.09）:1比例投加高锰酸钾，作为辅助氧化剂，操作时间为0.5h-1h，使各种原料充分接触、反应，通过硫酸和双氧水的作用在石墨层间结合形成石墨层间化合物并使物料具备可膨胀特性。 2KMnO4+H2O2+3H2SO4=2MnSO4+K2SO4+3O2↑+4H2O 石墨及高锰酸钾投料期间，产生投料粉尘G4，经负压收集后，经新建的布袋除尘器处理后，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。 2）压滤脱酸 混合反应后物料先进入不锈钢槽罐，再通过泵输进入40平脱酸压滤机中压滤，得到70%左右硫酸回收至回收酸中转罐内，回用于生产过程，经回收酸计量罐再次进入反应釜内。与95%的硫酸混用，经前期小试工作成果，可满足本次中试项目生产需求。 3）一次提纯 经压滤机过滤后的石墨直接进入搅拌降温罐不断搅拌，利用气动隔膜泵输送至陈化提纯罐内，50%氢氟酸按照与石墨质量（0.15～0.18）:1的比例投加，反应时间1-2h，浸泡除去杂质。 4）一次脱酸、水洗、压滤脱水 经一次提纯除杂后的物料利用离心泵输送到80平压滤机进行脱酸，脱酸产生得到40%氢氟酸回收至废氢氟酸储罐内，废酸回用一次提纯，与50%氢氟酸混合使用。经前期小试工作成果，可满足本次中试项目生产需求。 脱酸后进行水洗，水洗次数为1-2次，每次水洗用水量大约为石墨原料的1-2倍。最大用水量为4800t。首批次生产使用纯水进行水洗，剩余批次均使用前一批次产品的二次压滤水进行压滤水洗。每批次一次压滤废水进入厂区废水处理系统处理。水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。 5）碳元素检测 一次提纯、压滤后对石墨进行取样化验，根据石墨中含碳量的不同，确定二次提纯加酸的种类。 每次批选取少量石墨进行检测，采用多点取样法取石墨样品，确保均匀取样，将样品研磨至100~200目，提高反应接触面积。然后放进烘干机，烘干温度105~110℃，2h，去除水分。使用碳硫联测仪+红外检测系统，对中间品的碳含量进行检测。烘干期间，有酸雾产生，烘干机为密封设备，连接废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 6）二次提纯 将一次提纯、压滤后的石墨利用离心泵输送到浸泡提纯罐中；根据中间品碳元素含量不同，含碳量≤98%的中间品，按照与石墨质量（0.14～0.17）:1的比例添加50%氢氟酸，浸泡1h-2h；含碳量在98%-98.5%的中间品，按照与石墨质量（0.045～0.053）:1的比例添加35%盐酸，浸泡1h-2h；含碳量在98.5-99%的中间品，按照与石墨质量（0.09～0.12）:1的比例添加65%硝酸，浸泡1h-2h。再次进行除杂。 7）二次脱酸、水洗、压滤脱水 经二次提纯除杂后的物料利用离心泵输送到80平压滤机进行脱酸，脱酸产生的废酸，根据中间品含碳量的不同，分别得到浓度约为30%氢氟酸、20%盐酸、35%硝酸，分别再存在回收酸中转罐中，回用于下批次中间品的二次提纯，分别与50%氢氟酸、35%盐酸及65%硝酸混合使用。经前期小试工作成果，可满足本次中试项目生产需求。 脱酸后进行水洗，加入纯水进行水洗，利用压缩空气提供的动力进行洗涤，水洗次数为4次，第一次用水量大约为石墨物料质量的1-2倍，用水量最多为2400t，得到的高浓度酸性废水W4直接进入一期工程已建的废水处理车间处理；后三次水洗用水量大约为石墨物料质量的6-9倍，用水量最多为32400t，得到浓度较低的酸性水洗废水，返回用于一次压滤洗涤及用于下批次产品的后三次水洗，回用2次后进入一期工程已建的废水处理车间处理。 水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。脱水后的物料含水率约为30%，为湿料。 8）烘干 经二次洗涤压滤的物料放入烘干机进行烘干。烘干期间使用导热油炉进行辅助烘干，导热油炉为电加热设备，烘干温度110℃，烘干时间1h，烘干前石墨物料含水率约30%，出料含水率1%。烘干加热过程产生废气G8，经过新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。烘干机为密封设备，连接废气收集管道，废气收集效率为100%。 9）包装 经干燥后的产品使用蛟龙输送机进行筛分，蛟龙为密封装置，在输送机末端设置包装工段，包装工段上方设置集气罩负压收集，产生的颗粒物G4经本次新建的布袋除尘器处理，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。 生产过程产生的酸雾G5/G6/G7通过反应釜等设备连接的废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 图2-7高纯氧化石墨1-B路线生产工艺流程图 注：G4：颗粒物；G9：酸雾（氯化氢、乙酸雾）；G10：酸雾（氟化物、氯化氢、乙酸雾）；G11：酸雾（氟化物、氯化氢、氮氧化物）；G12：颗粒物；S4：废酸；S3：危险化学品废包装物（废弃高锰酸钾包装袋）；S1：一般废弃包装袋；N：噪声。 ②工艺流程 B工艺路线： 1）氧化插层反应： 首先将鳞片石墨与50%双氧水按质量比（10～12）：1的比例投入反应釜中，搅拌3～5分钟进行氧化反应，将85%磷酸、70%高氯酸及85%乙酸混合后按照与石墨质量（0.18～0.21）:1的比投加到反应釜中，反应釜夹层中的冷却水控温，使反应釜内温度稳定在30℃。 2KMnO4+8CH3COOH=2Mn(CH3COO)2+2K2CO3+5H2O+3CO2↑ 2）压滤脱酸 反应后物料先进入不锈钢槽罐，再通过泵输进入40平脱酸压滤机中压滤，根据设计资料，约有30%的酸进行氧化插层反应，剩余暂存在中转罐中，不在厂区内暂存，每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置。 3）一次提纯 经压滤后的石墨直接进入搅拌降温罐不断搅拌，利用气动隔膜泵输送至陈化提纯罐内，向陈化提纯罐按照与石墨质量（0.16～0.19）:1的比投加入50%氢氟酸，反应时间1-2h，浸泡除去杂质。 4）一次脱酸、水洗、脱水 经一次提纯除杂后的物料利用离心泵输送到80平压滤机进行脱酸，脱酸产生的废酸，得到40%氢氟酸回收至回收酸中转罐内，废酸回用一次提纯，与50%氢氟酸混合使用。 脱酸后进行水洗，水洗次数为1-2次，每次水洗用水量大约为石墨原料的1-2倍。最大用水量为2000t。首批次生产使用纯水进行水洗，剩余批次均使用前一批次产品的二次压滤水进行压滤水洗。每批次一次压滤废水进入厂区废水处理系统处理。水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。 5）碳元素检测 一次提纯、压滤后对石墨进行取样化验，根据石墨中含碳量的不同，确定二次提纯加酸的种类。 每次批选取少量石墨进行检测，采用多点取样法取石墨样品，确保均匀取样；将样品研磨至100~200目，提高反应接触面积。然后放进烘干机，烘干温度105~110℃，2h，去除水分。使用碳硫联测仪+红外检测系统，对中间品的碳含量进行检测。烘干期间，有酸雾产生，烘干机为密封设备，连接废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 6）二次提纯 将一次提纯、压滤后的石墨利用离心泵输送到浸泡提纯罐中；根据中间品碳元素含量不同，含碳量≤98%的中间品，按照与石墨质量（0.16～0.19）:1的比例添加50%氢氟酸，浸泡1h-2h；含碳量在98%-98.5%的中间品，按照与石墨质量（0.045～0.055）的比例添加35%盐酸，浸泡1h-2h；含碳量在98.5-99%的中间品，按照与石墨质量（0.028～0.034）的比例添加65%硝酸，浸泡1h-2h。再次进行除杂。 7）二次脱酸、水洗、脱水 经二次提纯除杂后的物料利用离心泵输送到80平压滤机进行脱酸，脱酸产生的废酸，根据中间品含碳量的不同，分别得到浓度约为30%氢氟酸、20%盐酸、35%硝酸，分别再存在回收酸中转罐中，回用于下批次中间品的二次提纯，分别与50%氢氟酸、35%盐酸及65%硝酸混合使用。 脱酸后进行水洗，加入纯水进行水洗，利用压缩空气提供的动力进行洗涤，水洗次数为4次，第一次用水量大约为石墨物料质量的1-2倍，用水量最多为1000t，得到的高浓度酸性废水W1直接进入一期工程已建的废水处理车间处理；后三次水洗用水量大约为石墨物料质量的6-9倍，用水量最多为13500t，得到浓度较低的酸性水洗废水，返回用于一次压滤洗涤及用于下批次产品的后三次水洗，回用2次后进入一期工程已建的废水处理车间处理。 水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。脱水后的物料含水率约为30%，为湿料。 8）烘干 经二次洗涤压滤的物料进入烘干机进行烘干。烘干期间使用导热油炉进行辅助烘干，导热油炉为电加热设备，烘干温度110℃，烘干时间1h，烘干前石墨物料含水率约30%，出料含水率1%。烘干加热过程产生酸雾G12，烘干机为密封设备，连接废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 9）包装 经干燥后的产品使用蛟龙输送机进行筛分，蛟龙为密封装置，在输送机末端设置包装工段，包装工段上方设置集气罩负压收集，产生的颗粒物G4经本次新建的布袋除尘器处理，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。 生产过程产生的酸雾G9/G10/G11通过反应釜等设备连接的废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 （3）高纯氧化石墨2生产工艺 图2-8高纯氧化石墨2生产工艺流程图 注：G4：颗粒物；S1：一般废弃包装袋；S3：危险化学品废包装物（废弃高锰酸钾包装袋）；G13：酸雾（硫酸雾）；S5：废酸（80%硫酸）；G14：酸雾（氯化氢、氯气）；N：噪声；W5：水洗废水；G15：酸雾（硫酸雾、氯化氢）。 ①工作原理 采用氧化还原剥离法，将鳞片石墨与强酸和强氧化性物质反应生成氧化石墨2。 ②工艺流程 1）备料 98%浓硫酸按照与鳞片石墨按照（31～33）:1的比例投加，通过管道进入预混釜，高锰酸钾按照与鳞片石墨（2.7～3.2）:1的比例投加，经螺旋给料机投料至预混釜中。使用纯水对50%双氧水进行稀释到30%，需添加80t纯水。按照与鳞片石墨质量（4.8～5.1）:1的比例投加，通过管道进入预混釜，投料过程产生的颗粒物G11经本次新建的布袋除尘器处理，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。 2）搅拌、插层反应： 混合的高锰酸钾和浓硫酸的混合液经管道进入插层反应釜，石墨经螺旋给料机投料至插层反应釜。混合后的原料在插层反应釜中进行插层反应，大量的浓硫酸让高锰酸钾充分反应，减少溶液中高锰酸钾的残余。 2KMnO4+2H2SO4=2KHSO4+Mn2O7+H2O 在Mn2O7酸酐的强氧化作用下，鳞片石墨形成氧化石墨（GO），GO片层上主要带有大量的含氧官能团，如羟基（-OH）、环氧基（-O-）、羧基（-COOH）等，使其具有良好的水溶性和化学反应活性。反应釜通过夹套循环水来平衡釜内的温度，控制外温20-40℃，釜中的温度为40-60℃，常压，反应时间为1-5h，反应完成后，石墨表面形成硫酸-石墨层间化合物。氧化插层反应过程产生的酸雾G13经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 3）压滤、脱酸 完成氧化插层反应的物料，因含有较高浓度的浓硫酸，因此将物料全部输送至压滤机内进行压滤，将石墨与溶液分离，分离出约910t浓度为80%左右的硫酸，暂存在回收酸中转罐内，回用于高纯氧化1氧化插层反应中，与98%浓硫酸混合使用，保证生产过程中用酸浓度满足生产需求。 4）搅拌 压滤完成的物料结成块状，为使下一步物料搅拌均匀，将物料输送至稀释釜内，按照与石墨物料质量4:1比例，加入160t纯水进行搅拌。首批次生产使用纯水进行水洗，剩余批次均使用前一批次产品产生的第二阶段水洗废水进行搅拌。搅拌约0.5h-1h，搅拌均匀的物料准备稀释恒温反应。 5）稀释恒温反应 完成搅拌的石墨物料通过管道进入沉降釜，通过管道，按照与鳞片石墨质量5:1的比例投加35%盐酸进行稀释并进一步反应，恒温反应约12-20h，进一步氧化和剥离石墨层，生成更多的羟基、环氧基和羧基等官能团，此过程加入盐酸的目的是将石墨物料中残余的高锰酸钾去除，经搅拌、插层反应投加大量的浓硫酸，溶液中高锰酸钾的量极少，残余的高锰酸钾与盐酸反应，生产少量的氯气，溶液由紫色变为无色或淡黄色表示反应终点。 2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O 稀释恒温反应产生的氯化氢及氯气G14经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 6）压滤脱酸、水洗： 主要通过压滤机作用，将石墨从溶液中分离出来，压滤后的废酸进入废酸罐，浓度大约为15%-20%，回用于稀释恒温，与35%浓盐酸混合使用。 分离的石墨进行水洗，分2阶段水洗；第一阶段水洗次数是2次，首批次产品第一阶段水洗全部用纯水，后续批次产品，回用上批次产生的第二阶段水洗废水；第一阶段每次水洗用水量约为石墨物料质量的10-15倍，最大用水量为1200t。产生的第一阶段水洗废水全部进入一期工程已建的废水处理车间处理。 第二阶段水洗次数是4次，全部使用纯水；每次水洗用水量约为石墨物料质量的30-40倍，最大用水量为6400t。得到的水洗废水全部回用至第一阶段水洗及下一批次产品第二阶段用水，回用2次后进入一期工程已建的废水处理车间处理。 水洗后的物料由密闭管道输通过泵输送至压滤机内进行压滤脱水。脱水后的物料含水率为60-70%，为絮状物。 7）烘干 脱水后的氧化石墨物料通过螺旋输送至烘干机（与高纯石墨1共用）内进行干燥，烘干期间使用导热油炉进行辅助烘干，导热油炉为电加热设备。烘干温度15-20℃，烘干时间1h。烘干后，产品含固量在43%，产品质地为膏状。 烘干过程产生酸雾G15，经废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 8）包装，完成烘干的产品经桶装后储存。 产品检测 企业对生产的石墨产品的固定碳、灰分、挥发分、水分、微量元素及物理性质等指标进行检测。 先对产品进行取样，经破碎、研磨、过筛前处理后，确保样品均匀；①采用高温灼烧法，对产品中固定碳进行测定；②将处理后的样品在815℃下灼烧至恒重，测定灰分含量；③将处理后的样品隔绝空气条件下900℃加热7分钟，测定挥发分含量；④将处理后的样品105℃烘干至恒重，测定水分含量；⑤采用比重瓶法或氦气置换法测定物理性质；⑥使用ICP-MS（高精度）或X射线荧光光谱仪（XRF）测定Fe、Si、Al等杂质含量。烘干过程产生的酸雾经废气收集管道，经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 图2-9产品检测工艺流程图 注：S6：化验室废液；G15：酸雾。 本项目产污环节见下表： 表2-13运营期主要污染工序一览表 类别; 产生工序/产污环节; 主要污染物名称. 废气; 高纯石墨工艺; 搅拌混料; 颗粒物. 酸浸反应; 氯化氢. 烘干; 氯化氢. 产品包装; 颗粒物. 高纯氧化石墨1; 投料; 颗粒物. 浓硫酸稀释; 硫酸雾. 氧化插层反应; 硫酸雾、乙酸雾、氯化氢. 一次提纯; 氟化物、氯化氢、硫酸雾、乙酸雾. 二次提纯; 氟化物、硫酸雾、乙酸雾、氮氧化物、氯化氢. 烘干; 氟化物、硫酸雾、乙酸雾、氮氧化物、氯化氢. 产品包装; 颗粒物. 高纯氧化石墨2; 搅拌; 颗粒物. 氧化插层反应; 硫酸雾. 稀释恒温反应; 氯化氢、氯气. 烘干; 硫酸雾、氯化氢. 产品检测; 烘干; 酸雾. 废水; 高纯石墨工艺; 碱熔除硅后水洗; 水洗废水. 酸浸反应后水洗; 水洗废水. 高纯氧化石墨1; 一次水洗压滤; 水洗废水. 二次水洗压滤; 水洗废水. 高纯氧化石墨2; 水洗压滤; 水洗废水. /; 净化水系统; COD、SS. /; 生活污水; COD、氨氮. /; 喷淋废水; 碱及盐类化合物. /; 化验冲洗废水; 化验冲洗废水. 噪声; 运行设备; 水洗、压滤、烘干筛分; 等效连续A声级. 固废; /; 投料; 一般废弃包装袋、危险化学品废包装物. /; 废水处理; 废渣、污泥. /; 布袋除尘器; 粉尘. /; 废布袋. /; 产品检测; 化验室废液. /; 烘干; 废导热油. /; 生活垃圾; 生活垃圾. /; 石墨提纯; 废酸. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目厂址位于鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内，占地为建设用地，不位于A区禁止建设区及限制建设区。区域内无国家、省、市级自然保护区，名胜古迹等环境敏感目标。 黑龙江碳源材料有限公司高纯石墨（一期）项目原为萝北县云山石墨新材料有限公司高纯石墨（一期）项目，该项目于2024年4月在鹤岗市东山区发展和改革局进行该项目实施主体变更，实施主体变更为黑龙江碳源材料有限公司，变更后项目规模和建设内容等均无变化。 项目于2022年9月9日取得《关于萝北县云山石墨新材料有限公司高纯石墨（一期）项目环境影响报告表的批复》（鹤环审〔2022〕17号），于2024年7月30日取得排污许可证，排污许可证编号为91230406MABR43TM61001Z，企业于2024年12月13日进行应急预案备案，备案编号为230406-2024-046-L，该项目于2024年12月完成自主验收。 1.现有工程概况 一期工程实际建设情况： 位于黑龙江省鹤岗市东山区，鹤岗石墨新材料产业园区A区，总占地面积126143.8m2，设有成品库、原料库、辅助车间、筛分包装车间、混料除磁车间、提纯车间、净化水车间、预处理车间、废水处理车间、废酸处理车间、酸储车间、污泥暂存库、氧气乙炔间、危废贮存点、锅炉房，综合办公楼利用园区A区龙煤原有综合办公楼，包括办公室、会议室及食堂。 项目设有3条高纯石墨生产线，年提纯球形石墨（95%）5.5万，年产高纯石墨（99.95%）5万t/a；2条高碳石墨生产线，年提纯中碳石墨（98%）2.3万，年产高碳石墨（98%）2万t。 表2-14现有工程组成一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 球形石墨纯化车间; 1座，位于混料除磁车间南侧，高度为20.37m，建筑面积为15190.58m2。内设3条高纯石墨生产线，年产高纯石墨（99.95%）5万t/a，主要工艺：一次化浆—一次提纯—一次脱酸洗涤脱水—二次化浆—二次提纯—二次脱酸—三次化浆—三次脱酸洗涤脱水—干燥。工艺用热由锅炉房内3台10t/h燃气锅炉的蒸汽提供。. 混料除磁车间; 1座，位于厂区东北侧，高度为16.88m，建筑面积为9596.07m2，用于球形石墨提纯生产线提纯烘干后石墨的混料、筛分、磁选和包装。. 预处理车间; 1座，位于净水车间南侧，高度为20.33m，建筑面积为7394.67m2，主要用于废酸回用，回用废酸生产高碳石墨，包括原料库、预处理区和烘干区。废酸回用生产线2条，利用球形石墨提纯车间高纯石墨生产线废酸对中碳石墨进行提纯生产高碳石墨（或低品位球形石墨预处理），生产能力2万t/a。主要工艺：一次化浆→一次提纯→一次脱酸洗涤脱水→二次化浆→二次提纯→二次脱酸→干燥。工艺用热由锅炉房内3台10t/h燃气锅炉的蒸汽提供。闪蒸干燥机的供热热源为天然气。. 筛分包装车间; 1座，位于预处理车间西侧，高度为18.11m，建筑面积为3047.38m2，主要用于废酸回用生产线石墨提纯烘干后石墨的筛分和包装。高碳石墨暂存于筛分包装车间暂存区，袋装，最大存放量约600t，运转周期10天。. 储运工程; 原料库; 1座，位于成品库南侧，高度为14.53m，建筑面积为6022.86m2，设6套投料站。用于储存球形石墨，储存量约为3000t，吨袋储存，运转周期约15-20天。. 成品库; 1座，位于厂区西北侧，高度为13.78m，建筑面积为3892.68m2。用于储存产品高纯石墨，储存量约为2000t，吨袋储存，运转周期约15-20天。. 酸储车间; 位于厂区南侧，高度为15.04m，建筑面积为2840.80m2。主要储存盐酸、硝酸、氢氟酸，共44个储酸罐。盐酸储酸罐30个，每个储酸罐容积为50m3，直径3.5米，高5.5米，玻璃钢，每个储量约50立方米；氢氟酸储酸罐10个，每个储酸罐容积为40m3，直径3.5米，高4.5米，PP材质，每个储量约40m3；硝酸储酸罐4个，每个储酸罐容积为40m3，直径3.5米，高4.5米，PP材质，每个储量约40m3。. 污泥暂存库; 位于厂区西南角，高度为12.5m，建筑面积为583m2。废水处理系统产生的絮凝沉淀污泥和CaF2废渣，由于天气等原因无法及时外运时，可暂存于污泥暂存库，储存量约为2000t，储存周期约为10天。. 危废贮存点; 位于酸储车间南侧，建筑面积约21m2，建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定进行设置，地面防渗、裙角防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10-10cm/s。. 氧气乙炔间; 位于厂区南侧，高度为5.61m，建筑面积为130m2。主要用于储存机修时使用的氧气和乙炔。氧气瓶装储存，存量为10个，每个40L。乙炔装瓶储存，存量为10个，每个40L，每瓶乙炔约容净重约6kg，气瓶暂未购买，车间暂时闲置。. 石灰罐; 石灰罐位于废酸处理车间外，共8个，最大存储量为800t。. 碱液储存; 碱液（浓度30%的NaOH溶液）不设专门的储存间，主要储于相应的生产工序车间；球形石墨纯化车间设3个碱液储罐；每个碱液储罐直径2.5m，高3.5m，塑料材质，储量约17吨。. 生产辅助设施; 废酸处理车间; 位于预处理车间西南侧，高度为17.40m，建筑面积为9278.70m2，包括废酸回收系统、事故池、废水池、中和区等。. 废水处理车间; 位于筛分包装车间南侧，高度为13.00m，建筑面积为3893m2，包括污水收集池、沉淀池、排放池等。 废水处理系统先采用石灰中和沉淀法，主要工艺为制浆-中和反应-压滤；投加氧化钙，除去废水中盐类，产生不溶于水的盐类物质废渣，废渣经压滤脱水后暂存于污泥暂存库中，定期外运； 经沉淀、压滤后废水进行进一步处理，采用调节-混凝-絮凝工艺，投加PAC及PAM进行进一步沉淀，沉淀污泥存于污泥暂存库中，定期外运。处理规模为7000m3/d。. 辅助车间; 位于净水车间西侧，高度为13.35m，建筑面积为4027.29m2，包括备件库、旧包材库、包材库、机修车间、化验室。其中：包材库主要用于存放包装袋，最大存放量为5000个。. 锅炉房; 锅炉房位于球形石墨纯化车间南侧，高度为10.58m，建筑面积为813.98m2，内设3台10t/h蒸汽锅炉，单台锅炉额定压力1.25MPa，额定出力10000kg/h，燃料采用天然气。. 净化水车间; 位于球形石墨纯化车间南侧，高度为11.51m，建筑面积为6709.48m2。净化水车间内设6套软化水系统和4套纯水系统。软化水制备工艺为离子交换，单台制备能力为50m3/h。纯水制备工艺为RO反渗透，单台制备能力为105m3/h。. 地磅房; 1座，位于厂区南侧，2#门卫处，建筑面积为62.01m2，砖混结构。. 门卫; 共1座，1#门卫位于厂区东北角，建筑面积为40.95m2。. 酸储变电房; 位于酸储车间西侧，建筑面积240.75m2，为一座10kV变电房，供电电压等级380V。. 公用工程; 给水; 生活用水和生产用水依托鹤岗石墨新材料产业园A区供水管网； 生活用水水源为峻兴水厂，水源为峻德矿矿井疏干水，经峻兴净水厂处理后，水质指标可以满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。生活用水由鹤伊公路-兴安区DN500供水管线供给。 生产用水取水水源为小鹤立河水库和关门嘴子水库，在小鹤立河上右岸的DN900工业用水管道上接取，生产用水经管道接自厂区蓄水池，蓄水池边设置加压泵房，泵房内设置生产加压泵、消防加压泵。各生产用水点用水经生产加压泵加压供给。. 排水; 提纯工艺废水（化浆及洗酸废水、反应罐及化浆罐冲洗废水、酸雾喷淋废水等）、净化水车间硬水、试验及化验室废水等废水经厂区废水处理系统处理后，排入A区污水处理厂。生活污水经过化粪池处理后排入A区污水处理厂。初期雨水经雨水收集池收集后通过管道进入废酸池，后期清净雨水排入园区雨水排放系统。厂区修筑780m雨水排水沟。. 供电; 在厂区净化水车间内西北角设置一座10kV变配电室，作为1#线路变配电室；在提纯车间内东侧设置一座10kV变配电室作为2#线路进线变配电室。. 供暖\加热蒸汽; 设有1座锅炉房为厂区生产车间的生产供热，余热为生产车间、生活办公采暖；锅炉房内设3台10t/h蒸汽锅炉，燃料为天然气，天然气由天然气管束车经减压撬减压后管道供给。. 环保工程; 废水; 提纯车间压滤脱酸废水进入废酸回收系统处理，处理后回用于预处理车间中碳石墨提纯；其他生产废水进入废水处理车间处理，满足A区污水处理厂进水指标，再进入A区污水处理厂处理；生活污水经过化粪池处理后排入园区A区污水处理厂处理；经处理后的水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入鹤立河。 初期雨水经雨水收集池收集后进入园区A区污水处理厂处理，对其他废水处理，输送至鹤岗市西部污水处理厂处理，处理达标后外排。. 废气; 1.锅炉房内设3台10t/h的燃天然气蒸汽锅炉，锅炉废气（颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度）经各自配套低氮燃烧后通过一根24m高烟囱（DA011）排放； 2.提纯车间内干燥工序设6台闪蒸干燥机，每台闪蒸干燥机配备1台、SO2、NOX、烟气黑度）经处理后通过3根26m高排气筒（DA007、DA008、DA009）排放； 3.预处理车间内干燥工序设2台闪蒸干燥机，每台闪蒸干燥机配备1台布袋除尘器+1套二级碱喷淋装置，产生的废气（颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度）经处理后通过1根26m高排气筒（DA010）排放； 4.酸储车间产生的废气（氮氧化物、氟化物、氯化氢）经4套4级碱液喷淋塔进行处理，处理后通过1根26m高排气筒（DA002）排放； 5.废酸处理车间中和区产生的废气（氮氧化物、氟化物、氯化氢）经3套4级碱液喷淋塔进行处理，处理后通过1根26m高排气筒（DA001）排放； 6.提纯车间产生的废气（氮氧化物、氟化物、氯化氢）经12套4级碱液喷淋塔（4套一组）进行处理，处理后通过2根26m高排气筒（DA004、DA006）排放； 7.提纯车间设3套4级碱液喷淋塔，用于收集处理提纯车间环境中废气（氮氧化物、氟化物、氯化氢），处理后通过1根26m高排气筒 （DA013）排放； 8.预处理车间产生的废气（氮氧化物、氟化物、氯化氢）经8套4级碱液喷淋塔进行处理，处理后通过1根26m高排气筒（DA003）排放； 9.筛分包装车间产生的废气（颗粒物）经1套布袋除尘器处理后通过1根26m高排气筒（DA005）排放； 10.混料除磁车间产生的废气（颗粒物）经2套布袋除尘器进行处理，处理后通过2根17m高排气筒（DA012/DA014）排放； 11.原料库投料工序产生的粉尘通过布袋除尘器处理，处理后的粉尘无组织排放原料库内；提纯车间投料工序粉尘经收集后通过6套布袋除尘器处理，处理后的粉尘无组织排放提纯车间内；预处理车间内投料工序粉尘经收集后通过4套布袋除尘器处理，处理后的粉尘无组织排放预处理车间内； 12.食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用的排烟通道通至楼顶排放。. 噪声; 针对各产噪设备分别采取基础减振、消声、隔声等降噪措施。. 固体废物; 布袋除尘设备收集粉尘返回生产工序；筛分杂质和磁尾送至“萝北县云山石墨新材料有限公司年产5.27万吨球形石墨工程”厂区作为原料；中和废渣和絮凝沉淀污泥外售；纯水系统反渗透膜由厂家回收处理；废包装袋与生活垃圾分别集中收集，由市政环卫部门统一处理。设备维修、保养时产生的废机油和化验室废液为危险废物，集中收集暂存于危废贮存点内，其中废机油交由哈尔滨东风油脂化工有限责任公司进行处置；化验室废液暂未产生，企业已签署承诺书，保证化验室废液产生后按照相关要求进行委托处理。. 环境风险措施; 在各装置区、储罐区设置了围堰。球形石墨纯化车间所有罐子都设置围堰（高100，厚100），围堰内设置排水沟及集水坑，总有效容积约6500m3；预处理车间所有罐子都设置围堰（高100，厚100），围堰内设置排水沟及集水坑，总有效容积约3000m3；酸储车间为半地下式，地下-1.2m，地上围堰高0.6m，地坑内设置排水沟及集水坑，总有效容积为2000m3，地坑内不同种类酸储存区中间设有隔断。 球形石墨纯化车间内罐区东南侧设置1个35m3事故池，其有效容积为30m3。 预处理车间内罐区中间设置1个35m3事故池，其有效容积为30m3。 废酸处理车间设有1座10000m3事故水池，有效容积为9000m3。. 依托工程; 鹤岗石墨新材料产业园A区供水工程; 工业用水：市区北侧有小鹤立河水库、关门嘴子水库，供水能力4.5万m3/d，原为西山水厂水源，现直接供给新建石墨新材料产业园作为工业用水。石墨新材料产业园分为A区、B区和海达片区，均为规划新区，没有完善的供水系统，规划A区、B区的工业用水均由小鹤立河水库、关门嘴子水库及峻兴净水厂（峻德矿矿井疏干水）直接供水，工业用水输水管道位于小鹤立河右岸，管径DN900。A区管道接口位于红太阳加油站附近，距A区约2km，管径DN700。 生活用水：鹤岗石墨新材料产业园区的生活用水方面，A区由峻兴水厂供水。 管网：已实现正常供水。A区2023年初同供水水源同步建设完成供水、中水回用管网，工业园区用地供水管网覆盖率100%。. 鹤岗石墨新材料产业园A区污水处理厂; A区污水处理厂设计规模为12100m3/d，分两期建设。一期建设规模7100m3/d，二期建设规模5000m3/d。一期项目于2022年6月14日取得鹤岗市生态环境局《关于鹤岗市昌瑞污、废水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（鹤环审[2022]7号），鹤岗市昌瑞污水厂于2024年3月29日取得排污许可证，91230407MA7M2HRLOQ001V，A区污水处理厂现正在组织环保验收工作，根据园区污水处理厂例行监测报告及在线监测数据，污染物达标排放，工况运行稳定。园区污水处理厂计划年底完成环保验收工作，本项目于年底建设完成，试运行。污水处理厂二期工程暂未建设。 A区污水处理厂建设预处理区、二级生物处理区、深度处理区、污泥脱水区、办公区、DN400压力出水管线6.1km，采用“粗格栅+调节池+细格栅及旋流沉砂池+反硝化反应池+二沉池+机械混合絮凝池+斜板沉淀池”，处理后水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂继续处理，处理达标排至鹤立河。. 萝北县云山石墨新材料有限公司年产5.27万吨球形石墨工程; 产生的筛分杂质和磁选工序产生磁尾共1005t/a，返回球形石墨生产线，即萝北县云山石墨新材料有限公司年产5.27万吨球形石墨工程。 萝北县云山石墨新材料有限公司年产5.27万吨球形石墨工程位于萝北县石墨产业园，年处理9.15万吨鳞片石墨精矿。厂区产生的筛分杂质和磁尾可作为该项目的原料用于生产球形石墨。该项目已于2021年9月获得环评批复萝环审[2021]13号，现已开工建设，2024年完成自主验收。. 2.现有工程工艺流程 图2-7高纯石墨（酸洗法）生产工艺及产污节点图; 图2-8高碳石墨生产工艺及产污节点图. 图2-9废酸回收系统工艺及产污节点图. 3.污染物排放情况 （1）废气 现有工程产生的废气主要为废酸处理车间中和区及酸储车间酸储罐产生的酸雾；投料、筛分、包装工序产生的粉尘；干燥工序产生的烘干粉尘和天然气燃烧产生的烟气；锅炉房燃烧天然气产生的烟气；食堂烹饪产生的油烟。 根据工程验收监测报告： 锅炉烟气颗粒物监测最大浓度为14.0mg/m3，二氧化硫监测最大浓度为17mg/m3，氮氧化物监测最大浓度为94mg/m3，烟气黑度＜1，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 提纯车间有组织排放颗粒物监测最大浓度为36.0mg/m3，二氧化硫监测最大浓度为152mg/m3，氮氧化物监测最大浓度为354mg/m3，烟气黑度＜1，预处理车间有组织排放颗粒物监测最大浓度为37.7mg/m3，二氧化硫监测最大浓度为155mg/m3，氮氧化物监测最大浓度为342mg/m3，烟气黑度＜1。颗粒物及烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中的二级标准要求，二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的二级标准要求。 酸储车间有组织排放的氮氧化物监测最大浓度为18mg/m3，0.31kg/h，氟化物监测最大浓度为0.61mg/m3，1.08×10-2kg/h，氯化氢监测最大浓度为1.47mg/m3，2.6×10-2kg/h；废酸处理车间有组织排放的氮氧化物监测最大浓度为20mg/m3，0.07kg/h，氟化物监测最大浓度为0.43mg/m3，1.08×10-3kg/h，氯化氢监测最大浓度为1.29mg/m3，4.24×10-3kg/h；提纯车间有组织排放的氮氧化物监测最大浓度为21mg/m3，0.45kg/h，氟化物监测最大浓度为0.77mg/m3，2.33×10-2kg/h，氯化氢监测最大浓度为1.83mg/m3，5.43×10-2kg/h；预处理车间有组织排放的氮氧化物监测最大浓度为18mg/m3，0.23kg/h，氟化物监测最大浓度为0.42mg/m3，4.16×10-3kg/h，氯化氢监测最大浓度为1.36mg/m3，1.35×10-2kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级污染物排放限值要求。 筛分包装车间有组织排放颗粒物监测最大浓度为24.2mg/m3，0.31kg/h，混料除磁车间有组织排放颗粒物监测最大浓度为24.1mg/m3，0.19kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级污染物排放限值要求。 油烟监测最大浓度为0.61mg/m3，满足《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型最高允许排放浓度要求。 厂界颗粒物监测最大浓度为0.446mg/m3，二氧化硫监测最大浓度为0.049mg/m3，氮氧化物监测最大浓度为0.062mg/m3，氟化氢及氯化氢均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 - 废水 现有工程产生的废气主要为提纯生产工艺废水、净化水系统产生的废水、喷淋废水、化验室废水及员工生活污水。 根据验收监测报告：厂区废水处理车间处理后废水和污染物监测最大浓度分别为，pH 7.30，COD 145.5mg/L，TN 21.55mg/L，SS 30.50mg/L，溶解性总固体508.25mg/L，氨氮8.033mg/L，石油类0.323mg/L，氟化物11.550mg/L，BOD543.975mg/L，氯化物1480.0mg/L。废水中各污染物排放浓度满足鹤岗石墨新材料产业园区A区污水处理厂进水指标及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。 （3）噪声 根据验收监测报告，厂界昼间噪声最大值为55.0dB（A），夜间噪声最大值为45.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固体废物 一期工程产生的固体废物为生活垃圾、布袋除尘器收集粉尘、废水处理产生的废渣和污泥、纯水系统反渗透膜、废包装袋、废机油、化验室废液及废酸。 废包装袋集中收集与生活垃圾分别集中收集，由市政环卫部门统一处理；布袋除尘器收集粉尘回用于生产；废水处理产生的废渣和污泥外售利用；废机油交由哈尔滨东风油脂化工有限责任公司进行处置；化验室废液暂未产生，产生后交由有资质单位处置。高纯石墨（酸洗法）产生的废酸回用于高碳石墨生产。 表2-15现有工程污染物排放情况 类别; 排放源; 污染物; 排放浓度mg/m3. 废气; 锅炉烟气DA011; 颗粒物; 14. 二氧化硫; 17. 氮氧化物; 94. 烟气黑度; ＜1. 提纯车间DA007、DA008、DA009; 颗粒物; 36.0. 二氧化硫; 152. 氮氧化物; 354. 烟气黑度; ＜1. 提纯车间DA004、DA006、DA013; 氮氧化物; 21. 氟化物; 0.77. 氯化氢; 1.83. 预处理车间DA010; 颗粒物; 37.7. 二氧化硫; 155. 氮氧化物; 342. 烟气黑度; ＜1. 预处理车间DA003; 氮氧化物; 18. 氟化物; 0.42. 氯化氢; 1.36. 酸储车间DA002; 氮氧化物; 18. 氟化物; 0.61. 氯化氢; 1.47. 废酸处理车间DA001; 氮氧化物; 20. 氟化物; 0.43. 氯化氢; 1.29. 筛分包装车间DA005; 颗粒物; 24.2. 混料除磁车间DA012、DA014; 颗粒物; 24.1. 废水; 生产废水; COD; 151mg/L. 氨氮; 8.30mg/L. 生活污水; COD; 122mg/L. 氨氮; 6.69mg/L. 现有工程存在的环境问题 黑龙江碳源材料有限公司高纯石墨（一期）项目（原萝北县云山石墨新材料有限公司高纯石墨（一期）项目）已取得排污许可证，完成应急预案备案及竣工环境保护验收工作，应急预案备案号为230406-2024-046-L，备案表见附件10，现有工程验收意见见附件8。企业现为试生产运行，暂未进行例行监测，根据验收期间监测数据，企业现有工程污染物许可排放量见下表。 表2-16企业污染物许可排放情况 单位t/a 序号; 污染物; 实际排放量; 许可排放量. 1; 颗粒物; 0.840; 0.937. 2; 二氧化硫; 0.888; 1.945. 3; 氮氧化物; 5.232; 9.47. 企业现有工程污染物稳定达标排放，污染物排放总量满足许可排放要求，环境风险措施可行，应急物资完备，厂区内排气筒及污水排放口标识牌已设置。企业需按照排污许可监测计划，定期开展行自行监测，填报排污许可执行报告。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | #### 一、环境空气质量现状调查与评价 本项目位于黑龙江省鹤岗市鹤岗石墨新材料产业园区A区，所在区域环境空气功能区为二类区。 1.基本污染物 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，本项目所在区域为空气达标区。达标天数为359天，优良率为98.6%，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为20μg/m3、38μg/m3、11μg/m3、14μg/m3、0.7mg/m3和101μg/m3。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/µg/m3; 标准值/µg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均; 14; 40; 35.0; 达标. PM10; 年平均; 38; 70; 54.3; 达标. PM2.5; 年平均; 20; 35; 57.1; 达标. CO; CO-95per; 700; 4000; 17.5; 达标. O3; O3-8H-90per; 101; 160; 63.1; 达标. 2.其他污染物现状监测 本项目排放的大气特征污染物为TSP、氯化氢、氟化物、硫酸、氮氧化物。项目所在区域当季主导风向为西北偏西，本次在厂区东南偏东的永昌五队设置大气监测点位，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求。 本次委托中科指南针（黑龙江）检验检测有限公司进行监测，监测时间为2024年6月6日-6月8日。 表3-2其他污染物补充监测基本信息 监测点位名称; 监测项目; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. 永昌五队（下风向）; TSP; 日均值，连续监测3天; 东南偏东; 1.34. 氯化氢、氟化物、硫酸雾、氮氧化物; 小时值，4次/天，连续监测3天. 3.评价方法 式中：C现状（x，y）——环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，μg/m3； C监测（j，t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3； n——现状补充监测点位数。 4.评价结果 现状评价结果见表3-3。 表3-3环境空气现状监测结果 监测点位; 监测点坐标/°; 污染物; 评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率%; 超标率%; 达标情况. 永昌五队(下风向); 130.281197,47.144889; TSP; 24小时平均; 300; 105~132; 39.78; 0; 达标. 氯化氢; 1小时平均; 50; 未检出; /; 0; 达标. 氟化物; 1小时平均; 20; 未检出; /; 0; 达标. 硫酸; 1小时平均; 300; 未检出; /; 0; 达标. 氮氧化物; 1小时平均; 250; 17~36; 13.2; 0; 达标. 由上表可知，TSP、氟化物、氮氧化物现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求；氯化氢、硫酸现状满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求。 二、地表水 项目附近最近地表水体为鹤立河部分流域（前进沟汇入口断面-201国道公路桥下断面），根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（黑龙江省）可知，前进沟汇入口断面-201国道公路桥下断面无水体功能区划；该区域以下河段“201国道公路桥下”至“入梧桐河河口”规划水体类别为IV类。 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》鹤岗市参与国家考核计算的断面共8个，Ⅰ-Ⅲ类水质比例为87.5%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ-Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面，鹤立河水质为Ⅳ类，满足水体功能规划目标。 三、声环境 本项目位于鹤岗石墨新材料产业园（A区），根据《鹤岗石墨新材料产业园区总体规划（2021年-2025年）环境影响报告书》，本项目属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 根据《2023年黑龙江省生态环境质量状况》，鹤岗市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.1dB（A），夜间声环境质量为三级，等效声级为46.9dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为66.5dB（A），夜间声环境质量为一级，等效声级为56.8dB（A）；功能区昼间达标率100%；功能区夜间达标率100%。 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，未进行声环境现状监测。 四、土壤环境 根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为潜育草甸土。 在本项目占地范围内布设点位1个表层采样点。监测点位布设及监测项目见表3-4及附图10。 表3-4土壤检测点位布设 名称; 占地类型; 监测频次; 监测时间; 监测因子; 采样点数. 厂址; 建设用地; 1次监测; 2024.6.7; Cd、Hg、As、Pb、Cr（六价）、Cu、Ni、苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并(a)芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽、pH、含盐量; 1个表层样点. 表3-5项目区域土壤污染物监测结果 监测项目; 厂址; 筛选值 第二类用地（mg/kg）. pH（无量纲）; 5.88; /. 含盐量（g/kg）; 1.24; /. 砷; 6.6; 60. 镉; 0.06; 65. 铬（六价）; 未检出; 5.7. 铜; 16; 18000. 铅; 18.2; 800. 汞; 0.030; 38. 镍; 36; 900. 四氯化碳; 未检出; 2.8. 氯仿; 未检出; 0.9. 氯甲烷; 未检出; 37. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 9. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 5. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 54. 二氯甲烷; 未检出; 616. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 6.8. 四氯乙烯; 未检出; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 2.8. 三氯乙烯; 未检出; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 0.5. 氯乙烯; 未检出; 0.43. 苯; 未检出; 4. 氯苯; 未检出; 270. 1,2-二氯苯; 未检出; 560. 1,4-二氯苯; 未检出; 20. 乙苯; 未检出; 28. 苯乙烯; 未检出; 1290. 甲苯; 未检出; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 570. 邻二甲苯; 未检出; 640. 硝基苯; 未检出; 76. 苯胺; 未检出; 260. 2-氯酚; 未检出; 2256. 苯并[a]蒽; 未检出; 15. 苯并[a]芘; 未检出; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 15. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 151. 䓛; 未检出; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 15. 萘; 未检出; 70. 由上述土壤背景调查相关数据表明，厂址占地内土壤现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类地风险筛选值要求。项目所在区域内土壤环境质量状况良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 大气环境：本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区A区内，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区A区内，现有厂区范围内，无生态环境敏感目标。 本项目大气环境、声环境、地下水环境保护目标调查范围见附图11，大气环境和声环境评价范围见附图12。 |
| 污染物排放控制标准 | 1.大气污染物排放标准 本项目施工期间产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 运营期厂界颗粒物、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；有组织排放颗粒物、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率要求。 表3-7大气污染物排放限值 污染物; 排气筒高度/m; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 氮氧化物; 26; 240（硝酸使用和其他）; 3.16; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氯化氢; 100; 1.012. 硫酸雾; 45（其他）; 6.32. 氟化物; 9.0（其他）; 0.422. 氯气; 65; 0.59. 颗粒物; 120; 16.2. 非甲烷总烃; 120; 3.5. 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氮氧化物; 0.12. 氯化氢; 0.20. 硫酸雾; 1.2. 氟化物; 0.02. 氯气; 0.40. 非甲烷总烃; 4.0. 2.水污染物排放标准 本项目经处理后的废水满足鹤岗石墨新材料产业园区A区污水处理厂进水指标。A区污水处理厂进水指标：除溶解性总固体、氯化物、总氮三项指标外，其他污水指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。 表3-8本项目排水指标/园区A区污水处理厂进水指标（mg/L） 因子; 限值; 因子; 限值. 水温（℃）; 40; 六价铬; 0.5. 色度（倍）; 64; 总砷; 0.3. 易沉固体mL/（L·15min）; 10; 总铅; 0.5. 悬浮物; 400; 总镍; 1. 溶解性总固体; 8150; 总铍; 0.005. 动植物油; 100; 总银; 0.5. 石油类; 15; 总硒; 0.5. pH（无量纲）; 6.5-9.5; 总铜; 2. BOD5; 350; 总锌; 5. COD; 500; 总锰; 5. 氨氮（以N计）; 45; 总铁; 10. 总氮（以N计）; 110; 挥发酚; 1. 总磷（以P计）; 8; 苯系物; 2.5. 阴离子表面活性剂（LAS）; 20; 苯胺类; 5. 总氰化物; 0.5; 硝基苯类; 5. 总余氯（以Cl2计）; 8; 甲醛; 5. 硫化物; 1; 三氯甲烷; 1. 氟化物; 20; 四氯化碳; 0.5. 氯化物; 7650; 三氯乙烯; 1. 硫酸盐; 600; 四氯乙烯; 0.5. 总汞; 0.005; 可吸附有机卤化物（AOX，以Cl计）; 8. 总镉; 0.05; 有机磷农药（以P计）; 0.5. 总铬; 1.5; 五氯酚; 5. 3.噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-9噪声排放标准 标准名称与级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4.固体废物污染控制标准 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》，本次对COD、氨氮及颗粒物进行总量核算。 表3-10本项目污染物预测排放总量 单位：t/a 序号; 污染物; 预测排放量; 核定排放量. 1; COD; 1.933; 12.58. 2; 氨氮; 0.015; 1.13. 3; 颗粒物; 0.107; 3.01. 项目建设完成后，全厂污染物排放情况见下表。 表3-11全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 增减变化量. 废气; NOx; 12.900; 0.007; 0; 12.907; +0.007. SO2; 1.214; 0; 0; 1.214; +0. 颗粒物; 2.298; 0.107; 0; 2.405; +0.107. 氯化氢; 0.811; 0.702; 0; 1.513; +0.702. 硫酸雾; 0; 0.074; 0; 0.074; +0.074. 氟化物; 0.122; 0.008; 0; 0.130; +0.008. 乙酸雾; 0; 0.003; 0; 0.003; +0.003. 氯气; 0; 0.001; 0; 0.001; +0.001. 非甲烷总烃; 0; 0.0006; 0; 0.0006; +0.0006. 废水; COD; 89.737; 1.933; 0; 91.67; +1.933. 氨氮; 0.155; 0.015; 0; 0.170; +0.015. 固体废物; 除尘器收集粉尘; 397.1; 0.914; 0; 398.014; +0.914. 一般废弃包装袋; 0.5; 0.5; 0; 1; +0.5. 废渣及污泥; 63400; 3653.303; 0; 67053.303; +3653.303. 筛分杂质和磁尾; 1005; 0; 0; 1005; 0. 废反渗透膜; 0.5（2年更换一次）; 0; 0; 0.5（2年更换一次）; 0. 废布袋; 8个/2年; 2个/2年; 0; 10个/2年; +2个/2年. 危险化学品废包装物; 0; 废酸桶78个，废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋1.26t/a; 0; 废酸桶78个，废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋1.26t/a; +废酸桶78个，废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋1.26t/a. 废导热油; 0; 3; 0; 3; +3. 废机油; 15; 0; 0; 15; 0. 化验室废液; 0.1; 0.02; 0; 0.12; +0.02. 废酸; 0; 980; -910; 70; +70. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ### 一、大气环境保护措施 施工期产生的扬尘主要来自于车间改建、设备运输、搬运及安装。施工单位在施工过程中，采取以下大气防范措施： 1.材料及设备运输车辆应控制车速，控制装载量，不宜装载过满，材料加盖防尘苫布；装粉料的车辆，其装载量限于车厢挡板以下，减少运输途中的抛洒。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，运输线路及施工现场定时洒水抑尘； 2.建筑材料在施工场地堆放时，应分别集中堆放一处，周围设置防尘挡板，土堆或材料上方加盖苫布，四周用重物压实。 3.设备运输进厂时控制车速，防止车速过快，产生大量扬尘，同时在设备卸车及落地过程中，尽量动作轻柔。 4.在厂房内进行设备安装的时候，关闭房门，防止施工扬尘飘散至厂房外。 ### 本项目在施工过程中，采取以上大气防范措施，可有效减少施工时扬尘对周围大气环境的影响。厂界扬尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，可被周围环境所接受。 ### 二、水环境保护措施 ### 本项目施工过程中产生的废水主要为生活污水，经厂区已建的化粪池处理后排入A区污水处理厂处理。施工期间，废水不外排，对区域周围地表水环境影响较小。 ### 三、噪声防范措施 ### 施工期噪声主要来自于运输车辆、设备搬运、安装及调试时产生的噪声。具体控制措施如下： ### 1.施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工场界周围设置围挡，减少施工噪声对周围环境的影响。 ### 2.在设备运输车辆进厂后，控制车速；设备卸车及落地过程中，尽量选用低噪搬运装卸设备作业，防止设备发生碰撞，产生噪声； ### 3.合理安排施工进度，禁止夜间施工； ### 本项目在施工过程中，采取以上噪声防范措施，可有效减小施工时噪声对声环境的影响。噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。可被周围环境所接受。 ### 四、固体废物防治措施 ### 本项目在施工期产生的固体废物为废弃建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 ### 建筑垃圾集中收集，拉到市区有关部门要求的地方进行处置。生活垃圾统一收集，由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 ### 本项目运营期产生的废气主要为投料、包装工序产生的颗粒物；工艺产生的酸雾及烘干工序产生的酸雾，废水暂存挥发的酸雾及危废贮存点废气。 ### 颗粒物采取负压收集，经本次新建的布袋除尘器处理，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。酸雾通过废气收集管道进入本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理，废气收集管道由反应釜等设备直接连接至废气治理设施，处理后的废气通过1根已建的26m排气筒DA001排放。危废贮存点废气经集气罩进入二级活性炭吸附箱，经处理后通过新建的15m排气筒DA0017排放。 ### 1.污染物源强核算 ①高纯石墨间酸雾 浓盐酸属易挥发性酸，在反应过程中会挥发产生的酸雾。根据《简明通风设计手册》第十章第一节，酸雾产生量的大小与生产规模、酸用量、酸浓度、作业条件（温度、湿度、通风状况等）、作业面面积大小都有密切的关系。本项目生产过程中产生的酸雾蒸发量根据《环境统计手册》中公式进行计算： Gz=M(0.000352+0.000786U)P•F 公式1 ### 式中：Gz——液体的蒸发量（kg/h）； ### M——液体的分子量； ### U——蒸发液体表面上的空气流速，m/s； ### P——相当于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg）。当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替，查表4-15；当液体浓度高于10%时，可查表4-11、表4-12、4-13、4-14。 ### F——液体蒸发面的表面积，m2（低温反应釜直径为0.7m，1个，则反应液面面积S=3.14×0.352×1=0.385m2）。 ### 在反应温度为80-100℃，本次以90℃计，酸雾产生量计算参数及结果见表4-1。 表4-1高纯石墨间氯化氢计算参数及结果 序号; 参数; 数值. 1; U（m/s）; 0.35. 2; P（mmHg）; 970. 3; F（m2）; 0.385. 4; M; 36.5. 5; Gz（kg/h）; 8.548. 6; 一批次酸化时间（h）; 4. 7; 一批次产生量G（kg/一批次）; 34.19. 8; 生产批次; 120. 9; 产生量G（t/a）; 4.103. 通过上述公式计算，高纯石墨间生产线氯化氢的产生源强为8.548kg/h，氯化氢年产生量为4.103t/a。 高纯石墨间产生的氯化氢气体经废气收集管道进入本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理，净化效率98%，处理后通过1根已建的26m排气筒DA001排放；废气收集管道直接由反应釜等设备直接连接至废气治理设施，收集效率为100%，则氯化氢有组织排放量为0.082t/a，0.17kg/h。 ②高纯氧化石墨1中试间酸雾 高纯氧化石墨1中试间生产过程中产生的酸雾蒸发量根据《环境统计手册》中公式进行计算（前文公式1）。 高纯氧化石墨1中试间反应釜2000L，单个直径为0.8m，2个。因为反应釜是密闭容器，反应液面面积为S=3.14×0.42×2=1.005m2 氧化1反应为恒温反应，在30℃时，酸雾产生量计算参数及结果见表4-2和4-3。 表4-2高纯氧化石墨1中试间-A路线酸雾废气计算参数及结果 序号; 参数; 硫酸; 氯化氢; 氢氟酸; 硝酸. 1; U（m/s）; 0.35; 0.35; 0.35; 0.35. 2; P（mmHg）; 1.31; 92; 4.0; 0.755. 3; F（m2）; 1.005; 1.005; 1.005; 1.005. 4; M; 98; 36.5; 20; 63. 5; Gz（kg/h）; 0.081; 2.116; 0.050; 0.030. 6; 一批次酸化时间（h）; 6; 6; 6; 6. 7; 一批次产生量G（kg/一批次）; 0.486; 12.696; 0.3; 0.18. 8; 生产批次; 186; 186; 186; 186. 9; 产生量G（t/a）; 0.090; 2.361; 0.056; 0.033. 表4-3高纯氧化石墨1中试间-B路线酸雾废气计算参数及结果 序号; 参数; 乙酸; 氯化氢; 氢氟酸; 硝酸. 1; U（m/s）; 0.35; 0.35; 0.35; 0.35. 2; P（mmHg）; 40; 92; 4.0; 0.755. 3; F（m2）; 1.005; 1.005; 1.005; 1.005. 4; M; 60; 36.5; 20; 63. 5; Gz（kg/h）; 1.513; 2.116; 0.050; 0.030. 6; 一批次酸化时间（h）; 6; 6; 6; 6. 7; 一批次产生量G（kg/一批次）; 9.078; 12.696; 0.3; 0.18. 8; 生产批次; 93; 93; 93; 93. 9; 产生量G（t/a）; 0.084; 1.181; 0.028; 0.017. 高纯氧化石墨1中试间生产线硫酸雾产生量为0.090t/a，0.081kg/h；乙酸雾产生量为0.084t/a，1.513kg/h；氯化氢气体产生量为3.542t/a，2.116kg/h；氟化物产生量为0.084t/a，0.050kg/h；氮氧化物产生量0.05t/a，0.030kg/h。 高纯氧化石墨1中试间稀释、插层、提纯过程产生的酸雾经废气收集管道进入本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理，净化效率98%，处理后通过1根已建的26m排气筒DA001排放。废气收集管道直接由反应釜等设备直接连接至废气治理设施，收集效率为100%，则硫酸雾有组织排放量为0.002t/a；乙酸雾有组织排放量为0.002t/a；氯化氢气体有组织排放量为0.071t/a；氟化物有组织排放量为0.002t/a；氮氧化物有组织排放量0.001t/a。2种路线公用一条生产线设备，氧化石墨1中试间年生产总长6696h。 ③高纯氧化石墨2中试间酸雾 1）酸雾 高纯氧化石墨2中试间生产过程中产生的酸雾蒸发量根据《环境统计手册》中公式进行计算（前文公式1）。 高纯氧化石墨2中试间反应釜600L，单个直径为0.7m，2个。因为反应釜是密闭容器，反应液面面积为S=3.14×0.352×2=0.769m2。 氧化2反应为恒温反应，在60℃时，酸雾产生量计算参数及结果见表4-4。 表4-4高纯氧化石墨2中试间酸雾废气计算参数及结果 序号; 参数; 硫酸; 氯化氢. 1; U（m/s）; 0.35; 0.35. 2; P（mmHg）; 9.26; 450. 3; F（m2）; 0.769; 0.769. 4; M; 98; 36.5. 5; Gz（kg/h）; 0.438; 7.92. 6; 一批次酸化时间（h）; 24; 24. 7; 一批次产生量G（kg/一批次）; 10.512; 190.08. 8; 生产批次; 140; 140. 9; 产生量G（t/a）; 1.472; 26.61. 高纯氧化石墨2中试间生产线硫酸雾产生量为1.472t/a，0.438kg/h；氯化氢气体产生量为26.61t/a，7.92kg/h。 高纯氧化石墨2中试间插层、稀释反应产生的酸雾经废气收集管道进入本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理，净化效率98%，处理后通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 废气收集管道直接由反应釜等设备直接连接至废气治理设施，收集效率为100%，则硫酸雾有组织排放量为0.029t/a，0.009kg/h；氯化氢气体有组织排放量为0.532t/a，0.158kg/h。 2）氯气 氧化石墨2工艺在稀释恒温反应添加盐酸，目的将溶液中残余的高锰酸钾全部去除，根据设计资料，残余的高锰酸钾最大量按成品含杂率的10%计，氧化2产品含固量43%，碳元素含量为99%-99.5%，则成品中高锰酸钾最大含量为0.602t/a，溶液中残余高锰酸钾最大量为0.060t/a，根据高锰酸钾及盐酸反应方程式，氯气生产量为0.067t/a。 2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O 产生的氯气经废气收集管道进入本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理，净化效率98%，处理后通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 废气收集管道直接由反应釜等设备直接连接至废气治理设施，收集效率为100%，则氯气有组织排放量为0.001t/a。 ④投料粉尘 本项目原料投料采用吨包投料方式，石墨吨包由叉车送至投料口，人工打开吨包投入投料口，吨包包口与投料口无缝隙接触，原料经负压跌入绞龙内部，然后原料经密闭绞龙进入反应釜内。本项目投料过程产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中投料粉尘排放因子产生系数0.2kg/t，本项目原料使用量为3713t/a，则原料投料过程产生的粉尘量0.743t/a。 投料口上方安装集气罩，风机风量为20000m3/h，收集效率为90%，收集粉尘经本次新建的布袋除尘器（除尘效率99.5%）处理后，通过本次新建的1根26m排气筒DA0016排放。投料粉尘有组织排放量为0.0033t/a，无组织排放量为0.074t/a。 ⑤烘干过程产生的酸雾 烘干过程产生的废气主要为酸雾，产品经水洗、压滤后，大量酸液进入废水处理系统，烘干工序产品含酸量极少，产品残余酸量按用量0.1%计，则氧化石墨生产线烘干工序氯化氢产生量为0.33t/a，0.69kg/h（烘干时长480h/a）；氧化石墨1生产线烘干工序硫酸雾产生量1.73/a，9.30kg/h（氧化1-A烘干时长186h/a），乙酸雾产生量0.05t/a，0.54kg/h（氧化1-B烘干时长93h/a），氯化氢产生量为0.085t/a，0.30kg/h，氟化物产生量为0.289t/a，1.036kg/h，氮氧化物产生量为0.3t/a，1.08kg/h；氧化石墨2生产线烘干工序硫酸雾产生量0.39t/a，2.79kg/h，氯化氢产生量为0.2t/a，1.43kg/h（烘干时长140h/a）。 烘干机为密封设备，烘干机连接废气收集管道，废气收集效率100%，进入本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理，净化效率98%，处理后通过1根已建的26m排气筒DA001排放。 氧化石墨生产线烘干工序氯化氢排放量为0.007t/a，0.015kg/h；氧化石墨1生产线烘干工序硫酸雾排放量0.035t/a，0.19kg/h，乙酸雾排放量0.001t/a，0.011kg/h，氯化氢排放量0.002t/a，0.007kg/h，氟化物排放量0.006t/a，0.022g/h，氮氧化物排放量0.006t/a，0.022kg/h；氧化石墨2生产线烘干工序硫酸雾排放量0.008t/a，0.06kg/h，氯化氢排放量0.004t/a，0.03kg/h。 ⑥包装粉尘 本项目氧化石墨2为膏状产品，含固率仅为43%，包装工序基本不产尘。高纯石墨及氧化石墨1包装工段上方设置集气罩，采取负压收集方式。 包装粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十七章，炭黑厂的逸散排放因子一般为0.1kg/t”，本项目高纯石墨及氧化石墨1产品产量为2781吨/年，则产品包装过程产生的粉尘量为0.278t/a。风机风量为20000m3/h，收集效率为90%，收集粉尘经本次新建的布袋除尘器（除尘效率99.5%）处理后，通过新建的1根26m排气筒DA0016排放。则包装粉尘有组织排放量为0.0013t/a，无组织排放量为0.028t/a。 ⑦废水酸雾挥发 废水未经处理暂存期间，有酸雾挥发产生，主要污染物为氯化氢、氟化物及氮氧化物。本次对现有的废水处理车间的通风换气口进行监测，氮氧化物及氟化物均未检出，氯化氢平均浓度为0.176mg/L。根据企业生产运行情况，废水处理车间换气次数为4次/h，车间高13m，则现有工程氯化氢无组织排放量为0.31t/a。现有工程氯化氢年用量为31%6万，本项目使用35%615t，则本项目废水未经处理暂存期间，氯化氢产生量为0.004t/a，无组织排放。 ⑧危废贮存点废气 企业产生的废导热油及废机油、化验室废液、危险化学品废包装物（废酸桶、废弃高锰酸钾包装袋、废弃氢氧化钠包装袋）暂存在危废贮存点；其中企业产品检测不涉及有机溶剂使用，基本不挥发性。 废酸桶为氧化石墨1-B路线产生，氧化石墨1-B路线年生产93d，每2个批次产生一个废酸桶，拉运次数平均为每7天1次。产生的废酸桶使用吨袋密封保存。类比《湛江市凯庆废钢铁配送中心有限公司年处理废包装桶10000吨和年收集贮存废旧铅酸电池6000吨项目》，该项目处理废包装桶包含废酸包装桶，废酸包装桶最大规格为1000L，与本项目产生的废物类别、废物代码，废桶规格均相同，该项目处理废包装桶10000吨/a，废包装桶暂存期间酸雾产生量为2.51×10-4kg/h；本项目使用的1m3吨桶材质为纯HDPE或PP材质，空桶质量在45-55kg，本次以50kg/t桶计，则本项目废酸桶残存期间酸雾产生量为9.79×10-4kg/h，0.002t/a。酸雾量产生较少，危废贮存点采取加强通风措施。 企业危废贮存点年周转废导热油及废机油共15.2t，类比永州福源环保有限公司的《3000t/a危险废物集中收集贮存项目》，该企业存储危废种类包含HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-249-08，年周转量为545t，该种危险废物贮存期间产生的挥发性有机物为0.06kg/h。企业废导热油及废机油仅在设备检修期间产生，企业检修次数为2次/年，暂存时间为1个月，则企业产生的挥发性有机物为0.002kg/h，0.003t/a。 本次在废导热油及废机油贮存区上方设置集气罩，收集效率90%，采取负压收集的方式，废气经集气罩进入二级活性炭吸附箱，处理效率按90%计，经处理后废气通过新建的15m排气筒DA0017排放。则挥发性有机物有组织排放量为0.0003t/a，0.0002kg/h；无组织排放量为0.0003t/a，0.0002kg/h。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-7本项目废气污染物排放情况 污染源; 污染物; 排放形式; 风机量m3/h; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量（t/a）; 收集效率%; 设施; 处理效率%; 是否可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量（t/a）. 高纯石墨; 投料; 颗粒物; 有组织; 30000; /; 0.947; 0.341; 90; 集气罩+布袋除尘器+26m排气筒DA0016; 99.5; 是; 0.14; 0.042; 0.0015; 360. 包装; 30000; /; 0.333; 0.12; 0.046; 0.001; 0.0005. 酸浸反应; 氯化氢; 有组织; 30000; /; 8.548; 4.103; 100; 2套串联4级碱液喷淋塔（位于氧化1中试间）+26m排气筒DA001; 98; 是; 5.69; 0.17; 0.082; 480. 氧化石墨1; 投料; 颗粒物; 有组织; 30000; /; 0.66; 0.37; 90; 集气罩+布袋除尘器+26m排气筒DA0016; 99.5; 是; 0.10; 0.003; 0.0017; 837. 包装; 30000; /; 0.57; 0.158; 0.085; 0.003; 0.0008. 氧化石墨1-A路线; 稀释、插层、提纯; 硫酸雾; 有组织; 30000; /; 0.081; 0.090; 100; 2套串联4级碱液喷淋塔+26m排气筒DA001; 98; 是; 0.060; 0.002; 0.002; 1116. 氯化氢; /; 2.116; 2.361; 1.40; 0.042; 0.047. 氟化物; /; 0.05; 0.056; 0.030; 0.0009; 0.001. 氮氧化物; /; 0.03; 0.033; 0.021; 0.0006; 0.0007. 氧化石墨1-B路线; 稀释、插层、提纯; 乙酸雾; 有组织; 30000; /; 1.513; 0.084; 100; 2套串联4级碱液喷淋塔+26m排气筒DA001; 98; 是; 0.12; 0.004; 0.002; 558. 氯化氢; /; 2.116; 1.181; 100; 98; 是; 1.43; 0.043; 0.024. 氟化物; /; 0.050; 0.028; 100; 98; 是; 0.06; 0.002; 0.001. 氮氧化物; /; 0.030; 0.017; 100; 98; 是; 0.018; 0.0005; 0.0003. 氧化石墨2; 投料; 颗粒物; 有组织; 30000; /; 0.23; 0.032; 90; 集气罩+布袋除尘器+26m排气筒DA0016; 99.5; 是; 0.024; 0.001; 0.0001; 140. 插层反应; 硫酸雾; 有组织; 30000; /; 0.438; 1.472; 100; 2套串联4级碱液喷淋塔+26m排气筒DA001; 98; 是; 0.29; 0.009; 0.029; 3360. 稀释恒温; 氯化氢; 有组织; 30000; /; 7.92; 26.61; 100; 98; 是; 5.28; 0.158; 0.532. 氯气; 有组织; 30000; /; 0.020; 0.067; 100; 98; 是; 0.010; 0.0003; 0.001. 高纯石墨; 烘干; 氯化氢; 有组织; 30000; /; 0.69; 0.33; 100; 2套串联4级碱液喷淋塔+26m排气筒DA001; 98; 是; 0.49; 0.015; 0.007; 480. 氧化石墨1; 烘干; 硫酸雾; 有组织; 30000; /; 9.30; 1.73; 100; 2套串联4级碱液喷淋塔+26m排气筒DA001; 98; 是; 6.27; 0.19; 0.035; 186. 乙酸雾; /; 0.54; 0.05; 100; 98; 是; 0.36; 0.011; 0.001; 93. 氯化氢; /; 0.30; 0.085; 100; 98; 是; 0.24; 0.007; 0.002; 279. 氟化物; /; 1.036; 0.289; 100; 98; 是; 0.72; 0.022; 0.006. 氮氧化物; /; 1.08; 0.3; 100; 98; 是; 0.72; 0.022; 0.006. 氧化石墨2; 烘干; 硫酸雾; 有组织; 30000; /; 2.79; 0.39; 100; 2套串联4级碱液喷淋塔+26m排气筒DA001; 98; 是; 1.90; 0.06; 0.008; 140. 氯化氢; /; 1.43; 0.2; 100; 98; 是; 0.95; 0.03; 0.004. 危废贮存点废气; 贮存; 非甲烷总烃; 有组织; 2000; /; 0.002; 0.003; 90; 集气罩+二级活性炭吸附箱+15m排气筒DA0017; 90; 是; 0.10; 0.0002; 0.0003; 1440. 高纯石墨; 投料+包装; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.13; 0.046; /; /; /; /; /; 0.13; 0.046; 360. 氧化石墨1; 0.051; 0.053; 0.051; 0.053; 837. 氧化石墨2; 0.021; 0.003; 0.021; 0.003; 140. 废水; 挥发; 氯化氢; 无组织; /; /; 0.014; 0.004; /; /; /; /; /; 0.014; 0.004; 280. 危废贮存点废气; 贮存; 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 0.0002; 0.0003; /; /; /; /; /; 0.0002; 0.0003; 1440. 酸雾; /; /; 9.79×10-4; 0.002; /; 加强通风; /; /; /; 9.79×10-4; 0.002; 2232. 注：高纯石墨年产120批次，投料及包装工序3h，酸浸工序4h，烘干4h；氧化石墨1-A年产186批次，投料及包装工序3h，氧化插层、提纯工序6h，烘干1h；氧化石墨1-B年产93批次，投料及包装工序3h，氧化插层、提纯工序6h，烘干1h；氧化石墨2年产140批次，投料及包装工序1h，氧化插层、提纯工序24h，烘干1h。3种产品同时生产。 表4-8本项目涉及排放口基本情况 编号; 排放口基本情况; 执行标准. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型; 坐标; 污染物种类. DA001; 26; 0.5; 常温; 一般排气筒; 130°15′48.53″，47°9′7.45″; 硫酸雾、氯化氢、氟化物、乙酸雾、氮氧化物、氯气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 表4-9项目扩建后DA001污染物排放情况 序号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率kg/h; 排放量（t/a）; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 1; 硫酸雾; 8.52; 0.261; 0.074; 45（其他）; 6.32; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 2; 乙酸雾; 0.48; 0.015; 0.003; /; /. 3; 氯化氢; 15.48; 0.465; 0.698; 100; 1.012. 4; 氟化物; 0.81; 0.025; 0.008; 9.0（其他）; 0.422. 5; 氮氧化物; 0.76; 0.023; 0.007; 240（硝酸使用和其他）; 3.16. 6; 氯气; 0.020; 0.0006; 0.001; 65; 0.59. 本项目扩建后，DA001污染物排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.废气污染治理措施可行性分析 （1）酸雾防治措施的可行性 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）中表7电镀废气治理可行技术，处理酸性废气采用喷淋塔中和法为可行技术。 本项目生产过程中产生酸雾采用2套串联的4级碱液喷淋塔进行净化处理，根据现有工程验收监测数据，净化效率可达98%。主要反应方程式如下： 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O NaOH+HCI=NaCI+H2O NaOH+HF=NaF+H2O NaOH+HNO3=NaNO3+H2O NaOH+2CH3COOH=2CH3COONa+H2O 2NaOH+3NO2=2NaNO3+NO+H2O 2NaOH+NO2+NO=2NaNO2+H2O 碱液喷淋塔工作原理，通过废气管道将酸雾引入喷淋塔，通过填料层后，废气和氢氧化钠吸收剂与气体和液体充分接触，以吸收和中和气体。净化后，酸雾经烟尘板脱水除去，再由风机排放到大气中。在塔底用水泵加压后，将吸收剂喷在塔顶喷淋而下，然后再循环到塔底。具体如下： 首先，酸雾从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。 在填料的表面上，气体中酸性物质与液体中碱性物质发生化学反应，反应生成物质随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸雾继续上升进入第一级喷淋段。 在喷淋段中吸收液从顶部的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴，与气体充分混合接触，继续发生化学反应，然后酸雾上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。 第二级、第三级、第四级处理工序与以上工序相同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。 通过控制空塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气从净化塔上端经过排气管排入大气。 本项目产生的酸雾经2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放，净化效率98%，污染物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度及最高允许排放速率要求，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，本项目酸雾处理技术可行。 （2）除尘设施可行性 本项目新建一套布袋除尘器，对生产投料及包装工序产生的粉尘进行处理。 布袋除尘器正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。 本项目投料及包装工序产生的粉尘经布袋除尘器处理，除尘效率为99.5%，处理后车间内无组织排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表A.1，针对原料准备环节（除煅烧）、返回料处理等环节产生的颗粒物，袋式除尘法为可行技术。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。 （3）活性炭吸附处理工艺 吸附剂采用特殊成型的活性炭作为吸附剂，吸附剂具有寿命长，吸附系统阻力低净化效率高的特点。吸附是一个物理过程，活性炭具有疏松多孔的结构特点，比表面积很大，当它与有机气体接触时，产生的强烈的相互作用力，废气中部分有机物被截留，从而净化气体。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中对危险废物贮存单元废气治理技术无推荐可行技术，本项目采用活性炭吸附技术为有机废气治理中常用技术，本项目有机废气产生量及产生浓度较低，活性炭吸附对挥发性有机物具有稳定的去除效率，采用活性炭吸附处理工艺，可有效降低废气中的挥发性有机物的含量，有机废气经处理后可达标排放。活性炭吸附处理设施成熟，经济可行性高，污染物能够稳定达标排放，措施可行。 本项目DA001排气筒高度为26m，周围200m范围内最高构建物高度为20m；且本项目运行后，DA001排放污染物主要为硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氟化物、乙酸雾及氯气，周围无与DA001排放相同污染物的排气筒，不涉及等效排气筒。 3.非正常工况 本项目非正常工况涉及以下情况，①碱液喷淋塔净化故障，效率下降至50%；②布袋除尘器故障，除尘效率下降至90%；③活性炭吸附箱故障，除尘效率下降至50%。 表4-9本项目污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 故障; 硫酸雾; 264; 7.91; 1; ≤1; 停止生产，设备检修. 氯化氢; 530; 15.89. 氮氧化物; 19; 0.57. 氟化物; 19; 0.57. 乙酸雾; 16.5; 0.50. 氯气; 0.66; 0.02. 2; 布袋除尘器; 故障; 颗粒物; 7.11; 0.21; 1; ≤1. 3; 二级活性炭吸附箱; 故障; 非甲烷总烃; 0.47; 0.0009; 1; ≤1. 4.大气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目大气污染物监测计划如下表所示。 表4-10大气污染物监测计划表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 1; 有组织; DA001; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氯气、氟化物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求. DA0016; 颗粒物; 1次/半年. DA0017; 非甲烷总烃; 1次/半年. 2; 无组织; 厂界; 颗粒物、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氯气、氟化物、乙酸雾、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 二、废水 1.废水污染物排放情况 项目运营期产生的废水为工艺废水、净化水系统产生的废水、喷淋废水及化验冲洗废水及生活污水。 （1）废水源强核算 ①生活污水 本项目新增劳动定员30人，用水定额根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），员工日用水量按80L/（人·d）计，生活用水量720m3/a。生活污水按用水量80%计算，生活污水量为576m3/a，1.92m3/d，经过化粪池处理后排入园区A区污水处理厂处理。主要污染因子为COD及氨氮。根据《给水排水设计手册（第5册）》中4.2城镇污水水质，生活污水中污染物浓度COD：300mg/L，NH3-N：25mg/L。 ②工艺废水 高纯石墨生产线工艺废水产生量为7091.9t/a，氧化石墨1生产线工艺废水产生量为10088.71m3/a，氧化石墨2生产线工艺废水产生量为1489.53m3/a。工艺废水主要为水洗废水。废水中主要含有无机盐类化合物，浓度高。 高纯石墨生产线，提纯过程中35%盐酸330t，除酸雾损失外（氯化物4.433t/a），其余全部进入工艺废水。进工艺废水中的污染物SS-6.715（约0.5%的石墨原料进入废水），氯化物（以Cl-计）107.602t/a。 氧化石墨1生产线，氧化插层、提纯过程中98%硫酸1000、80%硫酸910t、85%磷酸25t、65%硝酸300t、70%高氯酸25t，85%乙酸50t、50%氢氟酸289t、35%盐酸85t，除酸雾损失外（硫酸雾1.82t/a、氟化物0.373t/a、氯化物3.627t/a、氮氧化物0.35t/a、乙酸雾0.134t/a），产生的废酸（50%高氯酸、65%乙酸、65%磷酸约产生70%质量废酸），其余全部进入工艺废水。进工艺废水中的污染物SS-8.5（约0.5%的石墨原料），硫酸盐（以SO42-计）1691.62t/a，氟化物（以F-计）136.92t/a，硝酸盐（以NO3-计）190.76t/a，氯化物（以Cl-计）27.37t/a。 高纯氧化石墨2生产线，氧化插层、提纯过程中98%硫酸1300t，35%盐酸200t，除酸雾损失外（硫酸雾1.862t/a、氯化物26.81t/a），产生的废酸（910t，80%硫酸），回用至氧化1-A路线进行提出，其余全部进入工艺废水。进工艺废水中的污染物SS-0.2（约0.5%的石墨原料），硫酸盐（以SO42-计）558.698t/a，氯化物（以Cl-计）41.09t/a。 工艺废水进入现有的废水处理车间处理后。废水进入A区污水处理厂处理，经粗格栅+调节池+细格栅及旋流沉砂池+反硝化反应池+二沉池+机械混合絮凝池+斜板沉淀池处理后，管输至鹤岗市西部污水处理厂继续处理，处理达标排至鹤立河。 ③硬水 本项目净化系统废水产生量为7105.5m3/a，主要污染因子为SS及COD。随工艺废水一同进入现有的废水处理车间处理，处理达标后再进入A区污水处理厂处理。 ④喷淋废水 碱液喷淋塔定期进行置换排水，排水频次为每月1次，排水量为15m3/台，360m3/a，主要污染物为未反应的碱及盐类化合物，与工艺废水一同处理，处理达标后再进入A区污水处理厂处理。 ⑤化验冲洗废水 项目产品检测及仪器器皿清洗过程使用产生冲洗废水，进入现有废水处理车间处理，处理后进入A区污水处理厂处理，产生量为120t/a。 ⑥循环冷却水排水 循环冷却水每季度置换1次，反应釜夹套封闭式循环，蒸发量小，以5%计，则循环冷却水排水量为1.63m3/a。 2.厂区现有废水处理车间 现有废水处理系统先采用石灰中和沉淀法，主要工艺为制浆-中和反应-压滤；经沉淀、压滤后废水进行进一步处理，采用调节-混凝-絮凝工艺，投加PAC及PAM进行进一步沉淀。现有废水车间处理规模为7000m3/d，2.56×106m3/a。 工艺废水分别进入白灰化浆罐及水处理中和罐，先用废水进行化浆，减少用水量，化浆后的石灰水进入水处理中和罐与废水反应，当罐内pH达到7-8后，中和水经泵送入压滤机进行压滤，压滤出来的废渣进入污泥暂存库暂存，分离的废水进行混凝絮凝沉淀处理。 由压滤机输送来的废水先进入废水收集池，收集待处理的废水起到均质均量的作用，为后续处理提供稳定的处理条件，然后经管道进入沉淀池，通过管道混合器在管道内添加絮凝剂、混凝剂等药剂，在絮凝剂作用下，降低悬浮颗粒电位，使小颗粒杂质相互凝聚成大颗粒，提高沉淀分离效果，废水进入沉淀池后进一步分离、沉降，池底的污泥返回到压滤机进行压滤处理，上层清水进入排放池，排放池内设有在线仪表，对处理后水质进行监测，当水质达到A区污水处理厂进水标准，通过提升泵给入A区污水处理厂进行进一步处理，当水质不达标，废水回到废水收集池，调节pH后，进行继续处理。 经处理后的废水满足A区污水处理厂进水指标，除溶解性总固体、氯化物、总氮三项指标外，其他污水指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，进入园区A区污水处理厂继续深度处理。 表4-11废水各工艺构筑物去除率效果表 单位：mg/L 工艺; 项目; pH; Cl-; SO42-; NO3-; F-; COD; SS. 石灰+混凝絮凝沉淀; 进水; 1.5-5; 15000; 12000; 10000; 200; 1200; 3000. 出水; 6.5-8.5; 12000; 3000; 7000; 20; 600; 300. 去除率%; -; 15; 75; 30; 90; 50; 90. 根据企业废水生产运行情况及在线监测数据，企业现有工程产生的废水污染物排放情况，氯化物排放浓度约为4000mg/L，氟化物排放浓度约为2mg/L，COD排放浓度约为120mg/L，悬浮物排放浓度约为30mg/L，硝酸根排放浓度约为60mg/L。 现有废水处理车间处理规模为7000m3/d，一期工程废水产生量为1838332.68m3/a，本项目污水产生量93.78m3/d，工艺废水主要污染因子为SO42-、Cl-、NO3-及F-，均能与石灰发生充分的化学反应，生产钙盐类物质，现有处理工艺可对本项目废水进行有效处理，废水处理车间剩余处理量及处理工艺满足本项目废水处理需求。 图4-1废水处理工艺 表4-12项目改扩建后全厂废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 废水产生量t/a; 污染物产生情况; 处理措施及排放去向; 废水排放量t/a; 污染物排放情况; 去除率%. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 工艺废水+喷淋废水+化验冲洗废水+净化系统废水; 氯化物（以Cl-计）; 1864589.95; 4728; 8816.06; 石灰中和沉淀+混凝絮凝沉淀，进入A区污水处理厂; 1864589.95; 3782.4; 7052.85; 20. 硫酸盐（以SO42-计）; 1207; 2250.32; 301.8; 562.58; 75. 氟化物（以F-计）; 93.2; 173.72; 9.32; 17.37; 90. 硝酸盐（以NO3-计）; 102.3; 190.76; 71.6; 133.53; 30. SS; 37.8; 70.52; 3.78; 7.05; 90. COD; 96.7; 180.28; 48.4; 90.14; 50. 生活污水; COD; 6768; 300; 2.03; 化粪池，进入A区污水处理厂; 6768; 225; 1.53; 25. 氨氮; 25; 0.17; 21.5; 0.15; 14. 表4-13废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口信息; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 编号; 名称. 1; 工艺废水; 硫酸盐、氟化物、硝酸盐、氯化物、COD、SS、总含盐量; A区污水处理厂; 连续排放流量稳定; TW001; 厂区现有废水处理系统; 采用石灰中和沉淀法+混凝絮凝沉淀法; DW001; 工业废水排放口; 是; 一般排放口. 2; 生活污水; COD、氨氮; TW002; 厂区现有化粪池; /; DW002; 生活污水排放口; 是; 一般排放口. 本项目改扩建后，全厂废水排放满足鹤岗石墨新材料产业园区A区污水处理厂进水指标。 3.依托园区污水处理厂 园区A区污水处理厂设计规模为12100m3/d，分两期建设。一期建设规模7100m3/d，二期建设规模5000m3/d。一期项目于2022年6月14日取得鹤岗市生态环境局《关于鹤岗市昌瑞污、废水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（鹤环审[2022]7号），鹤岗市昌瑞污水厂于2024年3月29日取得排污许可证，91230407MA7M2HRLOQ001V，A区污水处理厂现正在组织环保验收工作，根据园区污水处理厂例行监测报告及在线监测数据，污染物达标排放，工况运行稳定。园区污水处理厂计划年底完成环保验收工作，本项目于年底建设完成，试运行。项目处理后废水排入园区污水处理厂，可确保废水达标排放。 一期工程进入园区污水处理厂废水量为1819312.68m3/a，本项目废渣及污泥产生量为3653.303t/a，含水率为30%，则本项目经废水处理车间处理后废水产生量为25161.28t/a，项目改扩建后，全厂进入园区污水处理厂废水量为1844473.96m3/a，A区污水处理厂处理能力满足企业处理需求。污水处理厂二期工程暂未建设。 A区污水处理厂建设预处理区、二级生物处理区、深度处理区、污泥脱水区、办公区、DN400压力出水管线6.1km，采用A/O处理工艺，污水经“粗格栅+调节池+细格栅及旋流沉砂池+反硝化反应池+二沉池+机械混合絮凝池+斜板沉淀池”，处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂继续处理，处理达标排至鹤立河。 对照《工业高盐废水纳滤-反渗透分盐处理技术指南》（T/CSES 48-2022），“总含盐质量分数为1%及以上的高含盐废水和废液”为工业高盐废水。根据企业监测报告（见附件15），企业处理后废水总含盐浓度在1462mg/L～1508mg/L，质量分数0.146%～0.151%，不属于高盐废水；本次改扩建，使用的酸量较现有工程小，项目废水排入全厂废水处理系统与现有工程废水一起处理，根据全厂废水产排预测情况，氯化物（以Cl-计）、氟化物（以F-计）、硝酸盐（以NO3-计）排放浓度均小于现有工程，硫酸盐（以SO42-计）排放浓度较小，本次改扩建后，全厂总含盐浓度不超过1万mg/L，总含盐质量分数小于1%，不属于高盐废水。企业无高盐废水排至鹤岗市西部污水处理厂。本次改扩建后，企业按照相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可证变更，对全厂废水中总含盐量进行定期监测。 项目改扩建后，企业总排水量1844473.96m3/a，5053.4m3/d，污水排放量及污染物排放浓度均满足企业与园区污水处理厂签订的污水接收协议要求。根据园区污水处理厂排污许可执行报告及排污例行监测数据，污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标；园区污水处理厂排放废水的水量满足与鹤岗市西部污水处理厂签订的污水接收协议要求，项目改扩建后，企业排放的废水不会对鹤岗市西部污水处理厂产生冲击。 4.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目废水污染物监测计划详见下表。 表4-14项目运营期监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 排放标准. 废水; pH、SS、COD、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐; DW001 130°15′54.79″，47°9′1.94″; 1次/半年; 鹤岗石墨新材料产业园区A区污水处理厂进水指标：除溶解性总固体（≤8150mg/L）、氯化物（≤7650mg/L）、总氮（≤110mg/L）三项指标外，其他废污水指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准. 三、噪声污染影响分析 1.噪声源调查 本项目噪声源主要是空压机、压滤机、酸泵、水泵、离心泵等设备，各设备声功率约在75～85dB（A），主要集中在废水处理车间内，本项目室内噪声源调查详见表4-14。 （1）噪声预测模式 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①声源位于室内： 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级A声级 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw-点声源声功率级（A计权或倍频带）； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数； 2）工业企业噪声计算 式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T-用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； ti-在T时间内i声源工作时间，s； M-等效室外声源个数； tj-在T时间内j声源工作时间，s。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-15工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 高纯石墨间; 搅拌机; 75; 选用低噪声设备，安装减振垫，室内合理布局，墙体隔音; 41.9; 19.6; 1.2; 15; 45.9; 7200h; 20.0; 25.9; 1. 2; 压滤机; 80; 29.8; 13.8; 1.2; 15; 51.0; 20.0; 31.0; 1. 3; 刮板机; 75; 38.6; 5; 1.2; 27; 43.7; 20.0; 23.7; 1. 4; 干燥机; 65; 20.3; 11.1; 1.2; 9; 56.7; 20.0; 36.7; 1. 5; 氧化石墨1中试间; 酸泵; 85; 23.7; 1.6; 1.2; 16; 55.8; 20.0; 35.8; 1. 6; 水泵; 85; 46.7; 9.8; 1.2; 19; 54.9; 20.0; 34.9; 1. 7; 压滤机; 80; 50.4; 11.7; 1.2; 21; 52.4; 20.0; 32.4; 1. 8; 搅拌器; 75; 36.6; -11.9; 1.2; 12; 46.9; 20.0; 26.9; 1. 9; 输送机; 75; 52.1; 15.9; 1.2; 11; 52.1; 20.0; 32.1; 1. 10; 风机; 85; 40.8; 15.7; 1.2; 11; 57.6; 20; 37.6; 1. 11; 氧化石墨2中试间; 给料机; 75; 50.1; -6.5; 1.2; 25; 44.0; 20.0; 24.0; 1. 12; 泵; 85; 48.1; -13.9; 1; 17; 55.2; 20.0; 35.2; 1. 13; 空压机; 80; 61; -2.4; 1.2; 18; 50.0; 20.0; 30.0; 1. 14; 模温机; 75; 58.9; -17.3; 1.2; 14; 46.1; 20.0; 26.1; 1. 注：废水处理车间西南角为（0，0，0）坐标。 2.噪声预测值 表4-16厂界噪声值预测结果一览表 单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 东侧; 昼间; 43.7; 65; 达标. 东侧; 夜间; 43.7; 55; 达标. 南侧; 昼间; 47.9; 65; 达标. 南侧; 夜间; 47.9; 55; 达标. 西侧; 昼间; 50.7; 65; 达标. 西侧; 夜间; 50.7; 55; 达标. 北侧; 昼间; 36.5; 65; 达标. 北侧; 夜间; 36.5; 55; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 采取必要的噪声污染防治措施，尽量降低噪声源对周围环境的影响。噪声主要防治措施如下： ①尽量选择低噪声设备，安装时注意进行减振和动平衡处理，尽可能降低设备运行噪声。 ②高噪声设备均置于封闭车间内，厂房墙体、门、窗均采用隔声材料，最大限度减低噪声对外环境的影响。 ③在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置隔声装置（如密封隔音门、双层钢窗或塑钢窗等）；对有振动噪声产生的设备应加垫橡胶或弹簧防振垫。 ④在生产当中加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。 综上，本项目选用低噪设备，经减振、消声、隔声等降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目运营期产生的噪声环境影响可接受。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目厂界噪声监测如下表。 表4-17厂界噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固废污染影响分析 本项目产生的固体废物为布袋除尘器收集的粉尘、废水处理产生的废渣及污泥、一般废弃包装袋、生活垃圾、危险化学品废包装物（废酸桶、废弃高锰酸钾包装袋、废氢氧化钠包装袋）、化验室废液、废活性炭、废导热油、废布袋及废酸。 1.源强核算 （1）布袋除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘产生量为0.914t/a，暂存在辅助车间一般固体废物库房内，属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。集中收集，回用于生产。 （2）废渣及污泥 本项目废水处理产生的废渣及污泥量为3653.303t/a，含水率约为30%，主要为CaF2及硫酸钙等无机盐类物质，暂存在污泥暂存库内，属于一般固体废物。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），废物种类为SW07污泥，代码为900-099-S07。硫酸钙在烧结砖瓦中它可以起着增强作用，固化作用和助燃作用。在成型时它可以减少成型水分，减少水分不但可以降低烧成损耗，而且还能降低烧成煤耗。本项目产生的废渣及污泥定期外售给水泥厂综合利用。 （3）一般废弃包装袋 本项目使用的石墨原料产生的废弃包装袋为一般废弃包装袋，产生量为0.5t/a，属于一般固体废物。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。集中收集，暂存在辅助车间一般固体废物库房内，外售综合利用。 （4）危险化学品废包装物 本项目产生的危险化学品废包装物为废酸桶、废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋，酸桶规格均为1m3，则废酸桶产生量为78个/a，废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋产生量约1.26t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW49其他废物，代码为900-041-49。暂存在已建的危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。废酸桶在氧化石墨1-B路线产生，年生产93批次，每2个批次产生一个废酸桶，密封暂存在危废贮存点内，委托有资质单位拉运处置，拉运次数平均为每7天1次。 （5）废导热油 本项目氧化石墨生产使用导热油炉进行辅助烘干，导热油炉为电加热设备，定期有废导热油产生，产生量为0.2t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08，暂存在已建的危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。 （6）化验室废液 项目产品质检产生化验室废液，产生量0.02t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW49其他废物，代码为900-047-49，暂存在已建的危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。 （7）废布袋 运营期间，布袋除尘器产生废布袋，由设备厂家回收处置。产生量为2个/2年，为一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。 （8）废酸 项目氧化石墨1-B路线及氧化石墨2会产生废酸，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW34废酸；代码为900-349-34。 氧化石墨1-B路线产生的废酸为磷酸、高氯酸及乙酸混合酸液，不在厂区内存储，每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置。 氧化石墨1-B年生产93批次，产生量约70t/a，0.75t/批次，氧化石墨1生产线设置4个废酸中转罐，储罐规格均为Ф2.5m×2.5m，生产过程中暂存在废酸中转罐内，每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置，不在厂区内存储。 氧化石墨2年生产140批次，产生的废酸为浓度约为80%的硫酸，910t/a，6.5t/批次，氧化石墨2生产线设置2个废酸中转罐，储罐规格均为Ф2.5m×2.5m，废酸回用氧化石墨1-A路线。 （9）废活性炭 本项目二级活性炭吸附箱产生废活性炭，每2个月更换一次，每次产生大概能有0.02kg，0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW49其他废物，代码为900-039-49，暂存在已建的危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。 （10）生活垃圾 本项目新增职工30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，生活垃圾产生量为4.5t/a，集中收集，由环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号），废物种类为SW64其他垃圾，代码为900-099-S64。 表4-18固体废物产排及处理措施情况表 固体废物; 工序; 固体属性; 固废种类; 固废代码; 产生量; 处置量; 最终去向. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 4.5t/a; 4.5t/a; 环卫部门统一处理. 废渣及污泥; 废水处理; 一般固体废物; SW07污泥; 900-099-S07; 3653.303t/a; 3653.303t/a; 外售给水泥厂综合利用. 布袋除尘器收集粉尘; 废气治理; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.914t/a; 0.914t/a; 回用于生产. 废布袋; 废气治理; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 2个/2年; 2个/2年; 设备厂家回收处置. 一般废弃包装袋; 投料; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.5t/a; 0.5t/a; 外售综合利用. 废酸桶; 投料; 危险废物; HW49其他废物; 900-041-49; 78个/a; 78个/a; 有资质单位处置. 废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋; 1.26t/a; 1.26t/a. 废导热油; 烘干; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.2t/a; 0.2t/a. 废活性炭; 废气治理; HW49其他废物; 900-039-49; 0.12t/a; 0.12t/a. 化验室废液; 检测; HW49其他废物; 900-047-49; 0.02t/a; 0.02t/a. 废酸; 石墨提纯; HW34废酸; 900-349-34; 70t/a; 70t/a; 每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置，不在厂区内暂存. 910t/a; 910t/a; 回用氧化石墨1-A路线. 表4-19本项目危险废物特性汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 有害成分; 产生工序及装置; 产生 周期; 形态; 危险特性; 污染防治措施. 1; 危险化学品废包装物; HW49; 900-041-49; 酸、碱、高锰酸钾; 投料; 非连续; 固态; T/In; 暂存危废贮存点，定期交由有资质单位处理. 2; 废导热油; HW08; 900-249-08; 废矿物油; 干燥; 非连续; 液态; T，I. 3; 化验室废液; HW49; 900-047-49; 化验室废液; 产品检测; 非连续; 液态; T/C/I/R. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 非甲烷总烃; 危废贮存; 非连续; 固态; T. 5; 废酸; HW34废酸; 900-349-34; 磷酸、高氯酸及乙酸; 石墨提纯; 非连续; 液态; C，T; 每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置，不在厂区内暂存. 硫酸; 非连续; 液态; 回用氧化石墨1-A路线. 危险废物贮存利用厂区现有危废贮存点基本情况见表4-20。 表4-20危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危废 类别; 危废代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废贮存点; 危险化学品废包装物; HW49; 900-041-49; 12m2; 独立容器分区存储; 1t; 7天. 化验室废液; HW49; 900-047-49; 2m2; 0.1t; 1个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1m2; 0.1t; 2个月. 废导热油; HW08; 900-249-08; 5m2; 0.5t; 1个月. 2.固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物 项目产生的布袋除尘器收集的粉尘及一般废弃包装袋暂存在辅助车间一般固体废物库房内，废水处理产生的废渣及污泥暂存在污泥暂存库，一般固体废物库房及污泥暂存库按照以下要求进行管理。 ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所； ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染； ④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护以保障正常运行。 ⑤禁止危险废物和生活垃圾混入。 ⑥建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ⑦环境保护图形标志维护，按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）规定进行检查和维护。 （2）危险废物 危险废物的运输和贮存注意事项如下： ①贮存 本项目产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行分类收集后置于专用容器中；化验室废液及废导热油分别集中收集，桶装暂存在危废贮存点；废弃高锰酸钾包装袋、废氢氧化钠包装袋及废活性炭集中收集，分别袋装暂存在危废贮存点；废酸桶使用吨袋密封，置于托盘内，其余危险废物均置于托盘内； 已建的危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设： 1）先基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s； 2）堆放危险废物的高度按照地面承载能力确定，每个堆间留有搬运通道； 3）危险废物均置于托盘内，不直接与地面接触；暂存容器发生破损，泄漏物料可拦截在托盘内； 4）不同贮存分区之间采取隔离措施。同时在危废容器外部标明警示标识；参照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物醒目的警示标志；危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，暂存容器上应粘贴危险废物标识标签，并注明危险废物的来源、数量等； 5）使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。装载液体、容器内部留足够空间。 6）危废贮存点内建有安全照明设施和观察窗口。 7）按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中的规定设置警示标志；必须安装双锁；危废贮存点配备通讯设备、安全照明设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 8）本次对已建的危废贮存点设置活性炭吸附箱，在废机油及废导热油贮存区上方设置集气罩，采取负压收集的方式，废气经集气罩进入活性炭吸附箱，通过新建的15m排气筒DA0017排放。 ②运输 本项目产生的危险废物，交由有资质单位处置，由有资质单位派专用车辆定期上门接收拉运。 ③管理要求 建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放位置、存入日期、运出日期、及接收单位名称等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 本项目产生的固体废物采取上述污染控制措施后，做到资源化、无害化、减量化处理，对周围环境的影响可被接受。 五、地下水、土壤环境影响分析和保护措施 1.地下水环境影响分析 本项目生活污水经过化粪池处理后排入园区A区污水处理厂处理。废水均进入已建的废水处理车间进行处理，先经石灰中和沉淀，再进行混凝絮凝沉淀，车间处理后废水进入A区污水处理厂继续处理。 项目可能影响地下水的主要途径是垂直入渗，具体方式为：通过泄漏或渗漏污染地下水。本项目厂内废水处理车间各水池已做内表面耐酸碱处理，废水处理车间、污水管道、事故池、酸储车间已进行重点防渗，项目严格按照相关要求采取防渗措施，一般情况下不会发生废水渗漏污染地下水，对地下水不会造成污染。 针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制措施 本项目污染源头控制主要包括减少污染物的排放，提出工艺、设备、废水处理设备等应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 ①实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒漏滴，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度； ②对厂内排水系统、事故池等均做防渗处理； ③定期进行泄漏检测。 （2）分区防控措施 厂区已进行分区防渗，本次改建的酸储车间2，高锰酸钾贮存间进行重点防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗要求。 （3）跟踪监测 项目所在区域地下水方向为由东北向西南，利用厂区现有1口地下水跟踪监测井，同时在区域上游、侧向及下游分别设置1口地下水跟踪监测井，定期对地下水水质进行监测。本项目所在区域地下水流向见附图14。地下水跟踪点位图见附图15。 表4-21项目地下水跟踪监测计划 跟踪监测井; 坐标/°; 相对厂址方位/距离; 井深（m）; 功能; 监测因子; 监测频次. 厂区上游监测井1#; 130.269313，47.153478; 厂址北侧; 30; 背景值监测点; pH、耗氧量（以CODMn计）、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硝酸盐、细菌总数、总大肠菌群、铁、锰、铅、锌、六价铬、砷、汞、镉、氨氮、硫酸盐; 1次/年. 厂区东侧监测井3#; 130.269055，47.148721; 厂址东侧; 30. 厂区内跟踪监测井2#; 130.261577，47.151720; 厂址西南角; 30; 污染扩散监测点. 下游监测井4#; 130.257275，47.151508; 厂址西南侧; 30. 2.土壤环境影响分析 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。本项目为石墨提纯中试项目，影响类型主要是垂直入渗和大气沉降。 （1）垂直入渗 对于厂区内地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。厂区废水处理车间、废水处理系统各个池体、事故池进行防渗而且内表面进行耐酸碱处理，渗透系数小于1×10-10cm/s。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 （2）大气沉降 本项目大气污染源主要是生产过程产生的酸雾、废水挥发产生的酸雾；投料、包装工序产生的粉尘；危废贮存点废气。 本项目产生的酸雾均采用2套串联的4级碱液喷淋塔处理，净化效率98%。颗粒物粒径大于1μm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，使叶片褪色、变硬，使植物生长不良。另外，粉尘落到田间会影响土壤透水透气性，不利于农作物吸收土壤养分，间接造成农作物生长缓慢。大气沉降对土壤的影响主要集中在影响透气透水性及植物的生长。本项目位于产业园区内，厂址周边主要用地为工业用地，而且本项目生产设备采用封闭性设备，投料、包装等工序均配套布袋除尘器等措施，厂区定期洒水等，减少粉尘的产生。危废贮存点废气采取负压收集的方式，在废机油及废导热油贮存区上方设置集气罩，废气经集气罩进入二级活性炭吸附箱，通过新建排气筒排放。在采取上述措施后本项目废气不会对周围土壤环境产生明显影响。 六、生态影响分析 本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区内，利用现有厂房，且用地范围内无生态环境保护目标，因此本次环评不进行生态环境影响分析。 七、风险评价结论 本项目环境风险分析详见环境风险影响评价专篇。 本项目主要风险物质为硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、氢氟酸、磷酸、废导热油、化验室废液及氯气，当事故发生时，可经由围堰及收集沟将泄漏物料控制在围堰内并将其大部分重新收集，在用水对地面进行冲洗，冲洗废水排入厂内事故水池，不外排。发生该类事故，只要控制措施得当，不会造成泄漏物进入附近水体造成明显的水环境污染事故。 储存过程中造成的污染，主要为储罐、包装桶破损或装罐过程中产生的泄漏污染，在加强管理和定期检查的情况下，储罐、包装桶破损事故可基本消除。 因此，本项目运营期从环境风险角度分析具备可行性。 八、环保投资 本项目总投资1049.52万元，其中环保投资为51.38万元，占总投资的4.90%。 表4-22本项目环保投资估算表 类别; 主要治理措施; 投资 （万元）. 大气; 2套4级碱液喷淋塔（净化效率98%）+配套废气收集管道、风机; 15. 1套布袋除尘器，除尘效率≥99.5%+26mDA0016排气筒; 6. 危废贮存点设置集气罩+二级活性炭吸附箱+15mDA0017排气筒; 10. 废水; 现有废水处理车间; /. 噪声; 设备基础采取减振基础，注意机械保养; 2. 固体废物; 危险废物交由有资质单位处置; 10. 防渗; 酸储车间2、高锰酸钾贮存间重点防渗; 4.38. 环境管理与监测; 环境管理与监测费用; 3. 环保设施运行与维护; 环保设施运行与维护费用; 1. 合计; 51.38. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氯气、氟化物、乙酸雾 | 新建2套串联4级碱液喷淋塔（净化效率98%）+1根26m已建的排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求 |
|  | DA0016 | 颗粒物 | 集气罩（收集效率90%）+新建1套布袋除尘器（除尘效率≥99.5%）+1根26m新建的排气筒DA0016 |  |
|  | DA0017 | 非甲烷总烃 | 集气罩（收集效率90%）+新建1套二级活性炭吸附箱（处置效率90%）+1根15m新建的排气筒DA0017 |  |
|  | 厂界 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氯气、氟化物、乙酸雾、颗粒物、非甲烷总烃 | / |  |
| 地表水环境 | DW001 | 硫酸盐、氟化物、硝酸盐、氯化物、COD、SS、总含盐量 | 现有废水处理车间处理后，排入A区污水处理厂 | 鹤岗石墨新材料产业园区A区污水处理厂进水指标：除溶解性总固体（≤8150mg/L）、氯化物（≤7650mg/L）、总氮（≤110mg/L）三项指标外，其他废污水指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准 |
|  | DW002 | COD、氨氮 | 厂内现有防渗化粪池初步处理后排入A区污水处理厂 |  |
| 声环境 | 运行设备、泵类 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.布袋除尘器收集的粉尘回用于生产； 2.废布袋由设备厂家回收处置； 3.废渣及污泥集中收集，暂存在已建的污泥暂存库内，定期外售给水泥厂综合利用； 4.一般废弃包装袋外售综合利用； 5.危险化学品废包装物（废酸桶、废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋）、化验室废液、废活性炭及废导热油分别收集，暂存在危废贮存点内，交由有资质单位处理； 6.生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 7.氧化石墨1-B路线产生的废酸，每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置；氧化石墨2产生的废酸回用氧化石墨1-A路线。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地下水：分区防渗；本次新建的酸储车间2，高锰酸钾贮存间进行重点防渗。 利用厂区现有1口地下水跟踪监测井，及区域地下水上游、侧向及下游，共4口地下水跟踪监测井，定期进行监测。 土壤：本项目产生的酸雾进入2套串联的4级碱液喷淋塔处理，净化效率98%；投料、包装等工序产生的粉尘进入布袋除尘器处理；危废贮存点安装二级活性炭吸附箱，处置效率90%，厂区定期洒水等，减少粉尘的产生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.在酸储车间2设置围堰，围堰内地面进行防渗、防腐处理；保持围堰内清洁，避免发生泄漏时，泄漏物接触到禁忌物产生火灾爆炸。根据各化学物品的特性进行隔离或隔开放置。定期对储罐、管道、泵进行检查维修，避免发生泄漏。储罐区设置警示标志。 2.合理规划运输路线及运输时间，公路运输时要按规定路线行驶；原料货品的装运应做到定车、定人；加强运输车辆管理；在危化品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众。 3.危化品辅料使用过程中应定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除设备、管道的跑、冒、滴、漏，尽可能采用机械化、自动化先进技术，以隔绝化学品与操作人员的接触。安装物料监测系统，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。化学物品管理人员应进行培训。 4.高纯氧化石墨中试间和高纯石墨间内设置围堰，围堰面积分别为252m2，1008m2及504m2；围堰高度均为300mm，可有效对泄漏物料进行围堵。 酸储车间2硫酸储罐区与双氧水储罐区设置防火墙，硫酸储罐区设置围堰，硫酸储罐区占地面积55.7m2，围堰高度0.5m，围堰内有效容积为25.3m3。可有效对泄漏的硫酸进行拦截及存储。 5.企业已设有一座有效容积9000m3事故池，位于废酸回收车间。事故污水、初期污染雨水、消防废水等送入事故水池储存。当发生火灾、泄漏等污染事故时，火灾报警系统报警的同时，自动切换雨水收集总管上的阀门，将废水排至事故水收集池。当泄漏、火灾事故结束后，用清水冲洗雨水沟中余留的污染物，一起排放到事故池。经废水处理系统采用沉淀、分离、加药等特定方式处理达标后方可运送至有处理能力的单位进行处置，不能随意排放污染周边地下水及土壤环境。 6.当废导热油、化验室废液暂存桶发生泄漏，通常为跑冒滴漏，泄漏速度小，可以进行倒罐，将废导热油、化验室废液导入其他完好桶中，即便全部泄漏可利用厂区内沙子吸附。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 黑龙江碳源材料有限公司现有工程已进行排污许可申请，为重点管理。本项目改扩建完成后，发生实际排污行为之前，企业需按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可证变更。不得无证排污或不按证排污。定期开展自行监测，进行台账记录及执行报告填报。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设单位应认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，项目的建设不致改变所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOx | 12.900 |  |  | 0.007 |  | 12.907 | +0.007 |
|  | SO2 | 1.214 |  |  | 0 |  | 1.214 | +0 |
|  | 颗粒物 | 2.298 |  |  | 0.107 |  | 2.405 | +0.107 |
|  | 氯化氢 | 0.811 |  |  | 0.702 |  | 1.513 | +0.702 |
|  | 硫酸雾 | 0 |  |  | 0.074 |  | 0.074 | +0.074 |
|  | 氟化物 | 0.122 |  |  | 0.008 |  | 0.130 | +0.008 |
|  | 乙酸雾 | 0 |  |  | 0.003 |  | 0.003 | +0.003 |
|  | 氯气 | 0 |  |  | 0.001 |  | 0.001 | +0.001 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.0006 |  | 0.0006 | +0.0006 |
| 废水 | COD | 89.737 |  |  | 1.993 |  | 91.73 | +1.993 |
|  | 氨氮 | 0.155 |  |  | 0.015 |  | 0.170 | +0.015 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | 397.1 |  |  | 0.914 |  | 398.014 | +0.914 |
|  | 一般废弃包装袋 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1 | +0.5 |
|  | 废渣及污泥 | 63400 |  |  | 3653.303 |  | 67053.303 | +3653.303 |
|  | 筛分杂质和磁尾 | 1005 |  |  | 0 |  | 1005 | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.5（2年更换一次） |  |  | 0 |  | 0.5（2年更换一次） | 0 |
|  | 废布袋 | 8个/2年 |  |  | 2个/2年 |  | 10个/2年 | +2个/2年 |
| 危险废物 | 危险化学品废包装物 | 0 |  |  | 废酸桶78个，废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋1.26t/a |  | 废酸桶78个，废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋1.26t/a | +废酸桶78个，废弃高锰酸钾包装袋及废氢氧化钠包装袋1.26t/a |
|  | 废导热油 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油 | 15 |  |  | 0 |  | 15 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 |  |  | 0.12 |  | 0.12 | +0.12 |
|  | 化验室废液 | 0.1 |  |  | 0.02 |  | 0.12 | +0.02 |
|  | 废酸 | 0 |  |  | 980 | -910 | 70 | +70 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 黑龙江碳源材料有限公司

- 高纯氧化石墨项目

- 环境风险影响评价专篇

1风险调查

1.1建设项目风险源调查

黑龙江碳源材料有限公司在黑龙江碳源材料有限公司高纯石墨（一期）项目现有厂区废水处理车间内，拟建设黑龙江碳源材料有限公司高纯氧化石墨项目，年产高纯石墨1200t/a，氧化石墨1-1581t/a，氧化石墨2-140t/a。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对危险物质的辨识进行识别。本项目涉及的环境风险物质为硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、氢氟酸、磷酸、废导热油、化验室废液及氯气，本项目产品检测不涉及有机溶剂使用，产生的化验室废液中属于健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。

氧化石墨2产生的废酸，浓度约为80%的硫酸，18t/批次，暂存在氧化石墨2生产线设置2个废酸中转罐，储罐规格均为Ф2.5m×2.5m。氧化石墨1-B产生的废酸，中含有浓度约为65%磷酸，65%乙酸、产生量为0.19t/批次及0.34t/批次，暂存在废酸中转罐，Ф2.5m×2.5m，每批次生产完，直接交由有资质单位拉运处置，不在厂区内暂存。

氧化石墨2生产产生的氯气存在于排气筒内，排气筒内径0.5m，高度35m，氯气排放浓度0.020mg/m3，厂区内最大存在量为4.08E-10t。物质使用及存储情况详见下表。

表1.1-1本项目环境风险物质储存情况一览表

| 序号 | 风险物质 | 浓度 | 形态 | 存储方式 | 存储地点 | 涉及工序 | 最大存在量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 98% | 液态 | 罐装 | 酸储车间2 | 提纯 | 18.4 |
| 1 | 硫酸 | 80% | 液态 | 罐装 | 氧化石墨2生产线废酸中转罐 | 提纯 | 18 |
| 2 | 盐酸 | 35% | 液态 | 罐装 | 酸储车间 | 提纯 | 59 |
| 3 | 硝酸 | 65% | 液态 | 桶装 | 酸储车间 | 提纯 | 56.4 |
| 4 | 乙酸 | 85% | 液态 | 桶装 | 桶装 | 提纯 | 1.05 |
| 5 | 乙酸 | 65% | 液态 | 罐装 | 氧化石墨1生产线废酸中转罐 | 提纯 | 0.34 |
| 6 | 氢氟酸 | 50% | 液态 | 罐装 | 酸储车间 | 提纯 | 46 |
| 7 | 磷酸 | 85% | 液态 | 桶装 | 桶装 | 提纯 | 1.67 |
| 8 | 磷酸 | 65% | 液态 | 罐装 | 氧化石墨1生产线废酸中转罐 | 提纯 | 0.19 |
| 9 | 油类物质（废导热油） | / | 液态 | 桶装 | 危废贮存点 | 烘干 | 0.2 |
| 10 | 化验室废液 | / | 液态 | 桶装 | 危废贮存点 | 产品检测 | 0.02 |
| 11 | 氯气 | 100% | 气态 | 废气管道 | 氧化石墨2中试间 | 提纯工艺产生 | 4.08E-10 |

- 2环境风险潜势初判

2.1-P的分级确定

2.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录C中C.1.1可知，应计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则中附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，算出企业危险物质数量与临界量的比值（Q）见表2.1-1。

表2.1-1本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 7664-93-9 | 32.6 | 10 | 3.26 |
| 2 | 盐酸（折纯） | 7647-01-0 | 55.8 | 7.5 | 7.44 |
| 3 | 硝酸（折纯） | 7697-37-2 | 36.7 | 7.5 | 4.89 |
| 4 | 乙酸（折纯） | 64-19-7 | 1.11 | 10 | 0.111 |
| 5 | 氢氟酸（折纯） | 7664-39-3 | 23 | 1 | 23 |
| 6 | 磷酸（折纯） | 7664-38-2 | 1.54 | 10 | 0.154 |
| 7 | 油类物质（废导热油） | / | 0.2 | 2500 | 0.00008 |
| 8 | 化验室废液 | / | 0.02 | 50 | 0.0004 |
| 9 | 氯气 | 7782-50-5 | 4.08E-10 | 1 | 4.08E-10 |
| Q=Σqn/Qn |  |  |  |  | 38.86 |

根据上表，分析出本项目所涉及的危险物质的临界量比值10≤Q＜100。

2.1.2行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录C中C.1.2”，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表2.1-2评估项目生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表2.1-2行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目属于石墨及其他非金属矿物制品业，涉及危险物质及贮存，本项目M取值为5，以M4表示。

2.1.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录C中C.1.3”，根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4.1-3可确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表2.1-3危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与 临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

2.2-E的分级确定

2.2.1大气环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录D中D.1”，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.2-1。

表2.2-1大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区（A区）黑龙江碳源材料有限公司高纯石墨（一期）项目现有的废水处理车间内，厂区500m范围内无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，周边5000m范围内主要为鹤岗市东山区新华镇管辖部分村屯及兴安区峻德路街道，人口总数约为9千人，本项目大气环境敏感程度为E3环境低度敏感区。

表2.2-2大气环境敏感特征

| 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/km | 属性 | 人口数/人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 峻丰村 | NE | 4.48 | 居住区 | 120 |
| 2 | 峻丰南屯 | NE | 4.03 | 居住区 | 700 |
| 3 | 新华农场九队 | NW | 4.34 | 居住区 | 150 |
| 4 | 畜牧场村 | N | 1.75 | 居住区 | 80 |
| 5 | 永昌村 | SW | 2.04 | 居住区 | 360 |
| 6 | 新华农场十队 | NW | 2.72 | 居住区 | 180 |
| 7 | 永安屯 | SW | 3.86 | 居住区 | 300 |
| 8 | 永祥村 | SE | 3.79 | 居住区 | 350 |
| 9 | 对五房屯 | SW | 4.89 | 居住区 | 150 |
| 10 | 永昌五队 | SE | 1.34 | 居住区 | 80 |
| 11 | 桥北村 | SE | 2.35 | 居住区 | 150 |
| 12 | 新华农场一砖场 | SE | 3.10 | 居住区 | 180 |
| 13 | 团结村 | SE | 4.04 | 居住区 | 80 |
| 14 | 新华镇 | SE | 3.09 | 居住区 | 6000 |
| 总计 |  |  |  |  | 8880 |

2.2.2地表水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录D中D.2”，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表2.2-3和表2.2-4，分级原则见表2.2-5。

表2.2-3地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目废水进入现有的废水处理车间处理，经车间处理后的废水进入A区污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入鹤立河。

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，鹤立河水质为Ⅳ类。本项目地表水功能敏感性分区为低敏感F3。

表2.2-4环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目危险物质泄漏点下游（顺水流向）10km范围内，无集中式地表水饮用水水源保护区、农村及分散式饮用水水源保护区、自然保护区、重要湿地等敏感目标，本项目地表水环境敏感目标分级为S3。

表2.2-5地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

本项目地表水功能敏感性分区为低敏感F3，环境敏感目标分级为S3，根据上表可知本项目地表水环境敏感程度分级为E3环境低度敏感区。

2.2.3地下水环境敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录D中D.3”，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.2-6和表2.2-7，分级原则见表2.2-8。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表2.2-6地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目位于鹤岗市东山区鹤岗石墨新材料产业园区（A区），地下水功能敏感性分区为不敏感G3。

表2.2-7包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D1 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D3 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

本项目位于已进行重点防渗的车间内，所用地块为三类工业用地，包气带防污性能分级符合上表D2类型。

表2.2-8地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

本项目地下水功能敏感性分区为不敏感G3，包气带防污性能分级为D2，本项目地下水环境敏感程度分级为E3环境低度敏感区。

综上，本项目大气环境、地表水环境及地下水环境程度均为E3环境低度敏感区。

2.3环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.3-1确定环境风险潜势。

表2.3-1建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，大气环境程度为低度敏感区E3，大气环境风险潜势为Ⅰ级；地表水环境程度为低度敏感区E3，地表水环境风险潜势为Ⅰ级；地下水环境程度为低度敏感区E3，地下水环境风险潜势为Ⅰ级，综上，本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

2.4评价工作等级划分

按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.4-1评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可进行简单分析。

- 3风险识别

- 3.1风险识别内容

- 风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

- 3.2物质危险性识别

本项目涉及的有毒、有害、易燃物质的危险特性见下表。

表3.2-1物质危险特性一览表

| 项目 |  | 盐酸 | 硝酸 | 硫酸 | 磷酸 | 乙酸 | 氢氟酸 | 废导热油 | 氯气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理化学性质 | 分子式 | HCl | HNO3 | H2SO4 | H3PO4 | CH3COOH | HF | / | Cl2 |
|  | 分子量 | 36.5 | 63 | 98 | 98 | 60 | 17 | / | 71 |
|  | 性状 | 无色至淡黄色清澈液体 | 纯硝酸为无色液体 | 透明无色无臭液体 | 透明无色液体 | 无色透明液体，有刺激性气味 | 无色透明至淡黄色冒烟 | 液体 | 黄绿色有刺激性气味的气体 |
|  | 密度g/cm3 | 1.18 | 1.42 | 1.8305 | 1.874 | 1.05 | 1.15 | 0.84～0.86 | 0.00321 |
|  | 闪点℃ | 不可燃 | 无意义 | / | / | 39 | 112.2 | 220 | 无意义 |
|  | 沸点℃ | 110℃（20.2%溶液）；48℃（38%溶液） | 122℃ | 338℃ | 261℃ | 117.9℃ | 19.54℃ | 218-800°C | -34.5℃ |
| 危险性 | 危险分类 | 腐蚀性、刺激性 | 酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆、 | 强烈的腐蚀性和氧化性 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1。 | R10：易燃。 R35：会导致严重灼伤 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | 可燃 | 不燃，毒性 |
|  | 危险程度 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 | 助燃。与可燃物混合会发生爆炸 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、磷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 | 磷酸不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性，具有酸的通性，是三元弱酸，其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱，但比醋酸、硼酸等强。 | 静电作用：可能有聚合危害。危险特性：能与氧化剂发生强烈反应，与氢氧化钠与氢氧化钾等反应剧烈。稀释后对金属有腐蚀性。浓度较高的乙酸具有腐蚀性，能导致皮肤烧伤，眼睛永久失明以及黏膜发炎浓缩乙酸在实验室中燃烧比较困难，但是当环境温度达到39℃（102℉）的时候，它便具有可燃的威胁，在此温度以上，乙酸可与空气混合爆炸（爆炸极限4%～17%体积浓度）。 | 本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇H发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强 | 不完全燃烧时产生浓烟、一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物，醛、氮氧化合物、磷酸盐、某些金属氧化物及其他分解成分 | 本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |
| 毒性 | 中毒途径与健康危害 | 浓盐酸（发烟盐酸）会挥发出酸雾。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。在将盐酸与氧化剂（例如漂白剂次氯酸钠或高锰酸钾等）混合时，会产生有毒气体氯气。 | 吸入、食入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。眼和皮肤接触引起灼伤。慢性影响长期接触可引起牙齿酸蚀症。 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起眼和上呼吸道刺激症状；口服后引起消化道烧伤，皮肤接触引起灼伤。属中等毒性。 急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时（小鼠吸入） | 入侵途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性。液体可致皮肤或眼灼伤。 慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激，属低毒性。 急性毒性：LD501530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)； 刺激性：家兔经皮595mg/24小时，严重刺激。家兔经眼119mg，重度刺激。 亚急性与慢性毒性：动物长期吸入10.6mg/m3，使血清蛋白含量增加及肝糖原降低。 生态毒性：TLm138mg/L（96h）（食蚊鱼） | 1.急性毒性LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m3（小鼠吸入，1h） 2.刺激性家兔经皮：50mg（24h），轻度刺激。家兔经眼：5mg（30s），轻度刺激（用水冲洗）。 3.致突变性微生物致突变：大肠杆菌300ppm（3h）。 姐妹染色单体交换：人淋巴细胞5mmol/L。细胞遗传学分析：仓鼠卵巢10mmol/L。 4.其他大鼠经口最低中毒剂量（TDLo）：700mg/kg（18d，产后），对新生鼠行为有影响。大鼠睾丸内最低中毒剂量（TDLo）：400mg/kg（1d，雄性），对雄性生育指数有影响。 | 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。 | 在温度较高情况下长期吸入油雾或蒸汽可能导致呼吸器官发炎，长期或反复皮肤接触可导致刺激或皮肤发炎，眼睛接触可引起对眼睛的轻微刺激，大量食入可能引发肠胃发炎、呕吐、腹泻 | 侵入途径：吸入。健康危害：对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴漏部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |

- 3.3生产系统危险性识别

3.3.1生产设施风险

本项目生产设施风险为危险化学品在生产过程中发生的泄漏事故，主要为生产工艺过程异常。

①储罐：储罐经过一定的储存期后，可能会破损，保险控制阀可能发生失效，如不及时发现或更换，易发生泄漏风险；

②包装桶：外力撞击，使包装桶发生破损，导致酸泄漏；

③阀门：储罐均配有止回阀，其危险性在于作业时间关闭不紧或年久失修时，造成泄漏风险；

④泵：作业场所用到往复泵，长期使用，易发生机壳损坏或密封盖损坏而导致泄漏风险；

⑤管道：输液管道跑冒滴漏而造成泄漏风险；

⑥反应容器/暂存容器：参与反应或车间内暂存酸液容器，长期间使用，防渗层腐蚀，罐体或容器破损，发生泄漏。

3.3.2储运设施风险

本项目储运设施风险为危险化学品在储存和运输过程中发生的泄漏事故。项目危险化学品均委托专业单位运输，若由于操作不当等原因导致运输和装卸过程发生危险化学品泄漏，可能污染周围环境，同时影响人员健康，甚至造成人员伤亡；若危险化学品存储容器、阀门、垫片、法兰等发生破损会造成泄漏风险事故，一般不会进入外环境，可能影响人员健康，发生大量泄漏时有造成人员伤亡的可能性。

3.3.3废气处理设施风险

本项目运营期产生的废气主要为生产工艺及烘干工序产生的酸雾；投料及包装工序产生的粉尘，废水暂存挥发的酸雾及危废贮存点废气。

酸雾经本次新建的2套串联的4级碱液喷淋塔处理后，通过1根已建的26m排气筒DA001排放，净化效率可达98%；投料及包装工序产生的粉尘经集气罩（收集效率90%）收集，进入新建1套布袋除尘器（除尘效率≥99.5%），通过1根26m新建的排气筒DA0016排放；危废贮存点废气经集气罩（收集效率90%）收集，进入新建1套二级活性炭吸附箱（处置效率90%），通过1根15m新建的排气筒DA0017排放。采取以上治理措施后，废气达标排放，对周围环境影响很可被接受。若废气处理设施故障，则可能发生企业生产废气事故排放，污染厂区和周边空气环境，影响职工的身体健康。

3.3.4废水处理设施风险

本项目产生的废水主要为员工生活污水、生产废水、净化水系统产生的废水、喷淋废水及化验冲洗废水。废水进入现有的废水处理车间处理，经处理后的废水进入A区污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物三级标准限值和鹤岗市西部污水处理厂进水指标，管输至鹤岗市西部污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入鹤立河。生活污水经过化粪池处理后排入A区污水处理厂处理。

若废水处理系统故障，则可能导致生产废水超标外排，对A区污水处理厂造成冲击。

3.3.5危废贮存点

本项目产生的废导热油、化验室废液、危险化学品废包装物分别集中收集，暂存在已建的危废贮存点内；危废贮存点已进行重点防渗处理，先基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物均置于托盘内，不直接与地面接触；暂存容器发生破损，泄漏物料可拦截在托盘内；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，同时在危废容器外部标明警示标识；装载液体、容器内部留足够空间；使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。若废导热油及化验室废液发生泄漏，可及时拦堵在危废贮存点内。

3.3.6生产系统危险性识别结果

表3.3-1项目危险单元划分表

| 序号 | 危险单元 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储设施 | 酸储车间 |
| 2 |  | 酸储车间2 |
| 3 |  | 危废贮存点 |
| 4 | 生产车间 | 反应釜、中转罐、泵类、管道等 |
| 5 | 废气处理设施 |  |
| 6 | 废水处理系统 |  |

本项目生产系统危险性识别结果见表3.3-2。

表3.3-2项目生产系统危险性识别结果一览表

| 危险单元 |  | 风险源 | 主要风险物质 | 主要环境风险类型 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储单元 | 酸储车间 | 储罐 | 盐酸、氢氟酸、硝酸 | 泄漏、火灾、爆炸 | 罐体、包装桶破损或阀门、接头松动发生泄漏；操作失误导致运输和装卸过程发生泄漏；遇明火高热等引起火灾爆炸 |
|  |  | 酸桶 | 乙酸、磷酸 |  |  |
|  | 酸储车间2 | 储罐 | 硫酸 |  |  |
|  | 危废贮存点 | 暂存桶 | 废导热油、化验室废液 |  | 包装桶破损，遇明火高热等引起火灾爆炸 |
| 生产车间 |  | 反应釜、中转罐、泵类、管道等 | 盐酸、氢氟酸、硝酸、乙酸、磷酸、硫酸 |  | 设备破损或阀门、接头松动发生泄漏；设备故障、操作失误或电气老化、火源引入引起火灾爆炸 |
| 废气治理设施 |  | 碱液喷淋塔 | 酸雾 | 直排/超标排放 | 废气处理设施故障 |
|  |  | 布袋除尘器 | 颗粒物 |  |  |
| 废水处理系统 |  | 废水处理车间 | 废水 | 直排/超标排放 | 药剂添加不足或者遗漏 |

- 3.4危险物质向环境转移的途径识别

本项目发生泄漏、火灾爆炸事故时；酸液挥发，产生酸雾（硫酸雾、氟化物、氮氧化物、乙酸雾、氯化氢），遇明火高热等引起火灾爆炸，危险物质燃烧过程中产生的CO、NO2等次生污染物，进入大气会对周围大气环境造成污染，在不利气象条件下可能对周围居民区等敏感目标造成不利影响。大气污染物沉降后可形成污染雨水，可能对项目所在区域水体、土壤造成污染。

事故状态下产生的消防废水、冲洗废水、泄漏物料、污染雨水和未经处理的生产废水等事故废水，进入污水处理站可能对污水处理站的正常运行造成冲击；在管理不善，废水排放系统闸阀未有效关闭的情况下，可能超标外排进园区污水管网；若事故废水未经有效堵截漫流出生产车间，可能通过园区雨水管网进入项目所在区域地表水，造成地表水污染事故，进入土壤可能影响土壤结构，造成土壤污染等。

表3.4-1项目环境风险类型及危害分析表

| 事故类型 | 发生地点 | 主要危险物质 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 |
| 泄漏 | 酸储车间、酸储车间2、危废贮存点、生产车间 | 盐酸、氢氟酸、硝酸、乙酸、磷酸、硫酸、废导热油、化验室废液 | 液态 | 挥发 | 漫流、雨水管网 | 下渗 | 下渗 |
| 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染 |  |  | 气态 | 气态、颗粒物 | / | / | 沉降 |

- 4环境风险影响分析

4.1对地表水体的影响分析

本项目生产车间和存储区设置泄漏监控系统、报警装置和自动安全联锁装置。

酸储车间2硫酸储罐区与双氧水储罐区设置防火墙，分别设置围堰，其中硫酸储罐区占地面积55.7m2，围堰高度0.5m，围堰内有效容积为25.3m3。高纯石墨间、高纯氧化石墨中试间均设置围堰，围堰高度均为300mm，围堰内有效容积约为54m3、60m3及120m3。可有效对泄漏的硫酸进行拦截及存储。

盐酸及氢氟酸存储在酸储车间闲置储罐内，硝酸、乙酸、磷酸及高氯酸桶装存储在酸储车间内，已建的酸储车间为半地下式构建物，地下-1.2m，地上围堰高0.6m，地坑内设置排水沟及集水坑，总有效容积为2000m3，地坑内不同种类酸储存区中间设有隔断。半地下式储罐间距1.6-2m，罐子与围堰间距3m，符合建筑防火设计规范及化工企业设计防火标准规范。当发生酸泄漏时，围堰可足够容纳泄漏的物料，同时快速将泄漏的物料排入事故池，以便储罐检修。

废导热油、化验室废液桶装，置于托盘内，存储在已建的危废贮存点内，危废贮存点已进行重点防渗处理，暂存容器发生破损，泄漏物料可拦截在托盘内。

本次新建的高纯石墨间和高纯氧化石墨中试间设置围堰，围堰面积分别为252m2，1008m2，504m2；围堰高度均为300mm，可有效对泄漏物料进行围堵。

本项目可利用厂区现有事故池，厂区设有一座有效容积9000m3事故池，位于废酸回收车间。根据一期工程设计及环评阶段核算的事故废水产生量最大为2000m3，设计阶段考虑园区污水处理厂发生故障无法接收企业废水，企业在保障生产运行前提下，存储1-2天产生的废水，建设总容积10000m3，有效容积为9000m3事故池。事故池内表面耐酸碱处理，池底及池壁铺设2mm厚的HDPE膜，同时池底膜上铺设800g/m2无纺土工布一层（膜上保护层），上方再铺设方砖，渗透系数≤1×10-10cm/s。该事故池仅用于事故废水存储。废酸回收车间待处理的废酸暂存在废酸储罐内。

当发生火灾、泄漏等污染事故时，火灾报警系统报警的同时，自动切换雨水收集总管上的阀门，将废水排至事故水收集池。用清水冲洗雨水沟中余留的污染物，一起排放到事故池。事故废水交由有资质单位处置。

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019），应急事故池应考虑最大一个容量的设备或贮罐物料量、消防水量及当地最大降雨量等。同时参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019），本项目所需应急事故水池的有效容积按以下公式进行计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V2=∑Q消×t消

V5=10q×f

q=qa/n

式中：V总—事故缓冲设施总有效容积，单位为立方米（m3）；

V1—收集系统范围内发生事故的物料量，单位为立方米（m3）；

V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米（m3）；

Q消—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3/h），本项目消防设施给水量可达50L/s，180m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h），本项目取2h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）；

本项目涉及高纯石墨装置区、氧化石墨1装置区、氧化石墨2装置区、硫酸储罐组、盐酸储罐组、硝酸储罐组及氢氟酸储罐组，分别核算。消防给水量为10L/s，生产间反应釜、储罐设置高精度液位计、压力传感器及联锁报警，信号连接至厂区内中控室，罐组设置围堰，则项目酸液泄漏时间为10min，罐组消防水量为6000m3，项目不同罐组V1、V2及V3取值见下表。

表4.1-1不同罐组信息一览表   单位：m3

| 罐组 | V1 | V2 | V3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸储罐组 | 5 | 6000 | 25.3 | 新建 |
| 盐酸储罐组 | 50 | 6000 | /（已建围堰，用于一期工程泄漏物料转移） | 依托 |
| 硝酸储罐组 | 40 | 6000 | /（已建围堰，用于一期工程泄漏物料转移） | 依托 |
| 氢氟酸储罐组 | 40 | 6000 | /（已建围堰，用于一期工程泄漏物料转移） | 依托 |
| 高纯石墨装置区 | 25 | 6000 | 54 | 新建 |
| 氧化石墨1装置区 | 40 | 6000 | 60 | 新建 |
| 氧化石墨2装置区 | 18 | 6000 | 120 | 新建 |

则（V1+V2-V3）max为6050m3。

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方米（m3）；本项目废水进入废水处理系统，不进入罐组内，项目取0；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）；

q—降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）；

qa—年平均降雨量，单位为毫米（mm）；

n—年平均降雨日数，单位为天（d）；

f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）。

鹤岗市多年均降雨量为633.2mm，降水天数取80天，本项目汇水面积为酸储车间2、酸储车间、废水处理车间区域的面积，为10627m2，V5计算为81.2m3。则本项目事故废水产生量为6134.2m3。

事故水池剩余量满足本项目存储需求。事故废水经收集后，交由有资质单位处置。在各项水环境防范措施落实的前提下，事故废水对水体水质影响较小。

项目新建硫酸储罐区、高纯石墨间、高纯氧化石墨中试间均设置围堰，生产间反应釜、储罐设置高精度液位计、压力传感器及联锁报警，可实现紧急隔离，企业内已建的事故水池满足本项目改扩建后，全厂事故废水存储需求，园区已建事故水池，满足三级防控体系要求。本项目依托企业现有的环境风险措施有效。

- 4.2对地下水环境的影响分析

厂区已进行分区防渗，其中废水处理车间、酸储车间、危废贮存点为重点防渗区，厂区的污水管道已进行防渗处理。本次新建的酸储车间2，高锰酸钾贮存间进行重点防渗。

废水处理车间、酸储车间及危废贮存点先进行基础防渗，铺设2mm厚HDPE膜，渗透系数≤10-10cm/s；废水处理车间、酸储车间防渗性能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗要求，危废贮存点防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。废水处理车间各类池体进行内表面耐酸碱处理，池底及池壁铺设2mm厚的HDPE膜，同时池底膜上铺设800g/m2无纺土工布一层（膜上保护层），上方再铺设方砖，渗透系数≤1×10-10cm/s。

本次新建的酸储车间2，高锰酸钾贮存间进行重点防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗要求。在各项措施落实的前提下，建设项目对地下水的影响较小。

本次依托现有1口地下水跟踪监测井，定期对地下水水质进行监测。项目地下水采取相应的防护措施，可减少项目对地下水的影响。

4.3对土壤环境的影响分析

事故状态下事故废水漫流出厂界可能渗入土壤，或通过泄漏物料挥发到大气环境中的事故污染物沉降到厂区外部土壤，造成土壤环境污染。若泄漏被及时发现，事故泄漏污染物总量不高，而且属于短期事故，大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小；在高纯石墨间和高纯氧化石墨中试间设置围堰，酸储车间2设置围堰、排水沟和集水坑，防止事故污染物直接漫流污染周边土壤。项目事故废水拟设三级防控措施，同时厂区内设置分区防渗，在采取以上措施后，事故废水漫流渗入厂界外土壤的可能性较小。因此，本项目在严格落实废水防控措施和分区防渗的前提下，事故废水和污染物不会对区域土壤环境产生明显影响。

4.4对大气环境的影响分析

本项目位于鹤岗石墨新材料产业园区A区黑龙江碳源材料有限公司一期工程废水处理车间内，项目涉及的环境空气风险类型主要为危险物质泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。

酸液挥发产生酸雾，与大气中的水蒸气结合形成酸雾或液滴，大气降尘，腐蚀植被，进入土壤，导致土壤的理化性质发生变化。短期影响，酸液泄漏后，酸雾随风扩散，形成刺激性气团，影响下风向区域。泄漏点附近处可能导致大气酸雾浓度超标，危害人体健康，如呼吸道灼伤。同时挥发的酸雾受风速、风向、地形及大气稳定性影响，向周围区域进行扩散。

火灾、爆炸产生的伴生污染物主要为颗粒物、一氧化碳及挥发性有机物，爆炸冲击波将未燃烧的原料和建筑粉尘抛射到大气中，次生污染物主要为臭氧、酸性沉降物及持久性有机污染物（POPs），其中一氧化碳及酸性沉降物引发健康风险，酸性沉降物进入土壤及地下水环境，造成环境污染，颗粒物沉降影响植物光合作用。

项目对酸雾采取相应的治理措施，污染物达标排放，同时在酸储车间2安装固定式气体探测器，当酸液泄漏，探测器接收到挥发的酸雾，将信号传输至中控室。同时厂区设置烟气报警器。减少事故发生时，对大气环境的影响。

5环境风险防范措施及应急要求

5.1环境风险防范措施

5.1.1原辅材料储运过程的安全防范措施

（1）储存

本项目辅料酸存储在酸储车间和酸储车间2内。项目所用的化学品原料所在位置应保持通风、阴凉，并且远离火种，酸储车间及酸储车间2均设置围堰，围堰内地面进行防渗、防腐处理；保持围堰内清洁，避免发生泄漏时，泄漏物接触到禁忌物产生火灾爆炸。化学品辅料入库时严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，并配备相应品种和数量的消防器材，必须有防火、防爆技术措施，在原料库内禁止使用易产生火花的和机械设备工具；配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料；根据各化学物品的特性进行隔离或隔开放置。定期对储罐、管道、泵进行检查维修，避免发生泄漏。储罐区设置警示标志。

本项目产生的废导热油及化验室废液暂存在危废贮存点内，采用常压桶存储。当暂存桶发生泄漏，通常为跑冒滴漏，泄漏速度小，可以进行倒罐，将废导热油及化验室废液导入其他完好桶中，即便全部泄漏可利用厂区内沙子吸附，不会对外部水体产生不良影响。

企业针对酸储罐设置高精度液位计、压力传感器及联锁报警，信号连接至厂区内中控室，中控室设置24小时值班人员，当储罐发生泄漏，中控室接到信号警报，立即进行处置。厂区设置DCS/SCADA系统，汇总液位、压力、气体浓度等数据，设定多级报警阈值，检测到泄漏时，自动启动喷淋中和系统。本项目依托企业现有的环境风险措施有效。

（2）运输

化学品运输的工程中应注意以下几个问题：

①合理规划运输路线及运输时间，公路运输时要按规定路线行驶，一旦发生事故，应采取应急防范措施避免对环境造成污染。

②原料货品的装运应做到定车、定人。

③加强运输车辆管理，严格遵守危险化学品运输管理规定，避免发生交通事故。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不破损。严禁与碱类、活性金属粉末、玻璃制品、食用化学品等混装运输。运输车辆应配备应急处理设备，运输过程中应防暴晒、雨淋、防高温。

④在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

5.1.2生产车间的安全防范措施

本项目反应釜、中转罐、泵类、管道等设备应定期检修，改进密封结构和加强泄漏检验以消除设备、管道的跑、冒、滴、漏，尽可能采用机械化、自动化先进技术，以隔绝化学品与操作人员的接触。安装物料监测系统，出现物料泄漏情况应启动报警装置，并自动切断物料进料。各种装卸机械、工具要有足够的安全系数，必须有消除产生火花的措施。储存或输送腐蚀性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防腐蚀、防泄漏措施；对腐蚀严重部位的设备及管线，选用耐腐蚀材料。

在生产场所临时放置点放置原辅料前，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；生产场所放置一定数量的碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等，酸性物质少量泄漏时可先用其进行中和后回收。生产场所应设置空容器，用于液体物料泄漏时将反应罐中物料倒出。同时，应在生产场所设置周边设置应急槽，可将泄漏物料以及冲洗物料废水收集至事故池中，在进一步处理。

化学物品管理人员应进行培训，熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和安全知识，掌握设备维护保养方法，并经考核合格后持证上岗。化学品使用及管理人员必须配备有专业知识的技术人员管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。5.1.3泄漏事故风险防范措施

泄漏事故的防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

（1）加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。

（2）为了避免因储罐或容器破损造成环境污染，在贮存区设置围堰，容量不得小于原料的最大贮量。一旦发生事故，原料能滞留在围堰池内，可避免对水体的污染。

（3）有毒、有害危险品物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。

（4）发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援，并在第一时间告知附近居民、办公、工厂等单位。

（5）经常检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；为实现装置安全，还应在能泄漏有害物质的场所采用敞开式布置，使之通风良好，防止有害气体积累，同时对易泄漏可燃气体的场所，设置通风装置；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期交换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。

5.1.4风险事故废水防范措施

事故废水防范措施应结合项目的三级防控体系（污染源头、过程处理和最终排放）建设进行，应将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境，以确保环境安全。

- 生产装置区高纯氧化石墨中试间和高纯石墨间内设置围堰，围堰面积分别为252m2，1008m2，504m2；围堰高度均为300mm，围堰内有效容积约为54m3、60m3及120m3。

- （2）酸储车间2硫酸储罐区与双氧水储罐区设置防火墙，分别设置围堰，其中硫酸储罐区占地面积55.7m2，围堰高度0.5m，围堰内有效容积为25.3m3，建设设计符合建筑防火设计规范及化工企业设计防火标准规范。储罐区严格杜绝易燃物和可燃物进入。

（3）本项目可利用厂区现有事故池，厂区现有废水处理系统中设置一座有效容积9000m3事故池。事故污水、初期污染雨水、消防废水等送入事故水池储存。当发生火灾、泄漏等污染事故时，火灾报警系统报警的同时，自动切换雨水收集总管上的阀门，将废水排至事故水收集池。当泄漏、火灾事故结束后，用清水冲洗雨水沟中余留的污染物，一起排放到事故池。经废水处理系统采用沉淀、分离、加药等特定方式处理达标后方可运送至有处理能力的单位进行处置，不能随意排放污染周边地下水及土壤环境。

5.1.5防止事故伴生/次生污染物向环境转移防范措施

当发生事故时会同时产生伴生/次生污染物，这些污染物有可能通过大气、水排放系统进入环境。

泄漏事故下，产生的伴生/次生污染物主要包括泄漏物挥发的有毒蒸气，消防废水、泄漏物料、污染雨水及冲洗废水等事故废水，以及泄漏物擦洗、吸附、堵漏过程中产生的沾染了危险化学品的危险废物等。火灾爆炸事故状态下，除上述污染物外还包括燃烧分解过程中产生的CO有毒气体。

对泄漏物料采取泡沫覆盖、水喷淋等措施物料减少挥发，将事故废水收集至事故应急池中，根据水质情况，采取中和后委托处置措施；当废导热油及化验室废液暂存桶发生泄漏，通常为跑冒滴漏，泄漏速度小，可以进行倒罐，将废导热油及化验室废液导入其他完好暂存桶中，即便全部泄漏可利用厂区内沙子吸附。将事故状态下产生的危险废物收集后委托有资质的单位进行处理处置。

5.1.6风险事故大气防范措施

酸储车间2安装固定式气体探测器，当酸液泄漏，探测器接收到挥发的酸雾，将信号传输至中控室。同时厂区设置烟气报警器。当发生事故时，可及时感测到泄漏挥发产生的酸雾或者火灾爆炸产生的烟雾。

且企业制定应急方案，配置便携式气体检测仪，可针对挥发性有机物及酸雾进行监测，当发生泄漏、火灾、爆炸事件，企业人员可及时对现场大气环境进行监测，同时委托合作的环境监测单位对事故发生地、周围居民区等敏感区域及事故发生地下风向人群密集区域进行监测，同时选取事故发生地上风向作为对照点进行监测，直至监测指标连续三次监测浓度均低于空气质量标准值或已接近背景值为止。

5.2环境风险防范管理要求

环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），明确建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。

（1）建设项目的环境风险防范设施和应急措施是企业环境风险防范与应急管理体系的组成部分，也是企业制定和完善突发环境事件应急预案的基础。企业突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关规定执行。

（2）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（3）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在地环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

（4）项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

（5）项目环境影响评价文件经批准后，环境风险防范设施发生重大变动的，建设单位应按相关要求重新办理报批手续。

- 5.3应急预案

①全厂设完善的安全报警通讯系统，厂内配备应急消防力量，做到发生事故时不延误补救时间，防止危害扩大。

②全厂设有力的安全管理指挥系统，并具有各种设想风险事故下的反应计划和预案，提高工人及管理干部的紧急事故处理能力。应急反应计划一般应包括：a.应急计划区；b.应急组织及职责；c.应急救援保障；d.应急通讯通告与交通；e.应急环境监测、抢险、救援及控制措施；f.应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材；g.人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划；h.事故应急救援关闭程序与恢复措施；i.应急培训计划等。

③事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救，各部门充分配合，协调行动。

企业于2024年12月13日进行应急预案备案，备案编号为230406-2024-046-L，待本项目建设完成后，对应急预案进行修订。园区暂未编制应急预案，待园区应急预案备案完成后，与园区应急预案建立分级响应、信息互通、资源共享的协同机制，可显著提升区域协同应急能力。

表5.3-1突发事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产装置区、储罐区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及罐区：防有毒有害物质外溢、扩散设备等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制，应急响应警报装置。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

- 5.4环境应急监测计划

发生紧急污染事故时，企业化验室接警后携带大气和水质等必要的监测设施及时到达现场，根据企业环保部门的安排，对大气及相关水质进行监测。按事故类型，对相关地点进行紧急高频次监测；根据事故情况选择监测项目，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。没有能力进行监测的项目委托有资质单位进行。

表5.4-1紧急污染事故应急监测方案一览表

| 监测要素 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | TSP、PM10、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氯气、氟化物、总挥发性有机物(TVOC)等 | 每小时一次或根据 事故情况加密频次 | 事故点下风向厂区边界 及近距离居民区等 |
| 污水 | pH、硫酸盐、氟化物、硝酸盐、氯化物、COD、SS等 | 每小时一次或根据 事故情况加密频次 | 事故池 |
| 地下水 | pH、耗氧量（以CODMn计）、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硝酸盐、细菌总数、总大肠菌群、铁、锰、铅、锌、六价铬、砷、汞、镉、氨氮、硫酸盐 | 每天一次或根据 事故情况加密频次 | 厂区日常地下水监控孔 |

- 6风险评价结论

项目在运营期应编制突发环境事故应急预案，并到当地环保局备案。本项目认真落实并严格执行本报告表中关于风险防范等方面的措施，并加强风险管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度，采取风险防范措施并指定相应的风险应急预案，严格执行并遵守风险管理制度和安全生产操作规程，可以使本项目的环境风险值大大降低。

因此，本项目运营期从环境风险角度分析是可行的。

- 附表1 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 硫酸 |  | 盐酸 | 硝酸 |  | 乙酸 |  | 氢氟酸 |  | 磷酸 |  | 油类物质（废导热油） | 化验室废液 |
|  |  | 存在总量t/a | 32.6 |  | 55.8 | 36.7 |  | 1.11 |  | 23 |  | 1.54 |  | 0.2 | 0.02 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 8880人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  | F2 □ |  |  |  | F3 R |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  | S2 □ |  |  |  | S3 R |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  | G2□ |  |  |  | G3 R |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  | D2 R |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 □ |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  | 10≤Q＜100☑ |  |  |  | Q＞100 £ |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  | M2 □ |  | M3□ |  |  |  | M4 R |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  | P2 □ |  | P3 £ |  |  |  | P4 ☑ |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 R |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 R |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 R |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  | Ⅲ □ |  |  | Ⅱ £ |  |  | I ☑ |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  | 二级 □ |  |  | 三级 £ |  |  | 简单分析 ☑ |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 R |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 R |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 R |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 R |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 R |  |  |  |  | 地表水 R |  |  |  | 地下水 R |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 £ |  |  | 经验估算法 £ |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  |  | AFTOX □ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强和完善危险物质运输、交接、储存、使用等环节的管理，对危险物质的管理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险物质处理的有关法规和操作方法。做好危险物质有关资料的记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。 本项目在生产过程中应控制高风险物质的在线量，高风险物质在线量的限制要坚持在满足生产实际需要条件下尽可能低的原则，尽可能随用随生产。对储罐在周转保障条件下尽量减少单罐储存量。 本项目投产运行后应加强应急演练，确保发生突发环境事件时能及时采取有效的应急响应措施，控制事故影响范围和程度。项目业主应确保在非事故状态下不占用事故水池。 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4 号）的有关规定，本项目突发环境事件应急预案应在投产前向所在地环保部门备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |