
萝北县宇华采石场

矿区生态修复方案
  萝北县宇华采石场
二零二五年八月

萝北县宇华采石场

矿区生态修复方案
编制单位：鹤岗市自然资源规划勘测服务中心

主      任：

项目负责人：

技术负责人：

审      核：

编      写：

矿区生态修复方案编制信息表

	采矿权人信息
	采矿权人名称
	萝北县宇华采石场

	
	统一社会信用代码
	
	联系人
	***

	
	联系地址
	鹤岗市萝北县
	联系电话
	***

	
	开采权面积
	***
	采矿权拐点坐标
	***

	
	采矿权有效期限
	***

	
	方案编制情形
	 □首次申请采矿许可 □扩大开采区域 □缩小开采区域

□变更开采方式 □变更开采矿种 ☑延续 □其他

	方案编
制

单

位
	单位名称
	鹤岗市自然资源规划勘测服务中心

	
	统一社会信用代码
	***
	联系人
	

	
	联系地址
	工农区北红旗路190号
	联系电话
	***

	
	编制负责人

	
	姓名
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	张冠桩
	
	主任
	
	

	
	主要编制人员

	
	姓名
	专业
	职务/职称
	联系电话
	签名

	
	田  雨
	
	副主任
	
	

	
	刘文祥
	
	高级
	
	

	
	李盛楠
	
	高级
	
	

	
	赵  爽
	
	中级
	
	


目     录

1前  言


1一、编制目的


7二、服务年限


9第一章 矿山基本情况


9一、矿业权人基本情况


9二、地理位置与区域概况


10三、矿山开采历史及现状


17第二章 矿区基础信息


17一、矿区自然条件


21二、社会经济概况


23三、矿区地质环境背景


25四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况


27五、矿区生态状况


29六、矿区及周边人类重大工程活动


29七、矿区生态修复工作情况


31第三章 问题识别诊断及修复可行性分析


31一、问题识别与受损预测


44二、生态修复可行性分析


46三、生态修复分区及修复时序安排


48四、采矿用地与复垦修复安排


51第四章 生态修复措施与工程内容


51一、保护与预防控制措施


51二、修复措施


52三、工程内容


56第五章 监测与管护


56一、监测目标与措施


57二、管护目标与措施


58三、工程量


59第六章 工程部署与经费估算


59一、总体部署


59二、总体经费估算


71三、阶段工作任务与经费安排


73第七章 保重措施与公众参与


73一、保障措施


78二、公众参与


82三、效益分析


84第八章 结论



附表

矿山地质环境调查表
附图
附图1 萝北县宇华采石场矿区土地利用现状图（1：1000）

附图2 萝北县宇华采石场矿区地质环境问题现状图（1：1000）

附图3 萝北县宇华采石场矿区土地损毁现状图（1：1000）
附图4 萝北县宇华采石场矿区地质环境问题预测图（1：1000）

附图5 萝北县宇华采石场矿区土地损毁预测图（1：1000）

附图6 萝北县宇华采石场矿区生态修复工程部署图（1：1000）
附件

附件1  采矿证

附件2  开发利用方案及评审意见书
附件3  2024年矿山资源储量年度变化表

附件4  公众参与调查表

附件5  承诺书
前  言

编制目的
1、任务的由来
萝北县宇华采石场，矿区位于萝北县延军农场十四队，其行政区划属萝北县管辖。

为促进矿业经济持续、健康发展，建设绿色矿山，根据矿区生态修复方案有关法律法规和政策规定，保证矿区生态修复方案的任务、措施、计划和资金落到实处，为自然资源管理部门实施监管和矿山企业办理采矿许可证提供依据。按照《自然资源部办公厅关于做好《矿产资源法》实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知》（自然资办函[2025]2043号）的要求，在办理采矿权变更及延续时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的应当编制或修订本方案。萝北县宇华采石场采矿许可证有效期2025年2月到期，为办理采矿许可证延续，故编制本方案。
萝北县宇华采石场委托鹤岗市自然资源规划勘测服务中心编制此方案，鹤岗市自然资源规划勘测服务中心于2025年8月接受委托，依据《矿区生态修复方案编制指南（临时）》，编制完成萝北县宇华采石场矿区生态修复方案。

矿区生态修复方案是实施矿山修复的技术依据之一。本方案不代替相关工程勘查、治理设计；矿山企业和方案编制单位对采用资料、引用数据的真实性及方案结论的科学性负责。

2、编制目的
萝北县宇华采石场矿区生态修复方案编制的目的主要体现在以下及个方面：
（一）保护矿山地质环境，最大限度地减少可能诱发的矿山环境问题对周围环境的影响，保护人民生命和财产安全，保护生态环境和自然地表景观，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。

（二）明确矿山地质环境保护、资源治理、监测的对象和内容，并分别提出有针对性技术措施；同时进行矿山地质环境保护和恢复资源经费估算和效益分析。
（三）根据“谁损毁、谁复垦”的原则，明确萝北县宇华采石场矿区生态修复的目标、任务、措施、实施步骤和修复费用等，指导企业制定、实施修复计划，为修复的实施提供依据，尽快使被损毁的土地恢复利用并尽可能达到最佳综合效益的状态，努力实现矿区社会经济、生态可持续发展。
（四）提出切实可行的组织保障、技术保障、资金保障措施，保障矿区生态修复工作的顺利进行。

3、编制工作概况

方案中所用原始数据一部分来源于现场调查，一部分由矿山企业提供。引用数据来源于各种技术资料，引用资料均为评审通过的各类报告。我单位承诺报告中调查数据真实，引用资料可靠。结论亦具真实性和科学性。

方案编制是在进行大量的资料收集以及野外调查的基础上完成的，本方案的编制工作大致分为以下四个阶段：

一、前期工作（2025年8月13日—8月15日）

（1）资料收集。广泛收集了修复区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、土壤项目基本情况等相关资料。

接到委托任务后，在充分收集、综合分析建设项目相关资料的基础上，组织专业技术人员对萝北县宇华采石场进行实地调查，重点调查矿区的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境背景和地质灾害发育、含水层破坏、地形地貌景观破坏和土地压占、损毁等问题，采集了土壤数据，拍摄了相关影像，调查地质地貌点20处，水文地质点16处，土壤剖面点6处，拍摄数码照片40张，野外调查所收集的资料已满足本次工作要求。完成工作量见表0-2，具体工作流程图见图0-1。

	序号
	工作项目
	工 作 内 容
	单位
	数量

	1
	资料
	《萝北县宇华采石场资源储量核实报告》
	份
	1

	
	
	《萝北县宇华采石场开发利用方案》
	份
	1

	
	
	其它资料
	
	

	2
	调查
	地质地貌点
	处
	20

	
	
	水文地质点
	处
	16

	
	
	土壤剖面点
	处
	3

	
	
	拍摄相关照片
	张
	40


表0-1 完成工作量  

[image: image1.jpg]


资料收集与现场踏勘

↓

矿山地质环境及水土资源等调查

↓

矿山地质环境评估范围和修复区

↓

确定矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价

↓

矿区生态修复分区

↓

矿区生态修复方案报告编写和图件编绘

图0-1 具体工作程序

（2）野外调查。实地调查了修复区地质灾害发育情况、地下水水位水质、地形地貌景观，土壤、水文、水资源、土地利用情况、土地损毁情况等，并针对区域内实地拍摄影像、图片等相关资料，并做文字记录。

二、拟定初步方案（2025年8月20日—2025年8月21日）

通过对收集资料的整理，确定方案的服务年限，进行地质环境影响评价、土地损毁预测与土地修复适宜性评价，确定矿山地质环境保护分区、土地修复标准及措施，明确矿区生态修复的目标，确定主要治理工程措施，预测算工程量，估算治理费用，初步确定土地修复方案。

三、方案协调论证（2025年8月22日—8月23日）

对初步拟定的矿区生态修复方案从组织、经济、技术、费用保障、矿区生态修复目标等方面进行可行性论证。

四、编制方案（2025年8月26日—8月27日）

根据方案协调性论证结果，确定矿区生态修复标准，优化工程设计、估算工程量以及投资，细化矿区生态修复实施计划安排以及费用、技术和组织管理保障措施，编制详细的矿区生态修复方案。

4、上期方案落实情况

萝北县宇华采石场正在生产中，尚未进入生态修复期，矿区仅布设了围栏及警示牌。
5、编制依据
（一）法律法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（2025年7月）；
（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月）；
（3）《地质灾害防治条例》（2004年3月）；
（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月修订）；
（5）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号）2011年2月；
（6）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；
（7）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）；
（9）《土地复垦条例实施办法》（2013年3月）；
（10）《矿山地质环境保护规定》（2019年7月16日修订）；

（11）《黑龙江省地质环境保护条例》（2018年4月修订）。
（二）政策文件

（1）《自然资源部办公厅关于做好《矿山资源法》实施过渡期内矿区生态修复方案编制评审有关工作的通知》（自然资厅函[2025]2043号）；
（2）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资[2006]225号）；
（3）《关于加强土地整理复垦进一步开发工程的通知》（国土资[2008]176号）；
（4）《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发[2011]50号）；
（5）《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步加强和规范土地复垦工作的通知》（黑政办发[2012]84号）；
（6）《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建［2017］638号）；
（7）《关于调整增值税税率的通知》财税［2018］32号

（8）《黑龙江省土地开发整理项目预算额定标准》（黑财建[2013]294号）

（9）《矿区生态修复方案编制指南（临时）》（2025年9月）

（三）标准规范

（1）GB/T 958-2015          区域地质图图例
 （2）GB/T 12719-2021        矿区水文地质工程地质勘探规范
（3）GB/T 21010-2017        土地利用现状分类
（4）GB 50021-2001          岩土工程勘察规范
（5）GB50330-2013           建筑边坡工程技术规范
（6）GB3100-3102-1993       量和单位
（7）GB3838-2002            地表水环境质量标准

（8）TD/T1031-2011          土地复垦方案编制规程

（9）GB/T16453-2008         水土保持综合治理技术规范
（10）DZ/T 0179-1997     地质图用色标准及用色原则（1:50000）
（11）GB/T 32864-2016        滑坡防治工程勘查规范
（12）DZ/T 0220-2006         泥石流灾害防治工程勘查规范
（13）DZ/T 0221-2006         崩塌、滑坡、泥石流监测规范
（14）SL/T183-2005           地下水监测规范
（15）TD/T1036-2013          土地复垦质量控制标准
 （16）GBT/40112-2021         地质灾害危险性评估规范

（17）DZ/T0223-2011           矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

（18）TD/T1031.1-2011       土地复垦方案编制规程第1部分：通则

（19）TD/T1070.4-2022       矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山

（20）DZ/T0287-2015        矿山地质环境监测技术规程

（21）GB/T43935-2024       矿山土地复垦与生态修复监测评价技术

（四）地方规划及自然与社会经济资料
（1）《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（2）《鹤岗市矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

（3）《黑龙江土种》；

（4）《黑龙江土壤》；

（5）矿区所在地的社会经济资料；

（五）技术文件
（1）《萝北县宇华采石场矿产资源开发利用方案》；

（2）矿区所在区域土地利用现状图。

（3）《萝北县宇华采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》
（4）其它有关资料。

（六）主要计量单位
面积：公顷（hm2）

长度：公里（km），米（m）

体积：立方米（m3）

产量：吨；万吨（万t）

单价：万元/hm2，元/亩

金额：万元；元（人民币）

时间：年（a）

温度：摄氏度（℃）

二、服务年限

（一）矿山设计服务年限

根据萝北县宇华采石场2024年度矿山资源储量年度变化表，截止到2024年末，该矿剩余资源储量为***万m³。依据开发利用方案，确定采矿回采率95%、采矿损失率5%，由此确定矿山可采储量Q=***×（1-5%）=***万m³。矿山服务年限：

T=Q/A

=***/***≈***（年）

式中：Q—生产期矿量，t；

A—年采矿量，万t/a；

经计算，矿山的服务年限约***年。

（二）方案服务年限

根据《矿区生态修复方案编制指南》要求，依据矿山剩余服务年限，综合确定本矿区生态修复方案的服务年限为***年。其中，矿山剩余服务年限为***年，生态修复期1年，管护期为3年，即自***月至***月。方案基准期以自然资源主管部门批准该方案之日算起。由于矿山开采存在不确定性，该方案5年修编一次。

 矿山企业扩大开采规模、扩大矿区范围或变更用地位置、改变开采方式的， 应当重新编制或修订矿区生态修复方案。

第一章 矿山基本情况

一、矿业权人基本情况
（1）矿山名称：萝北县宇华采石场
（2）采矿许可证：证号***
（3）采矿权人：萝北县宇华采石场
（4）企业性质：私营独资企业

（5）矿区范围：***hm²

（6）开采面积：***hm²
（7）拐点坐标：      X         Y

1、***
2、***

3、***
4、***
标高：从***米至***米
（8）开采矿种：建筑用花岗岩
（9）开采方式：露天开采

（10）生产能力：***万m³/a

二、地理位置与区域概况

萝北县宇华采石场位于萝北县延军农场十四队，行政区划属萝北县管辖。地理位置：东经***，北纬***。矿区有与萝北县城有简易公路相连，交通较为方便，（见矿区交通位置图）。
三、矿山开采历史及现状
（一）矿区开采历史及现状
该矿山于2016年开发，为生产矿山。根据该矿山2024年度矿产资源储量统计基础表，截止到2024年11月，该矿山剩余资源储量为***万m³。

萝北县宇华采石场采矿许可证号***，有效期从2025年2月27日至2027年04月26日，矿区由4个拐点坐标圈定，面积***hm²，开采深度由***米至***米，开采矿种为建筑用花岗岩，生产规模***万m³/年。截止到2024年末剩余资源储量为***万m³，该矿山剩余生产年限为***年。该矿山为生产矿山，经多年开采，现已采至标高***m。根据现状图及现场调查，除采场外，周边损毁区域为***hm²，纳入本次修复责任区。该矿山无工业广场及加工区，修复责任区范围面积共计为***hm²。
（二）开发利用方案概述
根据《萝北县宇华采石场矿产资源开发利用方案》。

矿山采矿许可证审批的规模，考虑圈定的境界内的矿岩量、矿山合理服务年限及市场需求情况，确定本矿的矿石开采规模为***万m³/a。

矿区矿产资源概况

    依据萝北县宇华采石场《2024年度矿产资源储量统计基础表》截止到2024年11月保有量***万m³。

2、开采工艺
（1）开采顺序

按自上而下分台阶开采。本矿山最终边坡规划划分为5个台阶：标高分别为+250m、+237m、+225m、+213m，最终底平台标高为+201m。采场最终边坡角60°。

采矿工艺

采用潜孔钻机穿孔、爆破，通过2m³挖掘机进行采掘，装载机铲装入自卸汽车运输。对于大块矿石进行二次机械破碎，装车后由自卸汽车运往破碎站。

采矿工艺顺序为：穿孔－爆破－二次破碎一装载一运输一加工（筛分）一外运。

 图1-2  边坡要素示意图

[image: image26.jpg]eRXFRF T RN+ BB




[image: image2.jpg]



图1-3 矿山现状照片
二次破碎

由于采用微差挤压爆破，爆破后的大块率较小，出现的个别大块采用液压破碎锤进行二次破碎，以满足运转的要求。为提高矿山生产作业的安全度，设计采用机械式二次破碎工艺，即采用液压冲击镐破碎。一是作业安全，二是减少施工干扰。机械条件欠缺时，可以暂时采用潜孔爆破法破碎，但不得裸露爆破。应将大块集中到安全地点，统一钻孔、破碎。

采装作业

本矿山生产设置1个开采工作面工作，采矿及装载选用一台PC220-8MO型液压挖掘机。同时可进行工作面清理等辅助作业。

（5）运输作业

采矿选用一台PC220-8MO型液压挖掘机，负责挖掘及装载工作；选用东风牌30T自卸汽车10台，负责运输工作。

（6）主要采矿设备

在满足矿山正常生产的情况下，尽量选用廉价且性能有保证的国产设备，主要采矿设备如下。

挖掘机PC220-8M0一台，装载机ZL50 一台，东风牌30吨自卸汽车10台， 潜孔钻机YQ90-E，φ=80mm 一台，简易洒水车5吨一台。
3、开拓运输方案
（1）开拓运输方案的影响因素

本矿为山坡露天矿山。其开拓运输方案影响因素主要有自然地质条件、生产技术条件、经济条件因素等。

矿区地形坡度较缓，矿体赋存稳定，直接出露地表，出露完好，本矿最高开采标高为+284.9m，最低为+201m，采用自上而下的分台阶开采，适合公路开拓- 汽车运输方案。

开拓运输方案的确定

根据本矿山的地形特点和矿体的赋存条件， 矿山规模较小， 采用公路开拓汽车运输方式具有投资少、建设周期短、灵活方便的特点，本方案确定采用选择公路开拓-汽车运输方案。

自矿区西南侧县级公路地势平缓处布置上山运输公路，公路成弧型与等高线小角度斜交，连接各分层台阶，随着开采标高的下降，上部开拓公路逐步消失， 最终上山运输公路标高+201m 与采场底标高一致。

4、工程布局

萝北县宇华采石场矿区面积3.14hm²，该矿山无工业广场、石材加工区及表土堆场。
[image: image3.jpg]



图1-4  开采终了示意图
[image: image4.jpg]



图1-5  矿区范围影像图

[image: image5.jpg]300
280
260)
240
220
200

I Ml T2

Ay LT





[image: image6.jpg]500

280

260

240

220

200

Kl ETE

=41

N

£

K ETE





图1-6  最终境界剖面图
[image: image7.jpg]5

D] wmmResen ; |

=
>J[_
=
et
[e=is





图1-7  采矿权范围、资源储量估算范围、露天剥离范围叠合图
第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件
（一）气象

矿区属寒温带季风气候，年平均气温1.57℃，无霜期128天，雨季（7、8、9月）平均降水量320mm，日最大降水量80.8mm。年降水量571mm，年平均蒸发量1227mm。
一年四季气候差异显著：冬季受极地大陆气团控制，严寒干燥；夏季受副热带海洋气团的影响，炎热多雨；春秋两季因冬夏风交替，气候多变；春季多大风，降水少，蒸发快，易发生干旱；秋季多寒潮侵袭，降温急剧，常有霜冻害发生。当地最低侵蚀基准面为100m。

（二）水文

区内南侧有鸭蛋河由西北流向东南。发源于四方山佐武山东侧，南流于地道山折而向东注入黑龙江。全长95km，河宽5—10m，水深1—5m，流域面积606km2。山溪性河流。每年11月上旬至次年4月中旬为结冰期。上游沿岸为林区，产红松、桦、杨等木材。中下游为农垦区，建有大型国营农场。河中产鲫、鲤等鱼类。近年已在地道山建立了自流引水渠道，可改造利用为农田服务。水系分布见下图。
[image: image8.png]47°

130°| 457

130°| 46"

47°

47°

47°

35

el ) ’;\L»-,
i3 ) s Lo

or 2 -

130°

130° 467

357

m2.5

0





图2-1 矿区水系分布图

[image: image9.jpg]A AL





图2-2 矿区遥感影像图

（三）地形地貌

矿区地处丘陵区地带，海拔最高点284.0m，高差100m左右，地形标高一般在172.5～284.0m，地势西北高而多山，东南低而多沼泽，形成山地、岗地、平原、洼地四个阶梯。其中山地、平原、水面各占50.32%、40.47%、9.21%，素有“五山一水四分田”之称。
[image: image10.jpg]



照片2-1   矿区地形地貌照片

（四）植被

矿区周边主要为林地，落叶松、椴树、柞树、桦树、杨树等几十种。
[image: image11.jpg]



照片2-2   植被照片

（五）土壤

根据黑龙江省土壤分布图同时结合项目区实际情况。判定矿区内土壤为暗棕壤及黑黄土，质地比较粘重，大多为壤质粘土或粘壤土，部分为砂质粘土，个别含砾石，持水性较好。耕层较薄，土壤有机质含量5～10%，矿区内以林地为主，土壤厚约30cm为暗棕壤土，下部为砂石土，见土壤剖面图：

[image: image12.jpg]



照片2-3  土壤剖面照片

二、社会经济概况

矿区所在地为萝北县凤翔镇，是县委、县政府所在地，也是全县政治、经济、文化中心。地处北纬47°12′至48°21′之间，东经130°07′至131°34′之间，北部为山区，南部为平原，全镇地势呈西北高、东南低，高度为海拔239.5m至57m。全镇总面积71km2，其中镇区面积25km2。
第一产业作为萝北县的优势产业，以农林牧渔业为核心，整体保持稳定增长态势。2022 - 2023 年农林牧渔业总产值分别达 100.77 亿元、103.54 亿元，同比增长 3.4%、5.6%；2024 年该产值为 94.00 亿元，仍同比增长 4.5%。细分领域中，2022 年大豆种植面积同比大增 86.2%，2023 年林业产值同比增长 18.0%，牧业产值同比增长 8.4%，禽出栏量达 6416 万只，延续了该产业的增长势头。

第二产业以石墨产业、农副食品加工等为支柱，规模以上工业增加值波动明显。2022 - 2023 年规上工业增加值分别同比增长 5.5%15.4%，2024 年同比增长 7.2%。石墨产业表现突出，2022 年石墨产业园区产值达 30.88 亿元，2023 年萝北县成为全球最大晶质石墨生产基地；建筑业则有起伏，2022 年建筑业总产值 7.7 亿元，同比增长 16.9%，2023 年降至 5.33 亿元，同比下降 30.5%。

第三产业聚焦批发零售、外贸等领域，增速相对缓和。2022 年批发业商品销售额增长 15%，零售业商品销售额增长 4.7%；2023 年第三产业产值增速放缓至 1.7%；2024 年社会消费品零售总额达 14.94亿元，同比增长 1.1%，外贸进出口总额 28.37 亿元，同比下降 5.3%，整体呈现小幅波动的发展态势。
表2-1 项目区所在地社会经济概况

	年份
	总人口（人）
	生产总值
	第一产业
	第二产业
	第三产业

	2022
	205632
	116.82
	50.1
	24.7
	42.0

	2023
	203637
	118.68
	51.98
	24.18
	42.52

	2024
	201897
	114.84
	无公开单独产值（农林牧渔业总产值 94.00 亿元，同比增长 4.5%）
	无公开单独产值（规上工业增加值同比增长 7.2%）
	无公开单独产值（社会消费品零售总额 14.94 亿元，同比增长 1.1%）


三、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

矿区所处大地构造位置位于兴凯湖-布列亚山地块区，老爷岭地块（V），佳木斯隆起带（V2），太平沟隆起（V12）南部。

层区划属兴凯湖-布列亚山地层区、佳木斯-虎林分区、佳木斯小区。岩浆岩主要有普宁晚期花岗岩（r23(1)）/兴东期花岗岩（r2a1）。脉岩主要为花岗斑岩、闪长岩、闪长玢岩、伟晶岩和石英脉。区域内断裂及褶皱构造较为发育。域内主要出露地层有元古界、中生界和新生界地层。

区内出露地层为下元古界兴东群大马河组(Pt1d)，兴东群主要分布在萝北县、勃利县大盘道、鸡西市大同林场—红星沟、桦南县孟家岗—上腰台、双鸭山市羊鼻山—苗圃、宝清县的金砂河东南、七星河源东等地。自林口至萝北呈近南北向带状断续延伸，向北延入俄罗斯。

组成该组的主要岩性为：中下部变粒岩为花岗岩和少量片岩，上部由变粒岩和混合岩组成，与上覆的大盘道组为连续沉积。

兴东期花岗岩侵入该组地层，形成混合岩化花岗岩。该采场所开采的建筑石料即为该组地层中的花岗岩侵入体。
（二）地质构造

该采石场大地构造中生代以前位于兴凯湖－布列亚山地块（Ⅰ级单元）上的老爷岭地块（亚Ⅰ级单元），佳木斯隆起带（Ⅱ级单元）上的太平沟隆起。

佳木斯隆起带为老爷岭地块主体部分，呈北窄南宽的楔形展布，北过黑龙江延入俄罗斯，南被敦密深断裂隔截，西与张广才岭边缘隆起毗邻，东与宝清—密山过渡带相接。

太平沟隆起位于松花江以北，包括太平沟、萝北等地，呈南北向展布，由兴东群和黑龙江群及元古代花岗岩共同构成隆起基底构造，盖层除下寒武统金银库组碳酸盐岩沉积外，古生代一直处于抬升剥蚀，中生代也仅在南、北边缘地区形成鹤岗凹陷和嘉荫凹陷，两凹陷均为燕山期中亚构造层组成的含煤盆地。

区内早元古代混合花岗岩最发育，分布于南部。中元古代超基性岩沿断裂侵入。晚元古代花岗岩分布于东南部及南部。此外晚印支期和燕山期小岩体寥寥无几。形变构造以褶皱为主，轴向北东，可恢复两个复背斜，其翼部有些次级小背、向斜，均由上述两群自形褶皱。断层以近南北和北西向剪切断层发育，局部破坏褶皱形态。

（三）矿体特征
该采场上部风化花岗岩，风化为粘土和碎石，呈褐黄色—黄色，岩石多风化成 5cm—20cm 不等的碎块，具中细粒花岗结构，块状构造。主要成分为斜长石、石英、黑云母、钾长石。其中：斜长石呈无色，半自形—自形板状，可见聚片双晶，以更—中长石为主，石英呈无色，他形粒状，表面干净，波状消光。黑云母呈褐色，柱状，极完全解理，具多色性，平行消光。钾长石：半自形—自形板状， 斜消光，可见格子状双晶，为微斜长石，岩石中呈不规则状零星分布。
（四）水文地质

矿区位于半山坡，区内地形自然排水条件良好。

地表水

矿区周围沟谷基本无溪流，地表水体主要为大气降水，年降水量平均在615.2 毫米左右。雨水多集中在7、8、9 三个月，属雨季，暴雨后有形成水量较大的洪流，矿区东西两侧地形较低，有利于洪水的排泄，矿区水文地质条件简单。

地下水

矿区地下水含水类型为裂隙潜水，富水性较弱。勘探钻孔钻进过程中孔中从未涌水，岩石节理裂隙较发育，随深度增加裂隙减弱。地下水受大气降水渗入补给，径流基本与地形坡向相同，以地下径流、蒸发和泉的形式排泄。地下水物理性质为：无色、无味、无嗅、透明。

矿坑主要充水因素

矿坑的主要充水因素为大气降水，矿区所处地带为中间高两边低的山坡地貌，地下水侧向补给有限，矿山开采的最低标高201.0m，故矿山开采时洪水不会对矿坑造成影响。

矿区地表水不发育，大气降水有限，地下水的侧向补给亦有限，不会对未来矿山开采造成影响。

综上所述，矿区水文地质条件简单

工程地质

区内主要岩类为变质岩，岩性单一，以花岗岩为主，属半坚硬岩。采石场内未发现大断裂、辅助褶皱构造分布，矿体内有软弱夹层，矿体及围岩均为灰岩，矿体表面风化土层厚，矿体大部分裸露于地表。矿石为较大软弱岩性，岩石稳固性较好。矿山工程地质条件简单。

区内矿体节理裂隙发育，局部风化小碎块状或土状颗粒。下部岩体被风化裂隙分割成块状，裂隙面见有铁锰侵染现象，随深度增加风化裂隙程度减弱。

综上所述，开采矿体发育稳定，矿山工程地质条件简单，适合露天开采。

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况
参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、萝北县自然资源局提供的土地利用现状图件以及矿区范围拐点坐标，结合损毁土地分析结果，本部分内容对修复区内土地利用类型进行统计。
矿区面积为***hm²，矿区内土地利用现状为林地及工矿仓储用地。
矿区范围土地利用现状见下表：
表2-2 矿区土地利用现状表

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	01
	林地
	0103
	乔木林地
	***
	***

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	合计
	***
	***


表格中数据来源于三调土地利用现状图

表2-3 矿区土地利用权属表
	权属
	地类
	合计（hm²）

	
	0103
	0602
	

	
	乔木林地
	采矿用地
	

	二十里河林场
	***
	***
	***

	合计
	***
	***


本次修复区面积为矿区面积及周边损毁区域（采矿影响区及进场道路），面积为3.76hm²，修复区内土地利用现状为林地及工矿仓储用地。
表2-4 修复区土地利用现状表

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）

	01
	林地
	0103
	乔木林地
	***
	***

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	合计
	***
	***


表格中数据来源于三调土地利用现状图

表2-5 修复区土地利用权属表
	权属
	地类
	合计（hm²）

	
	0103
	0602
	

	
	乔木林地
	采矿用地
	

	二十里河林场
	***
	***
	***

	合计
	***
	***


矿区范围内不涉及村屯区域，该矿山不设立工业广场。矿区范围内无电力设施及水利设施，矿区范围及周边道路为土路，见矿区总平面图。
[image: image13.jpg]



图2-2 矿区土地利用现状图

五、矿区生态状况

1、生态本底状况
   ①生态系统类型与结构

本矿区自然生态系统以林地、草地为主，人工干预后，系统结构简化，原始植被被采矿区影响，生态系统稳定性大幅下降。

②水系网络特征

原始水系以自然河流、地下水为核心，该矿区周边不存在自然河流。采矿干扰后，可能对地下水产生影响。

2、生态功能定位

矿区生态功能定位核心是“原始支撑-受损退化-修复重构”的动态演变。

①原始自然状态下的核心生态功能

水土保持与防风固沙：山区矿区的林地通过根系固土、截留降水，减少水土流失。

生物栖息地与多样性维持：复杂的植被群落为动植物提供觅食、繁殖空间，构成区域食物链基础，保障生态系统的完整性和稳定性。

局部气候调节：植被通过蒸腾作用降温增湿，减少极端气候，对周边环境的影响，维持区域微气候平衡。

②采矿干扰后的功能退化与转变

核心功能急剧衰退：水土保持能力丧失，易引发滑坡、泥石流。水源涵养功能破坏，地下水易破坏。生物栖息地破碎化，多样性大幅下降。

辅助功能弱化：对周边城镇、农田的生态缓冲作用消失，反而增加自然灾害的和强度。

③生态修复后的功能重构与定位

基础功能恢复：通过土地复垦、植被重建，逐步恢复水土保持和水源涵养能力，降低生态风险，遏制环境恶化。

功能优化升级：结合区域需求，构建“生态-生产-生活”协同系统，如复垦土地发展生态农业、林地用于水质净化和生态观光，实现生态效益与经济效益双赢。

区域生态重构：修复后的矿区成为连接周边自然生态系统的廊道，促进物种交流，提升区域整体生态系统的连通性和抗干扰能力。
矿区及周边人类重大工程活动

矿山附近的人类工程活动单一，主要从事农业、林业。矿山不处于“三区两线”范围内，采矿区附近无各级自然保护区、风景旅游区、名胜古迹、重要的基础设施等。矿山处于次生林地区。

七、矿区生态修复工作情况

萝北县宇华采石场属于生产矿山，尚未进入修复期。现阶段无法进行矿区修复，待矿山生产完毕，进行矿区修复。该矿山由鹤岗市蓝俊地质勘察有限公司于2021年7月编制《萝北县宇华采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》并通过评审。矿山复垦基金已缴存足够。方案中矿山地质环境治理与复垦工程主要工程包括：设立围栏及警示牌、边坡稳定性监测、回填覆土、土地平整、土壤培肥、植被恢复及监测管护工程，总治理投资***万元。本次修复方案主要工程包括：增设围栏及警示牌、边坡稳定性监测、边坡修整及清理危岩、表土运输及表土覆盖、栽植土运输、土地平整、植被恢复及监测管护工程。本次修复方案总投资***万元。

表2-6  上期方案与本次方案工程量对比表                   

	上期方案
	本次方案

	工程
	
	工程
	

	设立警示牌
	8个
	设立警示牌
	10个

	设立围栏
	930m
	设立围栏
	718m

	覆土
	9000m³
	碎石清理及清运
	1000m³

	平整
	6720m³
	表土运输
	7020m³

	栽植樟子松
	4200株
	表土覆盖
	7020m³

	栽植五叶地锦
	6896株
	栽植土运输
	153m³

	土壤施肥
	2070kg
	平整
	4680m³

	监测
	42次
	栽植樟子松
	5850株

	管护
	1.68hm²
	播撒草籽
	2.34hm²

	
	
	地质灾害破坏的监测
	205次

	
	
	复垦修复土壤及植被的监测
	12次

	
	
	管护
	2.34hm²

	
	


表2-6  上期方案与本次方案投资对比表                  单位：万元             

	上期方案
	本次方案

	矿山地质环境保护
	土地复垦
	

	监测费
	***
	工程施工费
	***
	工程施工费
	***

	工程施工费
	***
	其他费用
	***
	其他费用
	***

	其他费用
	***
	监测管护费
	***
	监测与管护费
	***

	预备费
	***
	预备费
	***
	（一）监测费
	***

	（一）基本预备费
	***
	（一）基本预备费
	***
	（二）管护费
	***

	（二）价差预备费
	***
	（二）价差预备费
	***
	预备费
	***

	静态总投资
	***
	静态总投资
	***
	（一）基本预备费
	***

	动态总投资
	***
	动态总投资
	***
	（二）价差预备费
	***

	合计
	***
	合计
	***


本次方案相对于上期方案，增加了两个警示牌，由于矿山已有部分围栏，本次方案减少了212m围栏；本次方案加入了清理危岩工程；由于该矿山已无表土可用，本次方案恢复林地用土壤改为外运土壤，且由上期方案中覆土厚度0.5m减少至0.3m，可满足植树需求，覆土量由9000m³减少至7020m³；本次方案删除了计算栽植五叶地锦工程，加入了植树区域播撒草籽工程；本次方案地质灾害监测次数由上期方案中的42次增加至205次；本次方案植树面积相对于上期方案由1.68hm²增加至2.34hm²，栽植樟子松数目较上期方案增加了1650株；管护面积由上期方案中1.68hm²增加至2.34hm²。上期方案总投资金额为***万元，本次方案总投资金额为***万元，较上期方案增加***万元。
第三章 问题识别诊断及修复可行性分析
一、问题识别与受损预测
（一）现状问题

1、矿山地质灾害现状分析

地质灾害是指由于自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、水土流失等与地质作用有关的灾害。地质灾害发生的种类、强度、分布规律、发生频率及其危害程度，受工程建设项目所处地区的气象、水文、地形地貌、地质构造、岩土体类型等地质环境背景条件的控制，同时受人类工程活动对地质环境的影响。通过对矿区及周围相关区域的实地调查，结合场区地质环境、气象水文及人类工程活动等各种影响因素的综合分析。

评估内属丘陵地貌，新构造活动不频繁，地震基本烈度为Ⅶ度。山坡植被树木较发育，一般不会发生山洪、泥石流、崩塌、滑坡等现象。矿区安全性好，稳定性好，矿床地质环境良好。根据对矿区地质环境背景条件分析及现场实地勘查的结果，通过对场地地形地貌、气象水文、地层岩性、地质构造和地震、水文地质条件等资料的研究，结合本区地质灾害发育程度、该矿山开采方式，修复区现状地质灾害为冻土冻融。

（1）冻土冻融

修复区地处中温带，冬夏温差大，有季节性冻土，冻深1.8 -2.20m。修复区地层为下元古界兴东群大马河组花岗岩，其上为第四系覆盖层，土体为壤土、粉质土及砂砾土，厚度在2-5m，具有弱水性质，冬季水分结晶产生冻胀，春季气温回升，上部融化的冰水下渗速度慢，造成融陷。土体频繁冻融对矿区道路及基础埋深小于冻土深度的建筑物基础稳定性有一定影响。由于修复区表面土体土质较疏松，含水量较大，土体冻胀性较强，修复区内无重要的工程设施和公路铁路等基础设施，冻土冻融只会对矿区道路，设备基础、房屋基础等产生影响，冻土冻融发育程度弱，危害程度小，危险性小。

（2）崩塌

崩塌地质灾害主要分布在矿区范围内，矿石表层风化厚度在5m左右，风化层岩石裂隙发育，稳定性较低。由于开采爆破震动效应的影响，采场上部松散风化层岩石有可能坠落于坡脚，形成岩土体顺坡滑落造成崩塌。根据开发利用方案设计，最终边坡角60°，是可以保证边坡稳定的，在实际开采过程中应严格按照设计的边坡参数执行，在围岩脆弱的特殊地段应采取相应的边坡加固措施。崩塌影响的面积较小，通过工程措施可以减轻和防治，其发育程度弱，危害程度小，危险性小。

2、矿区含水层破坏现状分析

根据水文资料，地下裂隙潜水含水层主要为大理岩裂隙含水层、黑云变粒岩裂隙含水层、白云变粒岩裂隙含水层和花岗岩裂隙含水层，富水性均较弱。局部发育构造裂隙水，呈条带状分布。地下水受大气降水渗入补给，以地下迳流、蒸发和泉的形式排泄，水化学类型为HCO3－Ca型水。

3、矿区地形地貌景观破坏现状分析

周围无重要公路、铁路、风景名胜区及自然保护区。属于资源环境功能规划要求较低的一般地区。地形地貌破坏的同时，伴随着表土层的完全剥离和原生植被的彻底清除，区域生物多样性丧失，矿山现状开采破坏面积较大，深度较深，对地形地貌景观影响严重。

4、矿区水土环境污染现状分析

（1）水环境污染现状

本矿山主要开采建筑用大理岩矿石，矿石及废弃物中不含有害组分，不会对矿区及下游水质造成污染。现状矿山露天开采规模较大，存在较大面积的水土流失，现状开采活动对水资源污染较轻。

（2）土壤污染现状

本矿山主要开采建筑用花岗岩矿石，矿石及废弃物中不含有害组分，矿坑排放的废水不含有毒有害物质，经沉淀后可以达到排放标准，基本上不会对附近土壤环境造成污染，对矿区及周边土地资源污染的影响较小。

    [image: image14.jpg]PR EFEREHT AT

1:2000

IR

M B s e X

FHSRBEA X

b
B
gL
>
=
Y
=
=
=
|

bR

]
g

3
-
\&T’





图3-1 矿区地质环境问题现状图[image: image15.jpg]A i

(3] wimn
I osoigkdhis
[ ocoosw s

=4 ] e g
REEEHE





图3-2 矿区土地损毁现状图

表3-1 矿区现状土地损毁面积及权属表
	权属
	地类
	损毁

程度
	损毁方式
	合计（hm²）

	
	0103
	0602
	
	
	

	
	乔木林地
	采矿用地
	
	
	

	二十里河林场
	***
	***
	重度
	挖损/压占
	***

	合计
	***
	***
	
	***


（二）受损预测

1、矿山地质灾害预测

根据矿山开发利用方案，在开采过程中最大采深***m，共5个台阶，台阶边坡脚60°，为确保安全生产，矿方对采坑边坡稳定性进行了多方论证，且编制有专门的安全生产报告，故预测露天采场边坡引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小。规模小型局部崩塌、滑坡，边坡浮石可能发生滑落现象，对采场内作业人员，车辆及机械危害严重。

2、矿区含水层破坏预测

依据矿山生产初步设计，采场最低开采标高为***m，基岩裂隙潜水含水标高平均在150m左右，含水层破坏程度较轻。综合评估确认该矿山在未来的生产建设中对地下含水层影响较轻。
3、矿区地形地貌景观破坏预测

随着未来矿山开采的开始，对土地资源和地形地貌景观会产生破坏与影响并将呈现递增趋势。

本矿区开采过程中预测对地质环境、地形地貌景观的主要影响：采矿对矿体的开挖会破坏原有地表植被，占用土地、林地资源将逐年增加，但主要集中在矿区内。采坑将会在现状基础上向深部发展，开采时保证工作面的安全坡角，并进行恢复治理，地表形变范围小。矿山邻近没有名胜风景区及自然保护区，矿山开采完毕后可逐步恢复治理，根据本矿山矿体赋存情况，矿山未来生中将会向深部发展，对地表、地形地貌景观影响严重。
4、矿区水土环境污染预测

随着植被的减少，失去了植被根系对土壤的固持作用，水土流失问题愈发严重。采石场开采过程中，大规模的土石方开挖、爆破等作业，使得山体表面的土壤结构变得松散，但由于该矿山经过历年开采，矿区边缘地带已形成阶梯，对于山顶植被破坏较小，且矿区范围内地表无重要河流，水源地，本矿山无工业广场，及生活区，矿石不做深加工，故现状条件下对水土环境污染的可能性较小，影响较轻。

[image: image16.jpg]FREFEREHT LR ARE

12000

A

D il 2

il

TG

TR

Ho ek

H

METFRIEILE

by

i




图3-3 矿区地质环境问题预测图

     [image: image17.jpg]FH G
030177 A#k i

0602378 At

A SEE





图3-4 矿区土地损毁预测图

表3-2 矿区预测土地损毁面积及权属表
	权属
	地类
	损毁

程度
	损毁方式
	合计（hm²）

	
	0103
	0602
	
	
	

	
	乔木林地
	采矿用地
	
	
	

	二十里河林场
	***
	***
	重度
	挖损/压占
	***

	合计
	***
	
	
	***


（三）问题诊断评价结论

评估范围与评估级别

1、评估范围

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》的有关要求，评估范围应根据矿山地质环境调查结果分析确定。矿山地质环境调查的范围应包括矿山范围、采矿活动可能影响以及被影响的地质环境体范围。     

确定评估范围、含水层影响范围、地形地貌景观影响范围、水土环境污染范围确定。

根据该矿山地质环境条件的特点、矿体分布、设计开采可能影响范围，确定评价范围以萝北县宇华采石场矿山范围为中心，外扩30m并将土地利用图中周边用地纳入本次评估范围，依据潜在可能产生矿山地质环境问题，适度评估区范围，见评估区范围示意图：

[image: image18.jpg]UK SRR
O vuspomsmmeiag
3| srumE
R





图3-5  评估区范围示意图

综合确定矿山地质环境影响评估区面积为***hm2。矿山地质环境影响评估区拐点坐标见下表：

表3-3矿山地质环境影响评估区拐点坐标表

	点号
	2000大地坐标系
	点号
	2000大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	***
	***
	44
	***
	***

	2
	***
	***
	45
	***
	***

	3
	***
	***
	46
	***
	***

	4
	***
	***
	47
	***
	***

	5
	***
	***
	48
	***
	***

	6
	***
	***
	49
	***
	***

	7
	***
	***
	50
	***
	***

	8
	***
	***
	51
	***
	***

	9
	***
	***
	52
	***
	***

	10
	***
	***
	53
	***
	***

	11
	***
	***
	54
	***
	***

	12
	***
	***
	55
	***
	***

	13
	***
	***
	56
	***
	***

	14
	***
	***
	57
	***
	***

	15
	***
	***
	58
	***
	***

	16
	***
	***
	59
	***
	***

	17
	***
	***
	60
	***
	***

	18
	***
	***
	61
	***
	***

	19
	***
	***
	62
	***
	***

	20
	***
	***
	63
	***
	***

	21
	***
	***
	64
	***
	***

	22
	***
	***
	65
	***
	***

	23
	***
	***
	66
	***
	***

	24
	***
	***
	67
	***
	***

	25
	***
	***
	68
	***
	***

	26
	***
	***
	69
	***
	***

	27
	***
	***
	70
	***
	***

	28
	***
	***
	71
	***
	***

	29
	***
	***
	72
	***
	***

	30
	***
	***
	73
	***
	***

	31
	***
	***
	74
	***
	***

	32
	***
	***
	75
	***
	***

	33
	***
	***
	76
	***
	***

	34
	***
	***
	77
	***
	***

	35
	***
	***
	78
	***
	***

	36
	***
	***
	79
	***
	***

	37
	***
	***
	80
	***
	***

	38
	***
	***
	81
	***
	***

	39
	***
	***
	82
	***
	***

	40
	***
	***
	83
	***
	***

	41
	***
	***
	84
	***
	***

	42
	***
	***
	85
	***
	***

	43
	***
	***
	86
	***
	***

	面积：***hm2


2、评估级别

跟据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），矿山地质环境影响评估等级应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度等综合确定。

（1）评估区重要程度确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》，评估区重要程度根据表3-4确定。

1）评估区内无常驻人口。

2）无重要交通要道和建筑设施。

3）远离自然保护区及旅游景区（点）。

4）无较重要的水源地，矿区无基本农田。

5）评估区内采矿活动破坏地类主要为采矿用地、少量林地，权属为二十里河林场。

因此依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及表3-4评估区重要程度分级表，确定评估区重要程度分级为较重要区。
表3-4评估区重要程度分级表

	重要区
	较重要区
	一般区

	分布有500人以上的居民集中居住区
	分布有200～500人的居民集中居住区
	居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下

	分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程及其它重要建筑设施
	分布有二级公路、小型水利、电力工程或其它较重要建筑设施
	无重要交通要道或建筑设施

	矿区紧邻国家自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）
	紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点）
	远离各级自然保护区及旅游景区（点）

	有重要水源地
	有较重要水源地
	无较重要水源地

	破坏耕地、园地
	破坏林地、草地
	破坏其它类型土地


（2）地质环境条件复杂程度

根据报告叙述可知，区内地形简单，地貌类型单一，水文地质条件简单，工程地质条件良好，地质构造简单，根据自然资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及表3-5露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表中的确定因素及指标，对照表3-5，确定修复区地质环境复杂程度为中等。

表3-5露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

	复  杂
	中  等
	简  单

	主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿（窑）水威胁大，矿坑正常用水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿（窑）水威胁中等，矿坑正常用水量大于3000-10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常用水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水造成周围主要充水含水层破坏可能性较小

	矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差
	矿床围岩岩体结构以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙发育中等，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5-10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等
	矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱、岩溶裂隙不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好

	地质构造复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对露天采矿安全影响巨大
	地质构造较复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性较差，对露天采矿安全影响较大
	地质构造简单，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）围岩覆岩，断裂带对露天采矿安全影响小

	现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大
	现状条件下原生地质环境问题的类型较多，危害较大
	现状条件下原生地质环境问题的类型少，危害较小

	采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈
	采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈
	采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到处理，采动影响较轻

	地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致
	地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°-35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交
	地貌类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交

	注:采取就上原则，只有一条满足某一级别，应定为该级别。

	


（3）矿山生产建设规模

矿山采用露天开采，设计年生产规模***万m³ /a，依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及生产规模，确定该矿山生产建设规模为大型矿山。见表3-6：

表3-6  建筑用花岗岩矿山生产建设规模分类一览表

	矿种类型
	计量单位
	年生产量

	
	
	大型
	中型
	小型

	建筑用花岗岩
	矿石万m³
	≥10
	10-5
	＜5


（4）评估级别的确定

评估区重要程度分级为较重要区，矿山生产建设规模为大型矿山，矿山地质环境条件复杂程度为中等，依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及表3-7矿山环境影响评估精度分级表，确定矿山地质环境影响评估精度分级为一级。

表3-7矿山环境影响评估精度分级表

	修复区重要程度
	矿山建设规模
	地质环境条件复杂程度

	
	
	 复杂
	 中等
	 简单

	重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


矿山地质环境影响分区评价，依据地质灾害危险性、水土资源环境及地质地貌景观影响程度、矿山建设及生产活动与地质环境的影响程度、危害对象、损失情况、治理难度等进行评价。根据矿山地质环境条件、矿山建设规模及特征、矿山开采对地质环境的影响程度，进行地质环境影响分区。矿山地质环境影响程度分级原则见下表：

表3-8 矿山地质环境影响程度分级表

	影响程

度分级
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	严重
	1.地质灾害规模大，发生的可能性大；

2.影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全；

3.造成或可能造成直接经济损失大于500万元；

4.受威胁人数大于100人。
	1.矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道；

2.矿井正常涌水量大于10000 m3/d；

3.区域地下水水位下降；

4.矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重；

5.不同含水层（组）串通水质恶化；

6.影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。
	1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；

2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。
	1.占用破坏基本农田；

2.占用破坏耕地大于2公顷；

3.占用破坏林地或草地大于4公顷；

4.占用破坏荒地或未开发利用土地大于20公顷。

	较严重
	1.地质灾害规模中等，发生的可能性较大；

2.影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全；

3.造成或可能造成直接经济损失100～500万元；

4.受威胁人数10～100人。
	1.矿井正常涌水量3000—10000 m3/d；

2.矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态；

3.矿区及周围地表水体漏失较严重；

4.影响矿区及周围部分生产生活供水。
	1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大；

2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。
	1.占用破坏耕地小于等于2公顷；

2.占用破坏林地或草地2—4公顷；

3.占用破坏荒山或未开发利用土地10-20公顷。

	较轻
	1.地质灾害规模小，发生的可能性小；

2.影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施；

3.造成或可能造成直接经济损失小于100万元；

4.受威胁人数小于10人。
	1.矿井正常涌水量小于3000 m3/d；

2.矿区及周围主要含水层水位下降幅度小；

3.矿区及周围地表水体未漏失；

4.未影响到矿区及周围生产生活供水。为
	1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小；

2. 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。
	1.占用破坏林地或草地小于等于2公顷；

2.占用破坏荒山或未开发利用土地小于等于10公顷。

	注：评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。


依据以上原则，矿山地质环境影响预测分为矿山地质环境影响严重区及矿山地质环境影响较轻区。

表3-9 矿区损毁程度综合评价表
	序号
	问题类型
	现状及预测受损状况
	综合评价结果

	
	
	范围
	面积
	损毁程度
	

	受损地块1
	地质环境问题
	矿山地质环境影响严重区
	***

***

***
	重度
	重度

	
	土地损毁
	
	
	重度
	重度

	
	生态受损与退化
	
	
	重度
	重度

	受损地块2
	地质环境问题
	矿山地质环境影响较轻区
	***
	轻度
	轻度

	
	土地损毁
	
	
	轻度
	轻度

	
	生态受损与退化
	
	
	轻度
	轻度


矿山地质环境影响预测评估确认：采场占用破坏林地较小、采场范围内对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；按照评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。矿区范围为矿山地质环境影响严重区，面积为***hm2；修复区内其余区域为矿山地质环境影响较轻区，面积为***hm2。

修复区地貌单元属构造剥蚀丘陵区。矿区断裂构造、矿体赋存条件简单，岩土体工程地质条件、水文地质条件好，地质灾害发育程度弱，地质灾害危险性小，该矿山内无污染源，矿山生产活动中无“有毒有害”物质产生及“有毒有害”废水排放、地下水疏干排水等，地下水自然流场及水环境要素不会因矿产资源的开发而发生改变。地下水环境将基本保持原始、天然的环境状况。矿山附近无主要交通线，也没有名胜风景区及自然保护区，属于资源环境功能规划要求较低的一般地区，因矿山生产建设是露天开采对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大，土地资源破坏后可逐步恢复治理，对地质地貌景观破较大。损失与治理难度较大，评估为矿区开采范围及采矿活动所影响的区域矿山地质环境影响严重，评估区内其余部分矿山地质环境影响较轻。
二、生态修复可行性分析
（一）技术经济可行性分析

1、技术可行性分析

1）地质灾害防治技术可行性分析

修复区可能发生的地质灾害类型为崩塌、滑坡。崩塌、滑坡地质灾害防治工程主要是采坑边坡削坡、控制边坡角，边坡浮石清理，设置警示牌，矿区周边也要设立警示标志，均为常规施工项目，技术可行。生产爆破之前，要派人员在周边巡视，防止周边人员，牲畜误入生产区域。

2）含水层防治技术可行性分析

含水层防治主要是强调含水层自然修复能力，使其在慢长的过程达到一个新的平衡。

3）地形地貌景观恢复技术可行性分析

矿区地形地貌景观破坏，主要是露天采场的开采，植被破坏。待生产结束后将表土全部回填，植树种草，对地貌景观恢复是可行的。

2、经济可行性分析

1）地质灾害防治经济可行性分析

修复区可能发生崩塌、滑坡地质灾害，只要防治措施为采坑边坡进行削坡、控制边坡角，边坡浮石清理，设置警示牌，矿区周边也要设立警示标志，常规施工项目成本低，经济可行。

2）地形地貌景观经济可行性分析

本方案主要考虑地貌景观恢复，主要措施为表土回填，植树种草，经济可行的。

3、土地复垦质量要求

根据土地复垦相关技术标准、该矿复垦区内土地利用自然条件及土地复垦适宜性评价，按照复垦后不低于原（或周边）土地利用类型土壤质量与生产力水平的标准，实施土地复垦措施。结合前文土地复垦方向的分析，本项目复垦方向为林地为主。针对该复垦方向提出如下复垦质量要求。

①、复垦工程布设标准

——复垦利用类型应与地形、地貌及周围环境相协调； 

——复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证； 

——用于充填和覆盖的材料无毒无害。材料如含有有害成份需事先进行处置，必要时应设置隔离层后再复垦； 

——充分利用原有表土作为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重满足复垦利用要求； 

②、复垦质量标准

林地质量标准：

表3-10林地土地复垦质量控制标准
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥30

	
	土壤容重/(g/cm3)
	≤1.45

	
	土壤质地
	砂土至砂质粘土

	
	砾石含量/%
	≤20

	
	pH值
	6.0~8.5

	
	有机质/%
	≥2

	配套设施
	道路
	达到当地本行业工程建设标准要求

	生产力水平
	定植密度/（株/hm2）
	满足《造林作业设计规程》

（LY/T1607_）要求

	
	郁闭度
	≥0.30


草地质量标准：

根据项目土地复垦适宜性评价，项目土地复垦方向为林地，林间播撒草籽，结合NY/T 1342-2007 人工草地建设技术规程，土地复垦质量需达到以下标准：详见下表：

表3-11草地复垦质量标准
	复垦方向
	指标类型
	基本指标
	控制标准

	草地
	其它草地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥20

	
	
	
	土壤容重（g/m3）
	≤1.45

	
	
	
	土壤质地
	砂土及砂质粘土

	
	
	
	砾石含量/％
	≤10

	
	
	
	PH值
	6.0—8.5

	
	
	
	有机质/％
	≥1

	
	
	
	电导率/（ds/m）
	　

	
	
	配套设施
	灌溉
	达到当地各行业工程建设标准要求

	
	
	
	道路
	

	
	
	生产力水平
	产量/（kg/hm2）
	三年后达到周边地区同等土地利用水平

	
	
	
	覆盖度/％
	≥35


——草种选择当地适合当地生长高羊茅草草籽。
——企业加强后期管护，有防治病、虫害措施，有防治退化措施。

——草地雨季前每年补种草种，确保一定量的灌溉，保证三年后成活覆盖率80%以上。

目标方向可行性分析

通过对矿区周边自然地理、生态环境、社会经济、地形地貌、土地利用现状等分析，修复为林地是可行的。由于露天采场边坡较大，地形条件难以克服，因此不对露天采场边坡进行修复，在底边边缘栽植攀爬植物，对边坡危岩进行修整，露天采场坑底及进场道路可恢复为林地，恢复林地面积为***hm²。
边开采、边修复可行性分析

矿山开采方式为露天开采，考虑到矿山作业时有大型机械进出采场，待矿山闭坑时，再进行矿区生态修复。现阶段可设立警示牌及围栏工程。

三、生态修复分区及修复时序安排

1、生态修复分区的划分依据
A根据矿山开发利用方案、开采现状、矿山地质环境问题的类型、分布特征及其危害性，矿山地质环境影响评估结果，进行生态修复分区；

B按照区内相似、区间相异的原则，矿区生态修复分区划分为重点防治区和一般防治区。

C按照重点防治区和一般防治区的顺序，分别阐明防治区的面积、区内存在或引发的矿山地质环境问题的类型、特征及其危险，以及矿区修复问题的防治措施。

D“以人为本”，以修复区内重要建筑及居民集中区为主要地质环境治理对象的原则。

E同一区域存在两种或两种以上地质环境问题隐患时，其地质环境等级按“就重不就轻”的原则。

F按照矿山所处地质环境和地貌特征，矿山规模、采矿活动对矿山地质环境所造成的破坏和影响类型、程度、分布特征、地质灾害隐患特征、矿山地质环境影响评估结果进行分区。

表3—12           矿区修复分区表
	分区级别
	矿山地质环境影响程度

	
	现状评估
	预测评估

	重点
	严重
	严重

	一般
	较轻
	较轻

	注： 现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区。


依据以上评价原则，将矿区划分为矿区生态修复重点防治区及一般防治区。
2、分区评述

矿区生态修复分区指矿山开采及其影响破坏范围内因矿山生产活动而造成水资源、土地、地貌景观、植被遭受破坏的区域。分区见下表： 

表3—13              生态修复分区表

	分区级别
	分区编号
	区域位置
	面积
	矿山地质环境影响程度

	
	
	
	hm²
	现状评估
	预测评估

	重点防治区
	Ⅰ
	采场范围及采矿活动影响区域
	***
	严重
	严重

	一般防治区
	II
	其余范围
	***
	较轻
	较轻


矿区生态修复重点防治区：
采矿区主要矿山地质环境问题为地质灾害影响程度严重，含水层的破坏，地形地貌景观影响严重、矿区生态修复分区重点防治区面积为***hm2。
矿区生态修复一般防治区：

修复区其余区域为矿区生态修复一般防治区，面积为***m2，其对矿山地质环境影响较轻。

3、修复时序计划
表3-14     矿区生态修复分区实施时间表
	修复分区
	阶段划分
	时间周期
	实施任务

	一般防治区
	--
	--
	--

	重点防治区
	生产期
	2025年8月-2025年12月
	设立围栏及警示牌

	
	边坡变形监测期
	2025年8月-2028年12月
	边坡稳定性的监测

	
	生态修复期
	2029年1月-2029年12月
	边坡修整、清理危岩、表土运输、平整场地、植树种草

	
	监测与管护期
	2030年1月-2032年12月
	复垦土壤及植被的监测、恢复林、草地的管护


[image: image19.jpg]0 v osumsmssi— sl
R

R

R

i





图3-6    矿区生态修复分区图
四、采矿用地与复垦修复安排
本次方案将采场平台修复为林地，是符合土地利用总体规划的。修复责任区面积***hm2，本次修复林地面积***hm2，占总修复面积的62.23%；台阶斜坡占地面积***hm2，占总修复面积的37.77%，坡脚处种植攀爬类植被，矿区生态修复目标及土地利用变化见表3-15。

表3-15     矿区生态修复目标及土地利用变化表
	一级地类
	二级地类
	修复前
	修复后
	生态修复目标
	面积增减

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***
	林地
	***

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	***
	林地
	***

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	***
	***
	裸岩石砾地
	***

	合计
	***
	***
	
	***


表3-16    矿区用地与复垦修复计划表
	用地信息
	复垦修复计划

	序号
	原地类
	范围
	面积
	质量
	是否为临时用地
	批准适用期限
	目标地类
	范围
	面积
	质量
	批准复垦修复期限

	1
	采矿用地
	矿山地质环境影响严重区
	***
	差
	否
	2025年8月-2028年12月
	林地
	采场底平台及进场道路
	***
	优
	2029年1月-2032年12月

	
	
	
	
	
	
	
	裸岩石砾地
	边坡
	***
	差
	2029年1月-2032年12月


第四章 生态修复措施与工程内容

一、保护与预防控制措施
（一）敏感目标保护

萝北县宇华采石场矿区范围及采矿损毁范围内不涉及基本农田，无重要水源地、自然保护地，无重要基础设施等敏感目标。依据该矿山《矿产资源开发利用方案》，该采场边坡需留设安全保护矿柱，严格按照规定预留采场边坡角，采场最终边坡角为60°。
表土剥离与植被移植利用

萝北县宇华采石场属于老矿山，地表已无表土可剥离。采场范围内已无植被。
二、修复措施
（一）地貌重塑

按设计的边坡角施工，通过边坡修整，清理危岩，达到防止崩塌事故的发生。

（二）土壤重塑

萝北县宇华采石场矿区范围内已无表土可用，此次修复方案所用土壤为外运腐殖土。
植被重塑

萝北县宇华采石场此次矿区修复目标为林地。选择的树种为樟子松。
三、工程内容

1、设立警示牌及围栏
经现场调查，该矿山为生产矿山，已设有围栏及警示牌。经现场调查，矿山警示牌设立在矿界范围内，矿界范围坡顶处未发现警示牌。坡顶围栏有部分缺失。需重新设立围栏及警示牌，设立围栏718m，警示牌10个。

边坡修整、清理危岩

对边坡进行修整、清理危岩，采用人工清理，使用随身凿石撬棍等工具，对指定的松动岩石块和有竖向裂纹的岩面进行清理，清理工程量约为1000m³。运距3km。
3、表土运输

方案设计植树面积2.34hm²，覆土厚度0.3m，共需表土7020m³，运距为10km。

4、表土覆盖

采区平台及进场道路区域需覆土面积为2.34hm²，需要覆土0.3m，覆土工作量为7020m³。采用74kw推土机进行推土，推土距离70-80m。
栽植土

栽植土的运输，采区栽植土运输量为153m³。

土地平整

为了达到更好复垦修复效果，需对平台植树区域进行人工土地平整，采区平台植树区域：23400×0.20=4680m³，平整工作量为4680m³。

7、植被恢复
采区平台需复垦修复为林地，植树工程设计采用石方栽植坑开挖，种树工艺选用樟子松栽植模式。树苗采用不低于50cm樟子松，穴状整地，穴坑规格为30×30×30cm。樟子松种植密度2m×2m，林间撒播草籽。造林工程主要施工方法如下：

定点放线，测出苗木栽植位置和行间距。见栽植示意图

[image: image20.png]



图4-1 林地种植示意图

树穴应上下口径一致，苗木栽入树穴前应检查穴的大小及深度，不符合要求的要修整树穴。栽植坑内添加腐殖土可以提高苗木成活率，每个栽植坑内填加0.026m³的腐殖土。土坑加腐殖土示意图

[image: image21.png]|
0. 3m Tk

RELT

— o0.3m —

L




图4-2栽植坑加腐殖土示意图

苗木运输：树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，最好采用“随掘、随运、随栽”，植树成活率最有保障。

苗木栽植：苗木栽植的方法是一人用手将树干扶直，放入坑中，另一人将坑边备好的种植土填入，当种植土填入一半时，用手将树苗向上提起，使根茎交接处与地面相平，然后将土踏实，继续植入种植土，直到与地面相平，并随即将浇水的土堰做好，栽好树苗后24小时内浇一遍水，浸满树坑即可，隔三日浇第二次水，水量不易过大，再隔三日浇一次水，要浇足灌透。穴坑内回填种植土，植被恢复时间：根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在5月。
采场平台需栽植樟子松木苗5850（株），植树面积为2.34hm2，林间播撒草籽面积2.34hm2。在林下区域进行种草，每公顷需播撒草籽40kg，采场平台坡脚处播撒攀爬类植物，五叶地锦种子，五叶地锦种子每颗种子0.5元左右，株间距5m，工作量较少，费用较低，该部分工作量纳入林间播撒草籽工作量。
林间草地草籽可选用高羊茅草草籽。此类草籽比较适应该区域的气候条件，又可以与周边环境相协调。
植树数量合计为5600株。林间种草面积为2.34hm2。

表4-1工程量统计表
	序  号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	安全防护
	
	

	1
	边坡修整、清理危岩
	m3
	1000

	2
	设立警示牌
	个
	10

	3
	设立围栏
	m
	718

	二
	土壤重建工程
	　
	　

	1
	表土运输
	m3
	7020

	2
	表土覆盖
	m3
	7020

	3
	栽植土
	
	153

	4
	土地平整
	m3
	4680

	三
	植被恢复工程
	　
	　

	1
	栽植樟子松
	株
	5850

	2
	撒播草籽
	hm2
	2.34


第五章 监测与管护
一、监测目标与措施

本方案监测目标为边坡稳定性监测、复垦修复土壤及植被的监测。

边坡稳定性的监测

在开采区域布设监测点，监测内容为崩塌与滑坡。提出重点监测的内容、监测点的布设、监测方法等。

（1）人工巡查

矿山生产过程中，除了对修复区内地质环境问题进行治理外，建设单位应组织固定人员定期巡查，遇到地质环境问题，做到及时汇报、及时处理。

（2）监测机构

建议萝北县宇华采石场增设矿山地质环境管理机构，负责对矿区地质环境监测的组织、落实。人员组成应有较合理的知识结构，对环保、地质工作和基本工艺有一定的了解。分工负责矿山地质环境的调查和监测工作，做好统计，以推动本矿恢复治理工作的开展。

（3）监测资料整理与分析

要对每次的监测结果进行认真的记录，确保监测数据的真实性，并分析监测点可能出现的情况，总结其规律性，预测各地质环境问题和地质灾害的发展趋势，为有关部门提供详实的资料，发现问题，及时上报，确保矿山安全生产。

在整个矿区设立监测点，了解矿山生产对环境产生的影响。采区设立环境监测点5个，定期对环境进行监测，每月监测1次，采区监测期为3.4年，共计监测次数为205次。

复垦修复土壤及植被的监测

根据复垦修复区修复方向及工程措施内容，萝北县宇华采石场监测对象主要指林地、草地。为使复垦修复后林地、草地，更好的存活和生长，必须对其进行合理的监测管护。

土壤质量监测内容：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等。

复垦修复效果监测内容：植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：设置4个监测点，每年一次，持续3年。

管护目标与措施

萝北县宇华采石场管护的目标为复垦修复后的林地、草地。

树木栽植当年抚育2-3次，需苗木扶正，适当培土。第2年每年抚育1-2次，第3年每年抚育1次，植株抚育面积要逐年扩大。松土不可损伤植株和根系，松土深度宜浅，不超过10cm，要根据实际情况，要及时浇水，施肥，确保成活率。

病虫害防治以预防为主，针对不同植物易染病虫害种类，掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，保持植被良好的生长状态。 

在植被种植的前两个月内对缺苗的区域可以适当进行补种，保证项目区域植被的成活率，尽可能快速恢复地表植被，可以防止地面水土流失等次生灾害的发生。

林草地管护面积为2.34hm²。
三、工程量
表5-1 监测与管护总工程量统计表

	序  号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	监测工程
	
	

	1
	地质灾害破坏的监测
	点·次
	205

	2
	复垦修复土壤及植被的监测
	点·次
	12

	二
	管护工程
	
	

	1
	林草地管护
	hm²
	2.34


  工程部署与经费估算
 一、总体部署
按照“统一部署、分布实施、划片治理”的总体部署思路，对萝北县宇华采石场的矿山地质环境保护与恢复治理进行总体部署。

矿区生产后，对采场内边坡崩塌，滑坡监测，设立警示牌及围栏，对小型局部崩塌要及时进行碎石清理。

矿山此次服务年限3.4年，2029年1月-2029年12月为复垦修复期，主要内容为土壤重建工程及植被工程，以及复垦修复后期的监测与管护。

复垦修复责任范围为3.76hm2，其中拟复垦修复林地2.34hm2；斜坡占地面积1.42hm2，斜坡坡脚处播撒攀爬类植物。
二、总体经费估算

经费估算依据

1、《土地开发整理项目预算定额标准》（国土资源部与财政部，2012年）；

2、《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院540号令）

3、《征收教育费附加的暂行规定》（2011年1月8日修订）

4、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）；
5、《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

6、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013年12月）；
7、《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年12月）；
8、《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》（2013年12月）；
9、《国土资源部办公室关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发[2017]19号）。
10、《省财政厅、省国土资源厅关于印发黑龙江省地质勘查预算标准的通知》（黑财建[2014]201号）

11、财政部、税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人原适用10%税率的，税率调整为9%。本公告自2019年4月1日起执行。

（二）、费用构成

本项目矿区生态修复投资估算参照《土地开发整理项目预算定额》中的费用构成。工程预算总体费用构成包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费、预备费五部分组成。

1、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

直接费

直接费包括直接工程费、措施费。

（1）直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

    人工费=
[image: image22.wmf]S

分项工程量×分项工程定额人工费

人工费根据〈《土地开发整理项目预算定额标准》（国土资源部与财政部，2012年），甲类工为58.04元/工日，乙类工为45.03元/工日（见表6-1、6-2）。

材料费=
[image: image23.wmf]S

分项工程量×分项工程定额材料费

定额材料费是定额中各种材料估算价格与定额消耗量的乘积之和。材料估算价格按当地物价部门提供的市场指导价。

施工机械使用费=
[image: image24.wmf]S

分项工程量×分项工程定额机械费

表6-1  甲类工预算单价计算表

	序号
	项   目
	计   算   公   式
	单价（元）

	一
	甲类工
	六  类   地   区
	

	1
	基本工资
	540×12×1÷（250-10）
	27.00 

	2
	辅助工资
	
	8.94 

	(1)
	地区津贴
	45×12×1÷（250-10）
	2.25 

	(2)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.06 

	(3)
	夜餐津贴
	(4.5+3.5)÷2×0.2
	0.80 

	(4)
	节日加班津贴
	27×(3-1)×11÷250×0.35
	0.83 

	3 
	工资附加费
	
	22.10 

	(1)
	职工福利基金
	(27+8.94)×14%
	5.03 

	(2)
	工会经费
	(27+8.94)×2%
	0.72 

	(3)
	养老保险费
	(27+8.94)×30%
	10.78 

	(4)
	医疗保险费
	(27+8.94)×4%
	1.44 

	(5)
	工伤保险费
	(27+8.94)×1.5%
	0.54 

	(6)
	职工失业保险基金
	(27+8.94)×2%
	0.72 

	(7)
	住房公积金
	(27+8.94)×8%
	2.88 

	
	人工工日预算单价
	27+8.94+22.1
	58.04 


表6-2  乙类工预算单价计算表
	二
	乙类工
	六  类   地   区
	单价（元）

	1
	基本工资
	445×12×1÷（250-10）工日
	22.25 

	2
	辅助工资
	
	5.63 

	(1)
	地区津贴
	45×12×1÷（250-10）工日
	2.25 

	(2)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）工日
	2.89 

	(3)
	夜餐津贴
	(4.5+3.5)÷2×0.05
	0.20 

	(4)
	节日加班津贴
	22.25×(3-1)×11÷250×0.15
	0.29 

	3 
	工资附加费
	
	17.15 

	(1)
	职工福利基金
	(22.25+5.63)×14%
	3.90 

	(2)
	工会经费
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	(3)
	养老保险费
	(22.25+5.63)×30%
	8.36 

	(4)
	医疗保险费
	(22.25+5.63)×4%
	1.12 

	(5)
	工伤保险费
	(22.25+5.63)×1.5%
	0.42 

	(6)
	职工失业保险基金
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	(7)
	住房公积金
	(22.25+5.63)×8%
	2.23 

	
	人工工日预算单价
	22.25+5.63+17.15
	45.03 


b)间接费

间接费包括规费和企业管理费，按直接工程费的5%计算。

c) 利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润，按直接费和间接费之和的7%计算。

d)税金

税金是指按营业税、城乡维护建设税和教育附加费之和计算。综合税率按9%计算。

设备费

本项目不购置设备，无设备费。

3、其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费组成。

a)前期工作费

前期工作费是指土地复垦修复工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

对于建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是项目审批之前发生的与土地复垦修复相关的费用，该费用纳入企业成本，不纳入复垦修复专项资金。二是建设项目开始之后、复垦修复项目实施之前的复垦修复相关的费用，计入复垦修复专项资金，根据《土地复垦方案编制实务》，可按照工程施工费的5%-7%计取。本方案按照7%计取。
b)工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、复垦修复监测与管护费和设备费为计算基数，依据《土地复垦方案编制实务》计取或者按照施工费的2%-3%计取。本次评估按照工程施工费的3%计取。
c)竣工验收费

    竣工验收费是指矿区生态修复工程阶段工程完工后，因项目竣工验收、决算等发生的各项支出。包括工程验收费、项目决算编制及审计费等。为提高资金使用效率，强化管理，项目区矿区生态修复工程采取分阶段分工作内容进行招投标方式进行，故竣工验收分两个层次。首先，业主单位对施工单位根据设计图进行验收；其次，自然资源管理部门根据年度或阶段复垦修复计划进行验收。主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、复垦修复后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地复垦方案编制实务》规定，竣工验收费按工程施工费的3%计取。

d)业主管理费

业主管理费是指业主单位在土地复垦修复工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、劳动保护费等等。依据《土地复垦方案编制实务》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2.8%计取。

监测与管护费

a)前期工作费

监测费

矿山地质环境监测费主要由地质灾害监测费、地表水环境监测费及地下水环境监测费、土地资源环境监测费等组成。费用估算根据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》，并参照同类矿山地质环境监测取费标准进行。

地表监测：主要是对崩塌、滑坡等地质灾害进行监测，采用人工方式，或者埋桩法，通过询价，每个监测点位监测费约为500元。采用人工持简单GPS测量或钢卷尺测量。

b)管护费

项目区管护费用包括材料费以及人工费，人工按乙类工计算。

预备费

a)基本预备费

基本预备费：指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。本次工程基本预备费按工程施工费和其它费用之和的10％计取。

 b)价差预备费

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦修复静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦修复期内价格上涨指数。本方案取2023年的CPI增长率计算土地复垦修复动态投资资金。参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2024年的CPI增长率为0.2，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.2%。

价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]

Wi——第i年的价差预备费

ai ——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

总工程量及其经费估算

表6-3 矿区生态修复投资估算总表
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	一
	工程施工费
	***

	二
	其他费用
	***

	三
	监测与管护费
	***

	（一）
	监测费
	***

	（二）
	管护费
	***

	四
	预备费
	***

	（一）
	基本预备费
	***

	（二）
	价差预备费
	***

	合计
	***


 表6-4  工程施工费估算表                   单位：元

	序号
	定额
	工程名称
	计算
	工程量
	单价（元）
	合计

	
	编号
	
	单位
	
	
	

	一、安全防护工程

	1
	10041
	碎石清理
	100m3 
	10.00
	303.32
	***

	2
	20286
	碎石清运
	100m3 
	10.00
	3121.72
	***

	3
	
	设立围栏
	m
	718
	50.00
	***

	4
	
	设立警示牌
	个
	10
	400.00
	***

	小计
	***

	二、土壤重建工程

	1
	10301
	表土运输
	100m3 
	70.20
	2887.03
	***

	2
	10309
	表土覆盖
	100m3 
	70.20
	608.24
	***

	3
	10301
	栽植土运输
	100m3 
	1.53
	2887.03
	***

	4
	10326
	土地平整
	100m3 
	46.80
	156.33
	***

	小计
	***

	三、植被重建工程

	1
	90007
	栽植樟子松
	100株
	58.50
	1310.52
	***

	2
	90030
	播撒草籽
	hm2
	2.34
	2220.09
	***

	小计
	***

	工程施工费用合计
	***

	四、监测与管护工程

	1
	地质灾害破坏的监测
	次
	205
	500
	***

	2
	复垦修复土壤及植被的监测
	次
	12
	100
	***

	3
	林草地的管护
	hm²×年
	2.34×3
	2476.63
	***

	小计
	***

	总计
	***


表6-5      工程施工费单价估算表
	定额编号：10041      人工削放坡及找平     单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	247.69 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	235.89 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	235.89 

	　
	甲类工
	工日
	0.3
	58.04 
	17.41 

	　
	乙类工
	工日
	4.8
	45.03 
	216.14 

	　
	其他费用
	%
	1
	233.56 
	2.34 

	（二）
	措施费
	%
	5
	235.89 
	11.79 

	二
	间接费
	%
	5
	247.69 
	12.38 

	三
	利润
	%
	7
	260.07 
	18.20 

	四
	税金
	%
	9
	278.28 
	25.04 

	合计
	-
	-
	-
	-
	303.32 

	定额编号：20286            1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输        单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2096.07

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1996.26

	1
	人工费
	
	
	
	118.38

	①
	甲类工
	工日
	0.10 
	58.04 
	5.80

	②
	乙类工
	工日
	2.50 
	45.03 
	112.58

	2
	机械费
	
	
	
	1836.82

	①
	挖掘机
	台班
	0.60 
	718.63 
	431.18

	②
	推土机59kw
	台班
	0.30 
	338.33 
	101.50

	③
	10t自卸汽车
	台班
	2.42
	538.90 
	1304.14

	3
	其他费用
	%
	2.10 
	1955.20
	41.06

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1996.26
	99.81

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2096.07
	104.80

	三
	利润
	%
	7.00 
	2200.88
	154.06

	四
	柴油材料价差
	kg
	183.46
	2.77 
	509.03

	五
	税金
	%
	9.00 
	2863.96 
	257.76

	合计
	3121.72

	定额编号：10301     回填料挖装自卸汽车运料（9-10km）     单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1983.48 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1889.03 

	1
	人工费
	
	
	
	27.02 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	45.03 
	27.02 

	2
	机械费
	
	
	
	1852.62 

	①
	装载机3m³
	台班
	0.17 
	960.07 
	163.21 

	②
	推土机88kw
	台班
	0.07 
	654.20 
	45.79 

	③
	20t自卸汽车
	台班
	1.83 
	898.15 
	1643.61 

	3
	其他费用
	%
	0.50
	1879.63 
	9.40 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1889.03 
	94.45 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1983.48 
	99.17 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2082.66 
	145.79 

	四
	柴油材料价差
	kg
	105.92 
	2.77 
	420.21 

	五
	税金
	%
	9.00 
	2648.65 
	238.38 

	合计
	2887.03 

	定额编号：10309         推松、运送、卸除、推平、空回              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	407.03

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	387.65

	1
	人工费
	
	
	
	22.52

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	0.00

	②
	乙类工
	工日
	0.50 
	45.03 
	22.52

	2
	机械费
	
	
	
	346.67

	①
	推土机74kw
	台班
	0.66 
	525.26 
	346.67

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	369.19
	18.46

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	387.65
	19.38

	二
	间接费
	%
	5.00 
	407.03
	20.35

	三
	利润
	%
	7.00 
	427.38
	29.92

	四
	柴油材料价差
	kg
	36.30
	2.77 
	100.72

	五
	税金
	%
	9.00 
	558.02
	50.22

	合计
	608.24 

	定额编号：90007      挖坑，栽植（扶正、浇水）              单位：100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	616.21 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	586.86 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	67.55 

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	0.00 

	　
	乙类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	67.55 

	　
	其他费用
	%
	1.50 
	45.03 
	516.40 

	2
	材料费
	　
	
	
	510.00 

	　
	树苗
	株
	102.00 
	5.00 
	6.40 

	　
	水
	m3
	3.20 
	2.00 
	2.92 

	　
	其他费用
	%
	0.50 
	583.95 
	29.34 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	586.86 
	30.81 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	616.21 
	45.29 

	三
	利润
	%
	7.00 
	647.02 
	510.00 

	四
	材料价差费
	株
	102.00 
	5.00 
	108.21 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1202.31 
	1310.52 

	合计
	-
	-
	-
	-
	

	定额编号：90030      播撒草籽          单位：hm2

	                                                序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1812.89

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	1726.56

	1
	人工费
	　
	　
	　
	94.56

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.1
	45.03 
	94.56

	2
	材料费
	　
	　
	　
	1632.00

	　
	草籽
	kg
	40.00
	40.00
	1600.00

	　
	其它材料费
	%
	2
	1600.00 
	32.00

	（二）
	措施费
	%
	5
	1726.56 
	86.33

	二
	间接费
	%
	5
	1812.89 
	90.64

	三
	利润
	%
	7
	1903.54 
	133.25

	四
	税金
	%
	9
	2036.78 
	183.31

	合计
	-
	-
	-
	-
	2220.09

	定额编号：10296       回填料挖装自卸汽车运料（4-5km）     单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1400.09 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1333.42 

	1
	人工费
	
	
	
	27.02 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	45.03 
	27.02 

	2
	机械费
	
	
	
	1268.82 

	①
	装载机3m³
	台班
	0.17 
	960.07 
	163.21 

	②
	推土机88kw
	台班
	0.07 
	654.20 
	45.79 

	③
	20t自卸汽车
	台班
	1.18 
	898.15 
	1059.81 

	3
	其他费用
	%
	2.90 
	1295.84 
	37.58 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1333.42 
	66.67 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1400.09 
	70.00 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1470.09 
	102.91 

	四
	柴油材料价差
	kg
	105.92 
	2.77 
	293.88 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1866.88 
	168.02 

	合计
	2034.90 

	定额编号：10326             人工平土                   单位：hm²

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	127.66 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	121.58 

	1
	人工费
	
	
	
	121.58 

	①
	甲类工
	工日
	0.10 
	58.04 
	5.80 

	②
	乙类工
	工日
	2.70 
	45.03 
	121.58 

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	121.58 
	6.08 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	121.58 
	6.08 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	127.66 
	6.38 

	三
	利润
	%
	7.00 
	134.04 
	9.38 

	四
	材料价差费
	
	
	
	

	五
	税金
	%
	9.00 
	143.43 
	12.91 

	合计
	156.33 


表6-6植被管护工程施工费单价估算表

定额编号：补2                             定额单位：公顷

工作内容：植被管护                         金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	2022.37 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	1926.07 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	1418.45 

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	30
	45.03 
	1350.90 

	　
	其他费用
	%
	5
	1350.90 
	67.55 

	2
	机械费
	　
	　
	　
	507.63 

	　
	喷灌机
	台班
	5
	100.52 
	502.60 

	　
	其他费用
	%
	1
	502.60 
	5.03 

	（二）
	措施费
	%
	5
	1926.07 
	96.30 

	二
	间接费
	%
	5
	2022.37 
	101.12 

	三
	利润
	%
	7
	2123.49 
	148.64 

	四
	税金
	%
	9
	2272.14 
	204.49 

	合计
	-
	-
	-
	-
	2476.63 


 表6-7      其他费用估算表         金额单位：元                                                

	项目
	费用名称
	取费基数（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	前期工作费
	413112.19
	7.00 
	28917.85 

	2
	工程监理费
	413112.19
	3.00 
	12393.37 

	3
	竣工验收费
	413112.19
	3.00 
	12393.37 

	4
	业主管理费
	466816.77 
	2.80 
	13070.87 

	总  计
	
	
	66775.45 


 表6-8       基本预备费估算表         金额单位：元                                                

	项目
	费用名称
	取费基数（工程施工费+其他费用））（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	基本预备费
	479887.64
	10.00 
	47988.76 

	总  计
	
	
	47988.76


考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦修复静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦修复期内价格上涨指数。本方案取2024年的CPI增长率计算土地复垦修复动态投资资金。参照中国统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2024年的CPI增长率为0.2，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.2%。

价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]

Wi——第i年的价差预备费

ai ——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

表6-9 价差费用估算表
	生产年限
	年份
	静态投资(万元）
	价差预备费（万元）

	（2025.8-

2028.12）
	2025
	***
	***

	
	2026
	***
	***

	
	2027
	***
	***

	
	2028
	***
	***

	总计
	—
	***
	***


表6-10     材料运费估算表
	编号
	1
	材料名称
	柴油
	运输起止地点
	萝北县宇华采石场

	运距
	干线（km）
	0
	毛重系数
	1
	装载系数
	　
	计算单位
	t

	
	支线（km）
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	费用名称
	计算公式
	小计/元

	1
	运杂费
	0.55*(1+0.2+0.5)*6
	5.61

	2
	合计
	　
	5.61


表6-11主要材料价格表

	序号
	名称及规格
	单位
	价格（元）
	备    注

	1
	水
	m3
	1.00 
	　

	2
	树苗
	株
	10.00
	

	3
	草籽
	千克
	40.00 
	　


表6-12设备费估算表

	  定额编号
	1014
	1004
	4013
	1011
	1015
	4017

	名称及规格
	59kw

推土机
	1m³

单斗挖掘机
	10t

自卸汽车
	3m³装载机
	88kw推土机
	20t自卸汽车

	一类费用
	折旧费（元）
	33.52 
	159.13 
	146.52 
	238.38 
	138.93 
	332.90 

	
	除以1.13
	29.66 
	140.82 
	129.66 
	210.96 
	122.95 
	294.60 

	
	修理及替换设备费（元）
	40.42 
	163.89 
	87.94 
	178.82 
	151.15 
	216.35 

	
	除以1.09
	37.08 
	150.36 
	80.68 
	164.06 
	138.67 
	198.49 

	
	安装设备费（元）
	1.52 
	13.39 
	
	0.00 
	5.52 
	

	
	小计
	68.27 
	304.57 
	210.34 
	375.01 
	267.14 
	493.09 

	二类费用
	人工
	用量(工日)
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 

	
	
	单价(元)
	45.03 
	45.03 
	45.03 
	45.03 
	45.03 
	45.03 

	
	
	复价(元)
	90.06 
	90.06 
	90.06 
	90.06 
	90.06 
	90.06 

	
	柴油
	用量( kg )
	40.00 
	72.00 
	53.00 
	110.00 
	66.00 
	70.00 

	
	
	单价(元)
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 

	
	
	复价(元)
	180.00 
	324.00 
	238.50 
	495.00 
	297.00 
	315.00 

	合计(元)
	338.33 
	718.63 
	538.90 
	960.07 
	654.20 
	898.15 


表6-13主要材料预算价格估算表

	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重/t
	每吨运费/元
	  价格/元
	　

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	到工地价格
	保险费
	预算价格
	材料限价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柴    油
	t 
	国家发改委
	1
	5.61
	7100.47
	5.61
	156.33
	7106.08
	14.20
	7276.61
	4500


三、阶段工作任务与经费安排
（一）阶段工作任务

该矿山生产年限3.4年（2025年8月-2028年12月），矿区修复期4年（2029年1月-2032年12月）。矿山生产期内进行边坡稳定性监测、设立围栏及警示牌。矿区修复期进行表土运输及覆盖、土地平整、植被恢复及修复后的监测。
（二）近年工作任务与经费进度安排
表6-14     前三年度矿区生态修复工作计划表
	序号
	修复阶段
	所属生态修复区块
	是否为临时用地
	主要工程措施
	工程量
	费用

（万元）

	1
	第一年度
	重点防治区
	否
	设置警示牌及围栏、边坡稳定性的监测
	设立监测点5个，监测25次、设立围栏718米、设立警示牌10个。
	***

	2
	第二年度
	重点防治区
	否
	边坡稳定性的监测
	监测60次
	***

	3
	第三年度
	重点防治区
	否
	边坡稳定性的监测
	监测60次
	***


表6-15   矿区生态修复工程量与经费安排表
	生态修复区块
	生态修复面积
	保护与预防控制工程
	修复工程
	监测与管护工程

	
	
	保护措施
	工程量
	费用
	实施时间
	修复措施
	工程量
	费用
	实施时间
	监测措施
	工程量
	费用
	实施时间

	重点防治区
	***公顷
	设立警示牌及围栏、
	设立围栏718米、设立警示牌10个。
	***
万元
	2025年8月-2028年12月
	边坡修整、清理危岩、表土运输、表土覆盖、栽植土运输、土地平整、栽植樟子松、播撒草籽、地质灾害破坏监测、复垦修复土壤及植被监测
	边坡修整、清理围栏800m³、表土运输7020m³、表土覆盖7020m³、栽植土运输726m³、栽植樟子松5850株、播撒草籽面积2.24hm²。
	***万元
	2029年1月-2029年12月
	边坡稳定性的监测、复垦修复土壤及植被的监测、林草地的管护。
	设立监测点5个，共计监测205次、复垦修复土壤及植被的监测12次、林草地管护面积2.24hm²。
	***万元
	2030年1月-2032年12月


第七章 保重措施与公众参与
一、保障措施

组织保障

（一）组织领导措施

矿区生态修复资金全额纳入企业生产成本，为了保证矿区生态修复方案提出的各项地质环境环境治理和复垦修复措施顺利实施，企业建立有力的组织领导体系是十分必要和关键的。就本项目而言，矿方将成立以主管（环保、土地复垦与节能工作）副总经理牵头的矿区生态修复领导小组，领导小组由计划、财务、纪检、工程、环保与土地等职能部门成员组成，企业内设立职能部门地测科。抽调或招聘测量、环境地质、土地复垦与土地管理和组织实施工作；负责组织协调。

与市自然资源、水利环保、林业、农业等相关部门，开展矿区损毁状况评估调查，并提出损毁状况调查评估报告；负责制定年度矿区生态修复计划与土地复垦修复工程验收；负责协调、保证、监督各项矿区生态修复措施按期保质实施，并积极配合土地行政主管部门的监督、检查及验收工作。

组织管理措施

矿区生态修复管理按照项目管理模式运作

a)矿区生态修复工程实行招投标与目标责任制

为保证矿区生态修复工程的顺利实施，并达到预期的矿区生态修复目标，本项目矿区生态修复工程实施过程中对公司内部项目承办人员实施目标管理责任制度，将其作为责任人员年度考核的主要考核内容；对矿区生态修复工程实行工程招投标制度，在工程发包标书中包含矿区生态修复目标与验收要求。

b)矿区生态修复工程实行工程监理制度

将土地复垦修复工程监理纳入公司工程管理制度中，工程竣工后，监理公司提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高土地复垦修复工程的施工质量。

c)实行矿区生态修复工程开工报告与重大变更报批制度

矿区生态修复工程开工前向市级地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

d)实行10%矿区生态修复工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。

2、技术保障

自然资源管理部门批复本项目方案后，业主根据项目实际土地损毁调查结果，委托有资质单位编制阶段性土地复垦规划设计文件，并在规划设计文件中落实土地。

矿区生态修复方案报告及自然资源部门的批复要求；业主组织并邀请当地土地复垦管理部门与土地复垦修复专家参加土地复垦规划设计文件审查。

矿区生态修复工程实施过程中若需对审查批复的矿区生态修复方案或复垦修复规划进行重大变更时，按有关规定报批后实施。

生态修复工程承包单位必须有相应人员、机械、复垦与管护技术经验等能力，确保土地复垦工程保质保量，达到复垦目标与验收标准。

配备相应的矿区生态修复专业技术队伍，并有针对性地加强专业技术培训，应强化施工人员的矿区生态修复意识，提高施工人员的矿区生态修复技术水平，确保矿区生态修复工程按期保质保量完成。同时要因地制宜，因害设防，优化防治结合。

按自然资源部颁发的有关规范要求爱开展矿区生态修复工作。

施工单位应采用先进的施工手段和合理的施工工艺，建立施工实施各工序层层报验制度，监理单位按矿山地质环境保护工程相关技术规程、规范、设计要求及验收标准对工程各部分进行质量验收，合格后签字。矿山建设开发单位应严格控制施工进度，确保矿区生态修复按时完成并取得成效。

3、资金保障

1）计提方式

萝北县宇华采石场矿区生态修复费用，全部纳入企业生产成本，矿区生态修复费用预存方式为首年提取动态资金的20%，剩余的费用应在矿山生产结束的前一年预存完毕。

表7-1  生态修复费用预存表

	年份
	预存总资金(万元)

	1
	2025
	***

	2
	2026 
	***

	3 
	2027
	***

	4 
	2028
	***

	合计
	***


该矿山企业复垦基金已缴纳***万元，账户中余额***万元。

2）资金使用管理

矿区生态修复资金的使用，严格按照规定的开支范围支出，建设单位要做好资金使用管理，实行专款专用，专管专用，单独核算，项目区领导集体讨论，严格审批，规范财务手续，明细每一笔款项的使用状态和使用途径。

资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经生态修复项目办公室核实，报局长会议讨论审查，主管局长签批同意后，再由生态修复办公室核拨。每两个季度和审计部门核查项目资金的使用情况。在拨付资金前，必须对上期复垦修复资金使用情况和工程进行情况检查验收，合格后再拨付下一笔资金。

对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。

3）资金监督

由自然资源局和审计局对项目区生态修复专项资金进行监督和审计。自然资源局相关人员将定期对生态修复资金进行检查验收，确保每笔生态修复资金落到实处，真正用在生态修复工程上。对滥用、挪用资金的，坚决追究当事人、相关责任人的责任，并给予相应的行政、经济以及刑事处罚。

4）资金审计

对本项目生态修复资金进行严格控制与审查，一是对资金来源是否足额进行审查；二是对资金管理进行审查；三是对使用的用途、使用范围、效果等情况进行审查。自然资源管理部门和审计部门要定期和不定期地对资金的运作进行审计监督，资金的统筹安排，作为“三同时”工程进行验收。审查的组成单位由自然资源、财政、审计、建设、环保、水利等部门组成。

总之，保证建设资金及时足额到位，保障生态修复工作顺利进行。生态修复实施竣工验收时，建设单位应就生态修复投资估算调整情况、分年度安排投资、资金到位情况和经费支出情况写出总结报主管部门和监督部门审计审查备案。若投资规模不够，不能按设计方案进行生态修复，主管部门和监督机构应督促业主单位按原生态修复计划追加投资。

对滥用、挪用修复资金的追究当事人和相关责任人的责任，给予相应的行政、经济处罚，以及刑事处罚。

自然资源局将加强对生态修复项目区专项资金的审计，确保以下几点：

1）确定资金的内部控制制度存在、有效并一贯被执行；

2）确定会计报表所列金额真实；

3）确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细帐和总帐一致，是否有被贪污或挪用现象；

4）确定资金的收支真实，货币计价正确；

5）确定资金在会计报表上的揭露恰当。

4、监督保障

矿区生态修复实施监管表现为内部监管及外部监管。内部监管即为公司矿区生态修复专门机构对本单位矿区生态修复资金使用、工程施工、监测与管护的监管。

外部监管主要为鹤岗市自然资源局对矿区生态修复竣工验收、复垦修复资金计提等是否切实履行矿区生态修复义务活动的监管。外部监管的抓手一为有关矿区生态修复方案设计文件，二为矿区生态修复专项费用。其中，前者主要表现为：本矿区生态修复方案通过审查后，将作为矿山实施矿区生态修复方案的纲领，矿区生态修复责任人必须根据阶段开采计划制定阶段性生态修复计划以及年度生态修复实施计划及施工组织方案。保相关审批部门审查批准，严格根据阶段或年度计划执行。每年的年底向当地自然资源管理部门汇报修复紧张情况。后者主要表现为：接受市级自然资源主管部门对矿区生态修复专用账号的外部审计，对已损毁生态修复情况的调查与监测、对申请修复验收土地的验收。若在方案服务期内，采矿权人发生变更，根据已损坏未验收的土地，测算矿区生态修复费用，将转入下一矿区生态修复责任人专用账户进行生态修复，或由鹤岗市自然资源局委托相关单位代为复垦修复。外部监管还包括林业、水利等相关部门对矿区生态修复情况的监管，以及公众对矿区生态修复方案实施的监管。所以，企业内部设矿区生态修复来访接待处，接受社会对生态修复实施情况的监督检查。
公众参与

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图7-1  生态修复公众参与技术路线

矿区生态修复中的公众参与是指公众按照规定的程序，参与到矿区生态修复方案的编制过程和实施过程中，从而影响生态修复规划决策和实施效果，并使其符合公众的切身利益的行为。制定全面、全程的公众参与方案，公众参与形式及内容应公开、科学合理。具体内容体现在以下几方面：

1.公众参与人员应包括生态修复区土地使用者、集体所有者、矿区生态修复义务人、周边地区受影响的社会公众以及土地管理及相关职能部门等的代表人。

2.公众参与环节应包括方案编制前期、方案编制过程中以及方案实施期间。

3.公众参与内容主要包括生态修复利用方向、生态修复标准、生态修复措施和权属调整。

4.公众参与形式可选择座谈、问卷调查、走访、网络、公告、公示等形式。

5.矿山企业最终提供公众参与反馈意见处理结果，对公众意见的采纳与不采纳情况及其理由应作出说明。

表7-2生态修复项目公众参与调查表

	萝北县宇华采石场矿区生态修复项目公众参与调查表

	姓   名
	
	性别
	男□ 女□
	年龄
	

	单位或家庭住址
	

	文化程度
	小学 □   初中 □   高中 □   中专 □   大学 □   硕士以上 □

	序号
	问          题
	您的答案
	备注

	
	
	A
	B
	C
	

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	
	
	
	

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：

A是；B否；C不清楚
	
	
	
	

	3
	是否担心矿山的开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	
	
	
	

	4
	您了解矿区生态修复方案吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	
	
	
	

	5
	您认为矿区生态修复能否恢复当地生态环境？

A能；B不能；C不清楚
	
	
	
	

	6
	您支持矿区生态修复吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	
	
	
	

	7
	您认为本项目生态修复最适宜方向是什么？

A林地；B草地；C耕地（其他建议请写在备注中）
	
	
	
	

	8
	您愿意监督或参与生态修复吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	
	
	
	

	您对该项目的具体意见和建议：




b. 公众参与实地调研范围与组织形式

本阶段工作主要是进行公众参与实地调研，加强对生态修复实地条件的感性认识，通过座谈会、调查问卷、公示等方式听取了公众意见。公众参与调查涉及的主要内容有：

①项目开展对项目区内及周边居民的影响调查；

②项目对土地造成的损毁，尤其是水土保持损毁等对居民生产生活的影响，公众对土地损毁的了解调查；

③公众对复垦的了解与期望调查；

④公众对所采取的生态修复技术及措施的意见调查。

c. 生态修复座谈会

为了更好地听取相关政府部门的意见，邀请乡政府、自然、林业、农业及当地村委会成员等相关部门组织召开了生态修复座谈会，与会人员包括矿山领导及工作人员代表、自然、林业等部门领导及当地村民代表。矿方和编制人员分别就矿山现状、开采损毁土地的情况和将采取修复措施向参会的领导、专家、村民代表做了汇报，并听取了参会人员的意见。

通过座谈会、调查问卷，周边当地村委会成员、村民代表都一致认为矿山开采结束后，应修复为有林地，改善矿山周边环境。

d.生态修复方案公示

修复方案送审稿完成之后，在报送自然资源主管部门评审之前，由矿业权人将生态修复方案在矿区附近进行公示，向公众公告内容包括：开采项目情况简介；开采项目对土地损毁情况简介；生态修复方向及生态修复措施要点介绍；公众查阅生态修复报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的报告编制单位索取补充信息的联系方式和期限。

（三）后续公众全程全面参与

a. 方案实施过程中公众参与

（1）组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对生态修复实施情况进行一次实地考察验收。

（2）通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目生态修复方案资金使用情况，每年年底公布本项目生态修复审计部门审计结果，生态修复实施计划、进展和效果。

（3）设立生态修复意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。

（4）每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对生态修复实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报自然资源主管部门备案。

b. 竣工验收阶段公众参与

修复工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对生态修复项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

（四）当地相关部门的参与

在本次生态修复的调研过程中，当地自然、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的生态修复工作提出如下几点要求和建议： 

a）要求项目区确定的修复土地用途须符合国土空间总体规划规划。 

b）根据项目区实际情况，建议修复方向以生态恢复为主。 

c）建议严格按照本方案的修复工程措施施工、验收，保证修复资金落实到位。 

d）要求确保修复后植被成活率和覆盖率不低于现状。

（五）土地复垦受益人的参与

本修复方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人。由于本矿目前的开采活动主要是土地的挖损，居民普遍反映对耕地、林地以及居住都没有影响，多数人认为开采结束后，修复责任区应复垦为林地，符合当地实际情况。

综上所述，本矿山的矿区生态修复方案的公众参与工作的开展真实可行。

效益分析

（一）社会效益分析

1、防止地质灾害发生，保障矿区人民生命财产安全。方案实施后，可有效防止各类地质灾害的发生，保护矿山职工和矿区村民的生命财产安全，达到防灾减灾的目的。

2、最大限度地减少采矿对矿区土地资源的破坏，方案的实施可恢复土地使用功能。通过方案的实施可及时恢复矿区土地功能，发展经济，为构建和谐农村、和谐社会创造了条件，具明显的社会效益。

3、矿区地表损毁经治理后，改善了区内地质环境质量，减轻了对地形地貌景观的破坏，使得区内部分土地功能得到良好利用。符合当前政府可持续发张政策，能够促进经济和社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设。

4、方案中监测预警系统的运用可增强人们防灾意识，更好地保护矿山地质环境问题，针对不同的矿山地质环境问题，采取不同的治理措施。根据矿山地质环境问题的危害大小、轻重缓急，分期、分阶段进行治理。发现问题及时处理，有效保护矿山地质环境。

5、矿业城市可持续发展的关键因素是土地生态系统的可持续发展，通过生态修复，将促进矿区可持续发展。项目区地貌为低山丘陵，土地利用现状以农用地和林地居多，修复工程尤其是植被建设工程主要为人工进行，将在一定程度上解决剩余劳动力的就业问题。

（二）环境效益分析

通过生态修复工作，可以恢复矿山原有的地形地貌景观及土地的使用功能，恢复生态绿地。逐步改善地质环境，让绿色重新回到这里，构建人与环境的和谐画面。

（三）经济效益分析

矿区生态修复工程是防灾工程，防灾工程是防治和减轻正在或可能发生的各种灾害为主要目的的工程。防灾工程的经济效益主要有减灾效益和增值效益两部分组成，并以减灾效益为主，增值效益为辅，或只有减灾效益而没有增值效益。

至闭坑时，萝北县宇华采石场矿区生态修复方案实施后，可以恢复林地2.34hm2，共计栽植樟子松5850株，20年后，樟子松按100元/株计算，能给地方增加收入50多万元，可见项目实施后经济效益十分显著。同时矿区生态修复方案，可增加部分当地村民就业，从而增加村民的收入，加快当地村村现代化进程，缩小城乡差距，提高村民生活水平。由于改善地区生态环境，增加的旅游收入更是无法计算。

矿山生产结束后，地质灾害、土地与植被占用损毁恢复治理等，以避免采矿活动产生的地质灾害对采矿职工及建设工程设施造成危害和影响。

在矿山建设过程中对矿山建设可能引发和加剧的地质环境问题进行治理，对矿山生态环境治理有利于农业生产，产生较好的经济效益，同时从保护矿山地质环境以及促进矿山经济科持续发展的角度考虑，亦是必要和合理的。

第八章 结论
萝北县宇华采石场矿区生态修复方案的编制是严格按照《矿区生态修复方案编制指南》的要求进行的。工作过程中充分收集了与本次方案编制工作有关的土地现状、地质矿产、水工环地质资料，通过野外实地调查和室内综合研究，基本查明了矿山地质环境条件，主要矿山地质环境及土地利用现状类型、成因、规模、分布特征、危害对象、影响程度等，针对矿山地质环境恢复治理及土地复垦提出了经济可行的矿区生态修复方案，完成了预期任务。

萝北县宇华采石场修复区重要程度属较重要区：规划生产能力为***万m³/a，属大型矿山，矿山地质环境复杂程度为中等，本矿山地质环境影响评估为一级，综合采矿工程实际情况，确定评估范围为矿区及其影响区范围，总面积为***hm2。

矿山地质环境影响现状评估：目前为止，修复区无地质灾害，地质环境无影响。

矿山地质环境影响预测评估：采场占用破坏林地较小、采场范围内对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；按照评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。矿区范围为矿山地质环境影响严重区，面积为***hm2；修复区内其余区域为矿山地质环境影响较轻区，面积为***hm2。

矿区主要矿区生态修复工程: 萝北县宇华采石场矿区生态修复工程主要是地质灾害的防治工程、地形地貌景观的恢复工程以及监测工程。

矿山地质环境监测：矿山地质灾害采取人工巡视、仪器监测等措施，发现问题及时上报；地形地貌监测：主要是治理后通过现场实地调查和勘测，记录水土保持实施情况和植被生长情况。

根据矿区生态修复原则、目标、任务，编制了矿区生态修复方案，本方案服务年限为***年。自***-***。

萝北县宇华采石场矿区生态修复估算总投资为***万元，其中工程施工费***万元，其他费用***万元，监测与管护费***万元，预备费***万元。亩均投资约***万元。
砂石土20cm





暗棕壤土30cm





广泛公众参与





当地政府部门





矿山企业





矿区及其周边居民





科研部门





复垦方案编制前期准备阶段





复垦方案编制过程中





复垦方案实施过程中








_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

